第一篇  路线定位

第一章  概    述

公路施工主要包括施工技术和施工组织管理两大方面的内容。施工技术主要解决的问题：是确定施工方法，结合已有机具和施工能力，制订出施工阶段的施工工序和施工文件等。施工前必须按设计进行施工测量放样，主要工作有以下几个方面：

1．熟悉图纸和施工现场

设计图纸主要有路线平面图、纵横断面图和附属构造物等。核对图纸主要尺寸、位置、标高有无错误。在明了设计意图及在对测量精度要求的范围内，应勘察施工现场，找出各交点桩、转点桩、里程桩和水准点的位置，必要时应实测校核，为施工测量做好充分准备。

2．公路中线施工放样

公路中心线定测以后，一般情况不会立即施工，在这段时间内，部分标桩可能丢失或者被移动。因此，施工前必须进行复测工作，以恢复公路中心线的位置，并按设计图表对导线点、水准点进行复测，把决定路线位置的各测点加以恢复。其内容有：导线点、水准点的复测；个别导线点或水准点需要进行固定或移动，则应按施工需要进行相应的处理；考虑施工需要，增设导线点或水准点；对横断面进行检查与补测。

3．路基横断面的放样

路基施工前，应根据中线桩和设计图表在实地定出路基的几何形状，作为施工依据。路基横断面的放样主要是测设路基施工零点和路基横断面边坡桩(即路基的坡角桩和路堑的坡顶桩)。

横断面放样，首先用经纬仪十字架确定横断面方向，然后确定填方断面的坡脚点，挖方断面的坡顶点，放置边桩，确定用地范围，划出作业界限。有了边桩以后，还要按设计的边坡坡度、高度确定边坡位置。

横断面放样距离，视地形复杂程度和机械施工方法而定，一般为20—30m作一次断面放样，在乎坦地区，放样间距可适当放宽。

4．路面的放样

路基施工后，为便于铺筑路面，要进行路槽的放样。在已恢复的路线中线的百米桩、十米桩上，用水准测量的方法测量各桩的路基设计高，然后放样出铺筑面的标高。路面铺筑还应根据设计的路拱线形数据，由施工人员制成路拱样板控制施工操作。

5．涵洞、桥隧等构造物的放样

涵洞、桥梁、隧道等构造物，是公路的重要组成部分。它的放样测设，也是公路工程施工测量的任务之一。在实际工作中，施工测量并非能一次完成任务，应随着工程的进展不断实施，有的要反复多次才能完成，这是施工测量的一大特征。对桥涵基础放样，可视基础类

型进行。一般首先定出中线，然后定出基础纵横轴线，确定基础中心位置和开挖边界。

第二章  施工放样的基本方法

第一节  已知距离的放样

距离放样，不同于距离丈量。距离丈量是先用钢尺量出两定点间的尺面长度，然后加上钢尺长、温度和倾斜等项改正，求得两点间的水平距离。而距离放样则是根据给定的水平距离。结合现场情况，先进行钢尺的各项改正，反算出放样的尺面长度，然后按这一长度从起点开始沿已知方向定出终点位置。因此，放样时的程序和改正数的符号，恰恰与距离丈量时相反。

例如放样的水平距离S为30.000m，以致港池的名义长度D为30.000m，经鉴定港池实长为30.003m，坚定使得温度t0为20℃，拉力为100N；放样时钢尺温度t为30℃，拉力采用100N。概量距离后侧得放样端点的高差为h为1.00m,则三相该证书计算如下：

⊿D1=30.003-30.000=+0.003m

⊿Dt=α*D(t-t0)=0.000012*30*(30-20)=+0.004m

⊿Dh=h2/2s=12/(2*30)=+0.017m

沿倾斜地面放样时尺的另一端读数为：

30.000-0.003-0.004+0.017=30.010m

当放样的距离大于一个整尺段时，应按地形情况分段施测并求取分段应量长度，然后分段，最后将终点放样于实地。

距离放样时，应使用拉力计，要求对钢尺所施拉力等于检定时拉力，故勿需进行拉力改正。

第二节  已知水平角的放样

B

B

A

C′

C

C＂

A

C

C′

如图1-2-1，角顶点止及方向线AB已确定，拟在A点从AB开始顺时针方向设置水平角β，定出AC方向。放样时，多采用正倒镜分中法。在A点安置经纬仪，先以盘左位置使水平度盘为零照准B点，转动照准部，使读数为β，在视线方向定出C

点；再用盘右位置以同样方法放样出角β，定出C点；然后定出中点C，则AC即为放样的方向线， BAC为放样角

第三节  已知高程的放样

已知高程的放样，是根据已知高程点，用水准测量的方法进行。

在施工测量中常需要放样设计坡度线、设计坡度面，此时可先求出坡度线、坡度面上欲设点的高程，应用上述方法，即可将它们放样到实地上。

若待测设高程点的设计高程与已知高程点的高程相差较大，如测较深的基坑标高或测高层建筑物的标高，只用标尺已无法测设，此时可借助钢尺将地面水准点的高程传递到在坑底或高楼上所设置的临时水准点上，然后再根据临时水准点测设其他各点的设计高程。

第四节  平面点位的放样

1．直角坐标法

直角坐标法放样，是在指定的坐标轴系中，通过x、y的放样，来确定其放样点位的。在现场上，通常是以导线边施工基线和建筑物的主轴线为x轴，某一固定点为坐标原点。放样时，从原点开始，沿x轴用钢尺量出x值得垂足点，然后在垂足点安置经纬仪，设置垂线沿垂线方向量出了值，即得放样点的位置。

2．极坐标法

当放样点距已知直线上某定点(如导线点)不远，且易于量距测角时，宜采用极坐标法定点。

3．角度交会法

角度交会法放样点位如图1-2-6所示，先根据控制点阿A、B和放样点P的坐标，反算出水平角β1 ，β2。并在交会方向线上于P点前、后分别标定骑马桩1、2和3、4。最后在1、2与3、4点上分别拉上线绳，则两线交点即是角度交会点。为了保证交会点的精度，交会角值应在300-1500之间。此法适用于地面不平或丈量距离困难的地段。

4．距离交会法

如图1-2-7，先根据控制点A、B和待放样点P的坐标，反算出水平距离dl和d2：。测设时，需同时用两把钢尺，分别将零点对准A与0，将钢尺拉平且使尺上的读数dl及d2：的分划线交于一点，则该点即是欲放样的户点。此法在便于量距、且放样点至控制点的距离不超过钢尺长度的情况下，使用较为方便。

复习思考题

1．施工放样的基本方法有哪些?

2．平面点位放样方法有几种?

3．若待测设点高程与已知高程点相差较大时如何测设?

第三章  路线中线的施工放样

第一节  概    述

路线中线施工放样就是利用测量仪具和设备，按设计图纸中的各项元素(如公路平纵横元素)和控制点坐标(或路线控制桩)，将公路的“中心线”准确无误地放到实地，指导施工作业，习惯上称为“放样”。

路线中线施工放样是保证施工质量的一个重要环节。这是一项严肃认真、精确细致的工作，稍有不慎，就有可能发生错误。一旦发生错误而又未能及时发现，就会影响下步工作，影响工作进度，甚至造成损失。要严格按照有关规范、规程的要求，对测量数据认真复核检查，不合格的成果一定要返工重测，要一丝不苟，树立质量重于泰山的意识。为确保施工测量质量，在施工前必须对导线控制点和路线控制桩(又称固定点)进行复测，在施工过程中要定期检查。放样时应尽量使用精良的测量设备，采用先进的测设方法。

路线中线施工放样又称为恢复中线。一般有两种方法：①用沿线控制点放样；②用路线控制桩(交点、直圆、圆直等点)。

用控制点放样中线，放样精度能得到充分的保证。在测量技术飞速发展的今天，测距仪的使用越来越普遍。现在，几乎所有的施工单位都有测距仪或全站仪，因而这种方法得到了广泛的应用，成为恢复中线的主要手段。《公路路基施工技术规范》(JTJ 033-95)规定，对高速公路、一级公路，应用坐标法恢复路线主要控制桩.实际应用中，二级以上的公路勘察设计，均沿路线建有导线控制点，作为首级控制，故可采用控制点放样。

用路线控制桩来恢复中线有两种情况：一是公路两旁没有布设导线控制点，公路中线都是用交点桩号、曲线元素(转角、半径、缓和曲线长)标定，施工单位只有根据路线控制桩来恢复中线，这种情况在修建低等级公路时是常见的；另外一种情况就是由于施工单位没有测距仪，无法利用控制点，也只好利用路线控制桩恢复中线，但这种方法，常用于低等级公路。

第二节  控制点复测

控制点复测是施工测量前必不可少的准备工作，它包括导线控制点和路线控制桩的复测，另外，由于人为或其它原因，导线控制点和路线控制桩丢失、或遭到破坏，要对其进行补测；有的导线点在路基范围以内，需将其移至路基范围以外。只有当这一切都完成无误，方能进行施工放样工作。

一、导线控制点和路线控制桩的复测

路线勘测设计完成以后，往往要经过一段时间才能施工。在这段时间内，导线控制点或路线控制桩是否移位?精度如何?需对其进行复测。

导线点的复测主要是检查它的坐标和高程是否正确。

一般情况下，公路两旁布设导线点，其坐标和高程均在同一点上。因此，在复测坐标同时可利用三角高程测量的方法检测高程。

水准点间距不宜大于1km。在人工构造物附近、高填深挖地段、工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点必须符合精度要求，并与相邻路段水准点闭合。值得注意的是，有的施工单位在复测导线点时，只检查本标段的点，而忽视了对前后相邻标段点的检查，这样就有可能在标段衔接处出现路中线错位或断高。在实际工作中，应引起重视，防止有这种问题发生。复测导线时，必须和相邻标段的导线闭合。

二、导线控制点的补测与移位

由于人为或其它的原因，导线控制点丢失或遭到破坏。如果间断性的丢失，则可利用前方交会、支点等方法补测该点，或采用任意测站方法补测导线点。补测的导线点原则上应在原导线点附近；如果连续丢失数点，则要用导线测量的方法补测。若将路基范围内的导线点移至路基范围以外，可根据移点的多少分别采用交会法或导线法，也可采用“骑马桩”法加以保护。导线点的高程用水准测量或三角高程测量测定(前方交会、支点、任意测站等方法请参阅有关测量教材)。值得注意的是，在补点时应尽量将点位选在路线的一侧、地势较高处，以避免路基填土达到一定高度时影响导线点之间的通视。

施工期间应定期(一般半年)对导线控制点(特别是水准点)进行复测。季节冻融地区，在冻融以后也要进行复测。发现导线控制点丢失后应及时补上，并做好对导线控制点(特别是原始点)的保护工作。

第三节  用导线控制点恢复中线

用导线控制点测设中线，实质上就是根据导线点坐标与公路中线坐标之间的关系，借以高精度的测距手段，将公路中线放到实地。因此，也可称之为“坐标法”。

以下几种情况。

一、根据中线上P点的里程桩号求算坐标

1．P点在中线的直线段上

2、P点在中线的圆曲线上

3、P点在中线的缓和曲线上

二、根据求得的P点坐标进行放样

第四节  用路线控制桩恢复中线

一、恢复交点

1．当原勘测设计时所钉的交点桩保存基本完好，只有个别交点桩丢失时，恢复路线中线的测量工作就比较简单，可用第二章所述的方向交会法，根据前、后两已知方向交出已丢失的交点桩，然后将经纬仪搬到新交出的交点上量角，同时丈量相邻两交点间的直线距离，所量得的转角值和距离应和原勘测时的转角值和距离相符，其差数应不超过测量误差要求的范围，并根据勘测时的路线平面图和横断面图与实地对照，看其新交得交点的点位，是否与图示一致。

2．当原勘测设计时所钉的交点桩大部分丢失时，路线要恢复到原来的位置是比较困难的，一般只能恢复到比较接近原来的位置。恢复时先组织人员根据路线平面图把可能保存下的桩都打出来，然后从一已知直线段出发，根据原勘测设计时的直线一曲线转角一览表上的数据，用放样已知数值的水平角和已知长度直线的方法，放样出丢失的交点。

安置经纬仪量角、量边，看其数值是否符合直线一曲线转角一览表上所列数值。若不超过测量误差要求的范围，则根据地形和地物判断先在直线段恢复几个比较典型的中桩，并在中桩上测出横断面图，将测出的横断面图与原来的进行对照，如果基本一致，可认为所恢复的交点桩基本正确。否则应反复调整交点桩，直到所测得的横断面与原横断面图出入不大为止。

二、恢复转点

由于在恢复交点的过程中不能一次定下交点的点位，一般都要经过多次调整，才能符合要求，所以用正倒镜的方法得出的转点往往不能在两交点之间的直线上。因此转点的最后恢复都需采用逐渐趋近法。

三、恢复中桩

当交点和转点恢复后，根据路基设计表上的桩号可直接用钢尺恢复直线段上的中桩。如果在恢复后的交点上量得的转角与原设计表上所列值相差不大，则可根据勘测设计时给定的半径和曲线元素用直角坐标法或偏角法等设置曲线加桩；假如所量得的转角与原来的相差较

大，应根据地形并参照原来的切线长，根据改变后的转角改动曲线半径，重新计算曲线元素，并设置曲线上的各加桩。但应注意：改变半径值不应影响纵坡设计的规定和要求。

第五节章   竖曲线的施工放样

在设计路线纵坡的变更处，考虑行车的视距要求和行车的平稳，在竖直面内用圆曲线连接起来，这种曲线称为竖曲线。

i3（+）

i2（-）

i1（+）

竖曲线

T= 1 ⁄ 2 R (i1-i2)

L=R (i1-i2)

E=T2/2R

同理可导出竖曲线中间各点按直角坐标法测设的Yi(技术曲线的标高改正值)计算式：

Yi=Xi2/2R

上式中Yi的值在竖曲线中为正号，在凹曲线中为负号。

例  设i1=-1.114%，i2=+0.154%，为凹曲线，便坡点的桩号为K1+670,高程为48.60，欲设置R=5000m的竖曲线，求个测设元素、气垫、中点的桩号和高程、曲线上每隔10间距里程桩的标高改正数和设计高程。

按上列公式求得：

T=1/2 R (i1-i2)=1/2 *5000（-1.114%-0.154%）=31.7m

L=R (i1-i2)=5000*（-1.114%-0.154%）=63.40 m

E=T2/2R=31.702/2*5000=0.10 m

竖曲线起点、终点的桩号和高程为：

起点桩号= K1+（670-31.70）= K1+638.30

终点桩号= K1+（638.30+63.40）= K1+701.70

起点坡道高程=48.60+31.7*1.114%=48.96 m

终点坡道高程=48.60+31.70*0.154%48.65 m

然后根据R=5000m和相应的桩距Xi，即可求得竖曲线上各桩的标高改正数Yi，计算结果列于下表：

| 桩号 | 至起点、终点距离Xi | 标高改正数Yi | 坡道高程 | 竖曲线高程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1+638.30 K1+650 K1+660 K1+670 K1+680 K1+690 K1+701.70 | Xi=11.7 Xi=21.7 Xi=31.7 Xi=21.7 Xi=11.7 | Yi=0.01 Yi=0.05 Yi=0.10 Yi=0.05 Yi=0.01 | 48.95 48.82 48.71 48.60 48.62 48.63 48.65 | 48.95 48.83 48.76 48.70 48.67 48.64 48.65 | 竖曲线起点 i1=-1.114%， 变坡点 i2=+0.154% 竖曲线终点 |

竖曲线起、终点的测设方法与圆曲线相同，而竖曲线上辅点的测设，实质上是在区县范围内的里程桩上测出竖曲线的高程。因此，实际工作中测设竖曲线都与测设路面高程桩同时进行。测设时，只需把已算出的各点坡道高程加上（对于凹曲线）或减去（对于凸曲线）相应点的标高改正值即可。

第四章   路基横断面的施工放样

横断面的放样包括边桩放样、边坡放样和路面放样。

第一节    路基边桩的放样

路基边桩放样就是在地面上将每一个横断面的路基边坡线与地面的交点，用木桩标定出来。边桩的位置由两侧边桩至中桩的距离来确定。常用的边桩放样方法如下：

1．图解法  就是直接在横断面图上量取中桩至边桩的距离，然后在实地用皮尺沿横断面方向将边桩丈量并标定出来。在填挖方不大时，使用此法较多。

2．解析法  就是根据路基填挖高度、边坡率、路基宽度和横断面地形情况，先计算出路基中心桩至边桩的距离；然后，在实地沿横断面方向按距离将边桩放出来。具体方法按下述两种情况进行：

①平坦地段的边桩放样：

H

D

1:m

1:m

H

B/2

B/2

S

S

B/2

D

B/2

路堤：  D=B/2+m×H

露堑：  D=B/2+S+m×H

②倾斜地段的边桩放样：

路堤：  D上=B/2+m(H-h上)，D下=B/2+m(H+h下)

路堑：  D上=B/2+S+m(H+h上), D下=B/2+S+m(H-h下)

第二节  路基边坡的放样

在放样出边桩后，为了保证填、挖的边坡达到设计要求，还应把设计边坡在实地标定出来，以方便施工。

1．用竹杆、绳索放样边坡

2．用边坡样板放样边坡  施工前按照设计边坡坡度做好边坡样板，施工时，授照边坡样板进行放样。

第三节  机械化施工路基横断面的控制

1．路堤边坡与填高的控制方法

1)机械填土时，应按铺土厚度及边坡坡度，保持每层间正确的向内收缩的距离一定。不可按自然的堆土坡度往上填土，这样会造成超填而浪费土方。

2)每填高1m左右或填至距路肩1m时，要重新恢复中钱、测高程、放铺筑面边桩，用石灰显示铺筑面边线位置，并将标杆移至铺筑面边上。

3)距路肩1m以下的边坡，常按设计宽度每侧多填0．25m控制；距路肩1m以内的边坡，则按稍陡于设计坡度控制，使路基面有足够的宽度，以便整修边坡时铲除超宽的松土层后，能保证路肩部分的压实度。

4)填至路肩标高时，应将大部分地段(填高4m以下的路堤)设计标高进行实地检测；填高大于4m地段，应按土质和填高不同，考虑预留沉落量，使粗平后的路基面无缺土现象。最后测设中线桩及路肩桩，抄平后计算整修工作量。

2．路堑边坡及挖探的控制方法

路堑机械开挖过程中，一般都需配合人工同时进行整修边坡工作。

1)机械挖土时，应按每层挖土厚度及边坡坡度保持层与层之间的向内回收的宽度，防止挖伤边坡或留土过多。

2)每挖深1m左右，应测设边坡、复核路基宽度，并将标杆下移至挖掘面的正确边线上。每挖3-4m或距路基面20—30em时，应复测中线、高程、放样路基面宽度。按以上做法，可及时控制填方超填和挖方超挖现象。

第四节  路面的放样

一、路槽的放样

在铺筑公路路面时，首先应进行路槽的放样，在已恢复的路线中线的百米桩和加桩上，从最近的水准点出发，进行路线水准测量，测出各桩的路基标高。并与设计标高相比较，看是否在规范规定的容许范围内，然后在路线中线上每隔lorn设立高程桩，用放样已知高程点的方法使各桩顶高程等于铺筑的路面标高。如图1-4-9用皮尺由高程桩沿横断面方向左右各量出等于路槽宽度一半的长度，定出路槽边桩，使桩顶的高程亦等于铺筑后的路面标高(考虑路面横坡)。在上述这些桩的旁边挖一小坑，在坑中钉桩，使桩顶符合于考虑路槽横向坡度后槽底的高程，以指导路槽的开挖。

二、路拱的放样

第五章  小桥涵定位放样

桥梁一般分为特大桥(>500m)、大桥(100-500m)、中桥(30-100m)、小桥(8-30m)四类。本章主要介绍小桥和涵洞的施工控制测量、墩台中心定位、墩台基础及顶部放样等内容。

第一节  施工控制测量

一、桥位平面控制测量

桥位平面控制测量的任务是放样桥梁轴线长度和墩台的中心置，跨度较小的桥梁，可选在枯水季节直接丈量出桥墩中心桩间的距离，即桥轴线长度，并建立轴线控制桩或墩台中心控制桩。如图1-5-1所示。

对于中型以上的桥梁，要根据实际情况合理布设控制网如布设三角网，保证施工时放样桥轴线和墩台位置、方向等有足够的精度。桥位平面控制网多为闭合导线网。在布设桥位控制网时，应综合考虑桥梁长度、结构形式、孔径大小、施工方法等因素及对精度的要求，力求控制网图形；简单测设方便。

桥位控制测量的目的，是为测量桥位地形、施工放样和变形观测提供具有足够精度的控制：点。一般地，控制网图可参照桥梁长度布设，当桥梁长度不足200m时，控制网图形为两个简：单三角形或大地四边形；当桥梁长度超过200m时，控制网图形为双大地四边形或三角锁。

桥位轴线的测量一般用光电测距仪直接测定。当桥位桩间距离较短、河水较浅，同时两岸地势平坦时，也可用检定过的钢尺测定。不能直接测量或测量精度不能满足精度的要求，又缺少光电测距仪时，可按照桥位控制图形，用几何原理的方法间接测定。

二、高程控制测量

桥位控制网包括平面控制和高程控制。平面控制测量确定各控制点的平面位置，高程控制测量确定各控制点的垂直位置。只有具有空间三维坐标的控制网，才能对桥轴线、桥头引道及施工放样等起到全面的控制作用。

桥位控制网(点)的高程一般采用水准测量或三角高程测量。首先将桥位点与已有水准点进行联测，桥位附近有国家水准点时，应与国家水准点联测。其次是进行桥位实地水准测量，最后进行过河水准测量，将河流两岸各控制点的高程联系起来，以便有一个统一的高程系统。

在桥梁施工中，两岸应建立统一可靠的高程系统，所以应将高程从河一岸传到河的另一岸。当河宽超过规定的视线长度时，可采用跨河水准测量方法，用两台水准仪分别在两岸作对向观测。

第二节  桥梁墩、台中心定位

桥梁墩、台中心定位就是根据设计图纸上桥位桩号里程，以控制点为基础，放出墩、台中心的位置。按照桥梁大小及河流情况测设方法有直接丈量法、角度交会法和极坐标法等。

一、直接丈量法

直接丈量法是根据两岸桥位桩的桩号和已知桥梁墩、台的中心桩号计算出各墩、台之间的距离，以两岸桥位桩为控制，直接丈量出桥梁墩、台的中心位置。

对跨径小的桥梁墩、台中心位置的放样，如用一尺可量取台、墩之间的距离，则可以用钢尺直接丈量。钢尺事先必须经过检定，并计算尺长改正和温度改正。当地面高差大于0．5m时，要计算倾斜改正。

如图1-5—3所示，首先由桥轴线控制桩、两桥台和各桥墩中心的里程桩算出其间的距离，然后用钢尺或在轴线控制点上安置光电测距仪，沿桥梁中线方向依次放出各段距离，定出墩台中心位置。并在各墩台中心位置上安置经纬仪，以桥纵轴线为基准放出墩台的横向轴线，以便指导基础施工。在纵横轴线上，基坑开挖线以外，每端至少要定出两个方向控制桩，用以恢复墩台中心位置。

二、角度交会法

当桥梁跨径大，河面较宽，桥墩位于水中，不能直接丈量时，可以利用已建立的桥位控制网中的控制点，用角度交会法放样桥墩的中心位置。

桥梁墩、台的中心位置在施工过程中需要经常检测，因此，一般将桥墩交会线延长至对岸，并埋设标志。每次检测时，两台仪器只需瞄准标志点即可交会出桥墩的中心位置。当桥梁施工至一定高度，挡住视线时，可在桥墩上用油漆画出标志线，以提高检测高度。

第三节  桥梁墩、台基础放样

一、墩、台基础平面位置放样

根据已放样出的桥梁轴线和墩台轴线及墩台基础尺寸确定开挖边界桩。为方便放样，可以桥梁轴线和墩台轴线为直角坐标系统，两轴线的交点即坐标原点，依据基础平面与轴线的平面尺寸关系确定基础坑槽开挖边线。坑底平面尺寸应比基础襟边宽0．3-0．5m。开挖边界桩应钉在边界外0．5m。若基础在水中，在开挖边界外筑围堰，在围堰上打桩或立龙门板，标定轴线后，定出开挖边界桩(如图1-5-5所示)。

基坑开挖好后，在确定桥梁轴线桩和墩台轴线桩准确无误后，用两条线绳连接轴线桩上的小钉，交会出墩台平面中心位置O，用垂球将O点及两条轴线投影到基坑底，做好标记，再定出基础底面四角点，就可以立模浇筑混凝土。

二、桩基础桩位放样

桥梁墩台基础是桩基础时，只需放样桩位就可以了。旱地施工时，先定出基础的轴线，在桩位以外适当距离处钉上木桩，并设置纵横两方向的定位样板，在定位样板上用小铁钉标示出桩位的纵横线，施工时由此确定桩位中心。

水中施工时，在桩位附近打脚手桩，设置测量平台，在测量平台上定出各桩位的中心线，如

三、沉井基础的施工定位

沉井制作好以后，在沉井外壁用油漆标出竖向轴线，在竖向轴线上隔一定的间距做标尺(如图1-5-7)。标尺的尺寸从刃角算起，刃角的高度应从井顶理论平面向下量出。四角的高度如有偏差应取齐，可取四点中最低的点为零，沉井接高时，标尺应相应地向上画。

沉井下沉过程中，在沉井两平面轴线方向同时设置经纬仪，仪器整平后，视准轴瞄准沉井轴线方向，沉井竖轴应与望远镜纵丝重合，使沉井的几何中心在下沉过程中不致偏离设计中心。在井顶测点竖立水准尺，用水准仪将井顶与水准点联测，计算出沉井的下沉量或积累量，得到刃角离设计位置的差值，了解沉井下沉的深度，同时可求得井顶平面在轴向上的倾斜值。

沉井下沉时的中线及水平控制，至少在沉井每下沉lm时检查一次。如发现沉井有移位或倾斜时，应立即纠正，如图1-5-8所示。

四、墩身、墩帽放样

基础完成之后，在基础上放样墩台轴线，弹上墨线，按墨线和墩、台身尺寸设立模板。模板下口的轴线标记与基础的墨线对齐，上口用经纬仪控制，使模板上口轴线标记与墩台轴线一致，固定模板，浇筑混凝土。随着墩台砌筑高度的增加，应及时检查中心位置和高程。

墩台砌筑至离顶帽底约3cm时，要测出墩台纵横轴线，然后支立墩(台)帽模板。为了确保顶帽中心位置的正确，在浇筑混凝土之前，应复核墩台纵横轴线。

第四节  高程放样

高程放样就是将桥梁各部分的建筑高度控制在设计高度。常规的水准测量操作简单，速度快。但在桥梁施工过程中，由于墩、台基础或顶部与桥边水准点的高差较大，用水准测量来传递高程非常不方便。所以，在桥梁施工时，除了用到三角高程测量外，还常常用垂吊钢尺等方法来传递高程。

一、三角高程法

如图1-5-9所示，在桥墩基础施工时，由于高差大，用水准测量来传递高程，需多次转换测点，用三角高程测量则非常方便。

二、垂吊钢尺法

当桥墩施工至一定高度时，水准测量无法将高程传递至工作面，而工作面上架设棱镜也不方便，这时，可用检定过的钢尺进行垂吊测量，如图1-5-10所示。

用钢尺进行垂吊测量时，在工作面边缘用钢尺垂吊一定质量的重物，在钢尺静止时，在工作面边缘读取钢尺读数a；在某水准点上架设水准仪，对中、整平后，用水准测量的方法，在钢尺上读取中丝读数b，则改正后钢尺测量长度为：

水准测量放样高程，精度高，但受高差影响大。三角高程测量放样高程，不受高差影响，目前，测量仪器的精度相当高，因此，它完全可以代替四、五等水准测量。钢尺垂吊测量，在某些方面显示出其独特的优越性，在桥梁施工中，不失为高程放样的一种补充手段。选择哪一种方法最为合理，要根据现场实际情况进行选择。

第五节  涵洞施工放样

涵洞属于小型公路构造物。进行涵洞施工测量时，利用公路导线控制点就可以进行，不需另外建立施工控制网。

涵洞施工测量与桥位施工测量大体相同。如图1-5—11，首先利用公路导线控制点将涵洞轴线与公路轴线的交点户位置放样出来，然后放样涵洞轴线。    涵洞基础及基坑的边线根据涵洞的轴线测设，在基一础轮廓线的转折处都要钉设木桩。

涵洞细部的高程放样，一般是利用附近的水准点用水准测量或三角高程测量的方法进行。

涵洞施工测量的精度要求比桥梁施工测量的精度要求低。在平面放样时，主要是保证涵洞轴线与公路轴线保持设计的角度，即控制涵洞长度。在高程放样时，要控制洞底与上、下游的衔接，保证水流顺畅。对人行通道或小型机动车通道，保证洞底纵坡与设计图纸一致，不得积水。

复习思考题

1．桥位控制测量的目的是什么?

2．桥梁墩台中心定位的主要步骤是什么?

3．高程放样的精度如何控制?

第六章  沿线取土坑、弃土堆占地面积及土方量测算

测算占土地面积和土方的方法很多，不同的方法用于不同的条件和精度要求，常用的面积测算方法有解析法、图解法和方格法，土方测算方法有断面法。

第一节  占地面积的测算

一、解析法

将实地量测地物所得数据，代人相应数学公式计算面积的方法称解析法。解析法最重要的特点是实地量测地物，无需进行图上作业。解析法一般分为两类：坐标法和几何图形法，本节介绍坐标法。

坐标法是采用地物角点的坐标值计算面积的方法，一般适用于多边形的地物。地物顶点的坐标值可通过全站仪实地测量的方法计算取得。首先在实地施测闭合导线，量测地物各边长及其夹角；然后利用边长和夹角角度计算出各点的坐标，将坐标值代人公式(1—6-1)或式(1-6-2)。

二、图解法

在地形图上直接量取图形各要素的数据，通过几何公式计算面积的方法称为图解法。此法与前沭解析法中的几何图形法的件质基本相同．只星前法在实地量测．后法在图上量测而已。

三、方格法

利用正方形网格的透明纸或透明模片，蒙图数格量算面积的方法，称为方格法。方格法量面积的原理：

如果将绘有方格网的透明纸或模片覆盖在欲量算的图形上，透视出的图形中填满了方格。

这些方格可分做两部分；图形中间部分的方格都是整方格(毫米格)；另一部分为与图形轮廓线相交的方格(破毫米格)，都被分划为轮廓线内外两半。每个单位方格(单格)的面积都是相等的。我们数出图形轮廓线内的整格数，并将破格凑为整格数，即可得到代表图形的单格数。方格法求积公式可写成：

A=n×C

第二节  取土坑、弃土堆土方量测算

取土坑、弃土堆土方量测算采用断面法。断面法适用于地形起伏变化较大的地区，或地形狭长、挖填深度较大又不规则的地区，计算方法较为简单方便，但精度较低。其计算步骤和方法如下：

1．划分横断面  根据地形图竖向布置或现场测绘，将要计算的场地划分若干个相互平行 [  的断面；该断面尽可能垂直于等高线或主要建筑物的边长，各断面间的间距可以不等，地形变化复杂的地段其间距宜小。

2．画横断面图形  按比例绘制每个断面的自然地面和设计地面的轮廓线。自然地面轮廓线与设计地面轮廓线之间的面积，即为挖方或填方的断面，如图1—6-4所示。

3．计算断面面积  按表1-6-2横断面计算公式，计算每个断面的挖方或填方断面。

4．计算土方量  根据断面面积按下式计算土方量：

第二篇  路基施工

第一章  概    述

路基是公路的重要组成部分，是路面的基础。路基的强度和稳定性，不仅要通过设计予以保证，而且还要通过施工得以实现。路基的施工质量直接影响到路面，有些新建公路投入运行不久，路面就发生破坏或下陷，其主要原因之一是路基的施工质量问题。路基的各种病害关系到养护维修费用增加，乃至影响交通运输的畅通与安全，因此，对路基施工要充分重视。

一、路基工程的特点

路基土石方工程量大，沿线分布不均匀。不仅与路基工程相关的设施，如路基排水、防护；与加固等相互制约，而且同公路工程的其他项目，如桥涵、隧道、路面及附属设施相互交错。因此，路基施工在质量标准、技术操作、施工管理等方面具有特殊性，必须予以研究并不断改进，就整个公路工程的施工而言，路基施工往往是施工组织管理的关键。路基工程的项目较多，如土方、石方及圬工砌体等，在施正方法与技术操作方面各具特点。

路基包括路堤与路堑，基本操作是挖、运、填，工序比较简单，但条件比较复杂，因而施工方法多，样化，简单的工序中常常遇到极为复杂的技术和管理方面的难题。

公路施工是野外操作，经常会遇到自然条件差，运输不便，设备与施工队伍的供应与调度：困难；路基工地分散，工作面狭窄，遇有特殊地质不良现象，使一般的技术问题变得复杂化，而复杂的技术问题，更是难以用常规的方法去解决。此外，路基施工还存在着场地布置难、临时排水难、用土处置难，土基压实难等不利的因素。路基的隐蔽工程较多，施工质量不符合标；准会给路面及自身留下隐患，一旦产生病害，不仅损坏道路使用品质，妨碍交通及造成经济损失，而且往往后患无穷，难以根治。

因此，路基工程必须采取合理的施工方法，选择合适的填筑材料，采用先进的施工技术和机械设备，周密的施工组织和科学的管理，才能实现快速、高效、安全施工，才能有效地保证路基工程的施工质量。

二、路基施工的基本方法

路基土石方的施工作业主要包括开挖、运输、铺填、压实和修整等工作。有时为了提高挖；土的效率，还要先松土。路基施工的基本方法可分为以下几种：

1．人工和半机械化施工。主要依靠人力，使用手工工具和简易的机械设备。适用于缺乏；机械的地方道路工地和工程量小而分散的零星工程点，以及某些辅助性工作。

2．水力机械施工。运用水泵、水枪等水力机械，喷射强力水流，把土冲散并泵送到指定地点沉积。这种方法可用来挖掘比较松散的土层和进行软土地基加固的钻孔工作，但施工现场需有充足的水源和电源。

3．爆破施工。这是开挖岩石路堑的基本方法。如果采用钻岩机钻孔，爆破后机械清理运碴，便是岩石路基机械化施工的必备条件。除岩石路堑开挖之外，爆破法还可用于冻土(硬土)、泥沼等特殊路基施工和开采石料。定向爆破可将路基挖方直接移作填方。

4．机械化施工。采用推土机、铲运机、平地机、挖掘机、压路机及松土机等机械，经过选配，共同协调地进行施工的方法。它可以极大地提高劳动生产率，显著地加快施工进度，并有效地保证了工程质量。

上述施工方法的选择，应根据工程性质条件、施工期限、现有施工条件等因素而定，同时要结合考虑因地制宜和综合配套使用各种方法。

高速公路、一级公路以及在特殊地区或采用新技术、新工艺、新材料进行路基施工时，应采用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基施工的最佳方案指导全线施工。试验路段位置应选择在地质条件、断面形式均具有代表性的地段，路段长一般不宜小于100m。

三、公路工程机械化施工的意义

公路工程机械化施工，是指通过合理地选用施工机械，科学地组织施工，以完成工程作业的全过程。公路工程机械化的度量用机械化程度表示。

机械化程度还远未能表示机械化施工的意义，它有着更广泛的涵义，即不仅体现于机械化  —程度，而且更注重于机械的管理水平上，应当理解为涉及施工机械、施工技术、施工组织及施工管理等多学科的现代化施工技术。它包含以下三方面的意义：

1．在公路工程的机械化施工中，提高机械化装备水准，对可采用机械作业的，应尽可能地采用机械以减轻人的繁重体力劳动，改善劳动条件，并节省人工。施工中，还要注意根据不同的施工对象和要求，选择最适宜的机械，进行各种不同机械的合理组合，充分发挥机械的效能，加快施工进度，降低消耗和施工成本，保证工程质量，最终取得明显的经济效益。

2．要有科学的施工组织设计指导工程施工。公路工程不仅受各种自然因素的影响很大，而且战线长，工程量大，运用机械数量多，种类繁杂。所以应运用先进的管理科学技术，对施工组织计划进行优化，以最佳方案组织施工，更好地发挥机械化施工的作用，体现其优越性。

3．不断采用先进的机械设备，取代使用中的低效、高能耗的落后机械，加强使用维修和科学管理，是提高机械化施工水平的重要途径。

复习思考题

1．路基工程有哪些特点?

2．如何保证路基工程的高质量标准和要求?

3．路基施工有哪些基本方法?各自适用性如何?

4．怎样理解机械化施工的意义?

第二章  施工准备

施工准备是工程顺利实施的基础和保证。施工准备工作的好坏，直接影响到工程的进度、质量和施工方的经济效益，因此必须高度重视，认真对待。施工准备工作的内容主要包括熟悉设计文件、制定施工组织设计、施工现场准备等。

一、熟悉设计文件

设计文件是组织工程施工的主要依据。熟悉、审核施工图纸是领会设计意图，明确工程内容，掌握工程特点的重要环节，一般应注意以下几个方面：

1．进行施工前的现场调查，核对设计计算的假定和采用的处理方法是否符合实际情况，工程质量能否保证，施工是否有足够的可靠性，对保证安全施工有无影响。

2．核对设计是否符合施工条件，如需采用特殊施工方法和特定技术措施时，技术上和设备条件上有无困难。

3．结合生产工艺和使用上的特点核对有哪些技术要求，施工能否满足设计规定的标准。

4．核对有无特殊的材料要求，这些材料的品种、规格、数量能否解决。

5．核对图纸说明有无矛盾，规定是否明确、齐全。

6．核对图纸各构造物的主要尺寸、位置、标高有无错误。

7．核对土建工程与设备安装有无矛盾，施工中如何交叉衔接。

8．通过熟悉图纸，明确场外在施工中所需材料和构件等制备工程项目的安排。

9．通过熟悉设计文件，确定与施工有关的组织、物质、技术等各方面的准备工作项目。

在有关施工人员熟悉设计文件，充分准备的基础上，由建设单位负责人召集设计、施工、监理、科研人员参加图纸会审会议。设计人员向施工方作图纸交底，讲清设计意图和对施工的主要要求。施工人员应对图纸和有关问题提出质询。最终由设计单位对图纸会审中提出的合理化建议，按程序进行变更设计或作补充设计。

二、制定施工组织设计

应根据核实的工程量、工地条件、工期要求及本单位的施工设备情况，制定实施性施工组织设计(其包括选择施工方案、确定施工方法、布置施工场地、编制施工进度计划、拟定关键工程的技术措施等)，报监理工程师审批。同时，根据施工组织设计的要求，组织施工队伍，合理部署施工力量，做好后勤物资供应工作(详见《施工组织设计》教材)。

三、施工现场的准备工作

路基施工前，现场的准备工作有：恢复中线和复查水准点，划定路界，路基放样，清理场地，修建临时设施等。

1、恢复路线

从路线勘测到施工进场一般要经过一段时间，在这段时间内原钉的桩志可能有部分丢失或发生移动。因此，监理工程师向施工单位交桩后，施工方必须按设计图表对路线进行复测，把决定路线位置的各测点加以恢复。其内容有：导线、中线的复测和固定，水准点的复测和增设，横断面的检查与补测。

(1)导线、中线复测和固定

导线复测就是把控制路线中线的各导线点在地面上重新钉出。导线复测应采用红外线测距仪或其它满足测量精度的仪器，其测量精度应满足设计要求。复测导线时，必须和相邻施工段的导线闭合。对有碍施工的导线点，在施工前应设护桩加以固定。

中线复测就是把标定路线平面位置的各点在地面上重新钉出，有时还要在乎曲线上以及地形有突变或土石方成分有变化等处增钉加桩，并复核路线的长度。如发现丈量错误或需要局部改线，均应作断链处理，相应调整纵坡，设置断链桩，注明前后里程关系及长(或短)链距离。对高等级公路，应采用坐标法恢复主要控制桩。复测中常会发现有些桩丢失，要及时补上。当交点桩丢失时，可由前、后的ZY点和YZ点定出切线并延长切线，交出丢失的交点桩，并钉护桩固定。转点桩丢失时，可用正倒镜延长直线，重新补设。曲线特征点桩丢失时，可对曲线重新测设补桩。对路线的主要控制点，如交点、转点、曲线的起讫点，以及起控制作用的百米桩和加桩，应视当地的地形条件和地物情况，采取有效的方法加以固定。

(2)水准点的复测与加设

中线恢复后，对沿线的水准点作复核性水准测量，以复核水准点一览表中各点的水准基点高程和中桩的地面高程。当相邻水准点相距太远，为便于施工期间引用，可加设一些临时水准点。在如桥涵、挡土墙等较大构造物附近，以及高路堤、深路堑等集中土石方地段附近，应加设。水准点。临时水准点的标高必须符合精度要求。

(3)横断面的检查与补测

路线横断面应详细检查与核对，发现疑问与错误时，必须进行复测。在恢复中线时新设的桩点，应进行横断面的补测。此外，应检查路基边坡设计是否恰当；与有关构造物如涵洞、挡工墙的设计是否配合相称；取土坑、弃土堆的位置是否合理。应当注意，凡是在恢复路线时发现原设计中的一切不正确之处，都应在图纸上明确地记录下来，并与复测的结果一起呈报监理工程师复核或审批。

2．划定路界

此项工作一般由建设单位(业主)完成。个别地段尚未划定的，应立即报告监理工程师，并会同业主尽快解决。

3．路基放样

路基施工前，应根据中线桩和设计图表在实地定出路基的几何轮廓形状，作为施工的依据。其主要工作内容有：

(1)横断面放样。横断面的方向，在直线段为与路中线垂直的方向，曲线段为垂直于所测点的切线方向。首先用十字架确定横断面的方向，然后确定填方断面的坡脚点，挖方断面的坡顶点，半挖半填的坡脚点和坡顶点，放置边桩，画出作业界限。

(2)边坡放样。当路堤边坡放样时，通常采用分层填土、逐层挂线的方法；当路堑边坡放样时，可采在坡顶外侧设置固定的坡度样板的方法。

4、清理场地

施工前应清除施工现场内所有阻碍施工或影响工程质量的障碍物。其工作内容如下：

(1)房屋及其他构造物的拆除。此项工作一般由业主在施工单位进驻工地前应已完成。

(2)清除树木和灌木丛。公路工程占地范围内的树木、灌木丛、孤石等必须清除或移植。高等级公路和路基填土高度小于1m的其他公路，应将路基范围内的树根全部挖除，并将坑穴填平夯实；填土高度大于1m的其他公路，允许保留树根。采用机械化施工的路堑及取土坑，均应将树根全部挖除。

在填方和借方地段的原地面应进行表面清理，清理深度应根据种植土厚度决定，清出的种植土应集中堆放。填方地段在清理完地表面后，应整平压实到规定要求，方可进行填方作业。

(3)施工场地排水

场地排水是指疏干、排除场地上所积地面水，保持场地干燥，为施工提供正常条件。通常是根据现场情况，设置纵横排水沟，形成排水系统，或者抽水机强制排水，将水引入附近河渠、低洼处予以排除。

5．临时工程

临时工程包括临时供电、临时供水、临时交通道路、临时通讯线路和施工用房等。临时工程的建设对于保证正常施工以及确保施工质量和安全，起着必备前提条件的作用。因此些时工程的施工要与正式工程一样进行周密的考虑。但由于它只要求在施工期内达到预期的目的，所以在确保安全、满足使用要求的前提下，应力求简化。

临时工程的建筑施工，应依照施工组织设计所确定的总体布置和施工方案进行。其主要内容如下：

(1)工地临时供电

应保证施工用电和生活用电，生活用电主要是照明用电，施工用电包括施工设施用电、主体工程施工用电及其他临时设施用电。

工地临时供电设施的主要任务是确定用电量及其分布，选择电源，设计供电系统。用电量分动力用电量和照明用电量，并应考虑施工中用电高峰所需的最高数量。电源应尽量使用外供电，没有或不能使用外供电时，才考虑自发电。

(2)工地临时供水

应保证施工用水、生活用水及消防用水。水源可分江水、湖水、水库蓄水等地面水；泉水、井水等地下水及现有管道供水。选择时应考虑以下因素：

a．水量充足，流量稳定可靠；

b．取水、输水等设施既安全又经济；

c．施工与运输、管理与维护等均为方便；

d．施工用水与生活饮用水应分别符合水质标准。

(3)临时交通道路与通讯设施：

为了保证施工期间工地与外界的正常交通，使施工机具、材料、人员和给养能顺利及时运达，在正式施工前，必须修筑临时交通道路(便道及便桥)。临时交通道路工程通常不包含在工程标书内。可遵循以下原则来布设工地的临时交通网：

分利用原有道路，对不满足使用要求的原有道路，应尽量在原有基础上改建，一般使路基宽度不小于4．5m，平曲线最小半径不小于15m，纵坡不大于10％，以节约投资和施工准备时间；尽量避开洼地、水塘和跨越河流，不建或少建临时桥梁；充分利用现场地形、地物，因地制宜，就地取材，力求节约投资。

当有不同的临时交通网方案可供选择时，应作技术经济指标的综合分析比较，确定实施方案。

施工方与监理工程师的驻地相距较远时，应架设电话等通讯设施，以便及时工作联络。特别是在施工的关键时候及出现特殊情况时，应减少因交通和通讯不便给工程施工带来的损失和贻误。

(4)施工用房

施工用房的一般要求是：布置紧凑，便于管理，充分利用非耕地，尽量利用施工现场或附近已有的建筑物。必须新建的临时房屋，应以经济、实用为选择原则。

(5)试验准备工作

工地试验室建立后，应马上开展试验工作，如：原材料的质量检验，混凝土配合比试验，不同路段的土质性能试验：土的颗粒分析、密度和相对密度试验，塑限、液限、塑性指数测定，击实试验，土的强度试验，承包路段内地下水位和长期地表积水位测定，不同层位的土的含水量试验，高等级公路应做土的有机质含量及易溶盐含量试验等，并将试验结果报监理工程师审批后待用。

(6)预制场地的准备

做好台座、锚夹具、钢筋加工、木加工等的准备工作。锚夹具和钢筋(丝)均需抽样检验合格。

6．试验路段

高等级公路以及在特殊地区或采用新技术、新工艺、新材料进行路基施工时，应采用不同的施工方案做试验路段，从中选出路基施工的最佳方案指导全线施工。

试验路段的位置应选在地质条件、断面形式均具有代表性的地段，长度大于100m。通过试验要确定：不同机具压实不同填料的最佳含水量、适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的机械配套和施工组织。

在整个试验段施工时，应加强对有关指标的检测，完工后及时写出试验报告，上报监理工程师审批；

7．自检质量保证体系

为了保证公路工程的施工质量，建设单位必须有高度的质量意识，使所建工程经得起监理的抽检和政府质监部门的检查为此，必须建立自检质量保证体系，它主要由建设单位的主要负责人、有关的技术质量检查人员、施工设备及检测仪器等组成。

8．开工报告

以上各项工作准备就绪后，就可向监理工程师提出工程的开工报告。开工报告的内容有以下几项：

(1)施工组织设计(监理审批)；

(2)施工放样合格(监理审批)；

(3)材料报验合格(监理审批)；

(4)机械设备报验合格；

(5)已落实必需的流动资金；

(6)已建立自检质量保证体系。

当监理工程师同意、签发开工令后，施工单位即可正式开工。

复习思考题

1．施工准备工作包括哪些内容?

2．施工前熟悉设计文件有什么作用?

3．制定施工组织设计包括哪些内容?

4．施工现场有哪些准备工作?

5．开工报告包括哪些内容?

第三章  路基填筑

路基填筑的主要工作内容包括路基用土的正确选择和处理，填筑施工的各种方法和工艺流程，以及路基压实等问题。现分述如下。

第一节  路基用土

各类公路用土具有不同的工程性质，在选择作为路基的填筑材料，应根据不同的土类分别采取不同的工程技术措施。

一、各类土的工程性质

1．不易风化的石块

包括漂石(块石)和卵石(块石)，有很高的强度和稳定性，使用场合和施工季节均不受限制，为最好的填筑路基材料，也可用于砌筑边坡。但石块之间要嵌锁密实，以免在自重和行车荷载作用下，石块松动产生沉陷变形。

2．碎(砾)石土

强度能满足要求，内摩擦系数高，水稳定性好，材料的透水性大，施工压实方便，能达到较好的密实程度，为很好的填筑材料。但若细粒含量增多，则透水性和水稳定性就下降。

3．砂土

无塑性，透水性和水稳定性均良好，毛细管水上升高度很小，具有较大的内摩擦系数。但砂土粘结性小，易于松散，对流水冲刷和风蚀的抵抗能力很弱，压实困难。但是经充分压实的砂土路基，则压缩变形小，稳定性好。为了加强压实和提高稳定性，可以采用振动法压实，并可适量掺些粘土，以改善级配组成，并应将边坡予以加固，以提高路基的稳固性。

4。砂性土

既含有一定数量的粗颗粒，又含有一定数量的细颗粒，级配适宜，强度、稳定性等都能满足要求，是理想的路基填筑材料。如细粒土质砂土，其粒级组成接近最佳级配，遇水不粘着，不膨胀，雨天不泥泞，晴天不扬尘，便于施工。

5．粘性土

细颗粒含量多，土的内摩擦系数小而粘聚力大，透水性小而吸水能力强，毛细现象显著，有较大的可塑性。干燥时坚硬而不易挖掘，施工时不易破碎，浸水后强度下降较多，干湿循环因胀缩引起的体积变化也大，过干或过湿时都不便施工。在给予充分压实和良好排水的条件下，粘性土可作路堤填筑材料。

6．粉性土

因含有较多的粉粒，毛细现象严重，干时易被风蚀，浸水后很快被湿透，在季节性冰冻地区常引起冻胀和翻浆，水饱和时有振动液化问题。粉性土特别是粉土，属于不良的公路路基用土。如果不得已使用时，宜掺配其他材料，即采取技术措施改良土质，同时必须加强排水和隔离水等措施。

7．膨胀性重粘土

几乎不透水，粘结力特强，湿时膨胀性和塑性都很大。膨胀性重粘土工程性质受粘土矿物成分影响较大，粘土矿物主要包括蒙脱土、伊里土、高岭土。蒙脱土主要分布在东北地区，其塑性大，吸湿后膨胀强烈，干燥时收缩大，透水性极低，压缩性大，抗剪强度低。高岭土分布在南方地区，其塑性较低，有较高的抗剪强度和透水性，吸水和膨胀量较小。伊里土分布在华中和华北地区，其性质介于上述两者之间。膨胀性重粘土不宜用来填筑路堤。

8．易风化的软质岩石(如泥灰岩、硅藻岩等)

浸水后易崩解，强度显著降低，变形量大，一般不宜作路堤填筑材料。

总之，路基用土中，砂性土最优，粘性土次之，粉性土属不良材料，容易引起路基病害。膨胀性重粘土，特别是蒙脱土更是不良的路基土。此外，还有一些特殊土类，如有特殊结构的土 (湿陷性黄土)、含有机质的土(腐殖土)以及含易溶盐的土(盐渍土)等，用以填筑路基时必须采取相应技术措施。

二、规范中对路基用土的规定

《公路路基施工技术规范》(JTJ033—95)及《公路软土地基路堤设计与施工技术规范》(JTJ 027—96)中对路基用土还有如下规定：

1．路堤填料不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。采用盐渍土、黄土、膨胀土填筑路堤时，应遵照有关规定执行。

2．液限大于50％、塑性指数大于26的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。需要应用时，必须采取满足设计要求的技术处理，经检查合格后方可使用。

3．钢渣、粉煤灰等材料，可用作路堤填料，其他工业废渣在使用前应进行有害物质的含量试验，避免有害物质超标，污染环境。

4．捣碎后的种植土，可用于路堤边坡表层。

第二节  路基填筑施工工艺流程

- 路基填筑施工的工艺流程图

二、路基填筑施工的主要工序

路基填筑施工的主要工序有料场选择、基底处理、填筑和碾压。现分述如下：

1、料场选择

2、填筑路堤的材料(以下简称填料)以采用强度高，水稳定性好，压缩变形小，便于施工压实以及运距短的土、石材料为宜。在选择填料时，一方面要考虑料源和经济性，另一方面要顾及填料的性质是否合适。为了节约投资和少占耕地良田，一般应利用附近路堑或附属工程(如排水沟等)的弃方作为填料，或者将取土坑布置在荒地、空地或劣地上。

3．基底处理

路堤基底的处理是保证路堤稳定、坚固极为重要的措施。在路堤填筑前进行基底处理，能使填土与原来的表土密切结合；能使初期填土作业顺利进行，能使地基保持稳定，增加承载能力；能防止因草皮、树根腐烂而引起的路堤沉陷。对于一般的路堤基底处理，应按下列规定执行：

1)基底土密实，且地面横坡不陡于1：10时，经碾压符合要求后，可直接在地面上修筑路堤(但在不填不挖或路堤高度小于1m的地段，应清除草皮等杂物)。在稳定的斜坡上，横坡为1：10-1：5时，基底应清除草皮。横坡陡于1：5时，原地面应挖成台阶，台阶宽度不小于1m，高不小于0．5m(见图2-3—2)。若地面横坡超过1：2．5时，外坡脚应进行特殊处理，如修护墙和护脚。

2)当路基受到地下水影响时，应予以拦截或排除，引地下水至路堤基础范围之外，再进行填方压实。

3)路堤基底为耕地土或松土时，应先清除种植有机土，平整后按规定要求压实。在深耕地段，必要时应将松土翻挖，土块打碎，然后回填、整平、压实。经过水田、池塘或洼地时，应根据具体情况

采取排水疏干、挖除淤泥、打砂桩、抛填片石、砂砾石或石灰(水泥)处理土等措施，以保持基底的稳固。

4)路堤修筑范围内，原地面的坑、洞、墓穴等，应用原地的土或砂性土回填，并按规定进行压实。

3．填筑

路堤填筑必须考虑不同的土质，从原地面逐层填起，并分层压实，每层厚度随压实方法而定。

1)填筑方式

①水平分层填筑  填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。如原地面不平，应由最低处分层填起，每填一层，经压实合格后再填上一层。此法施工操作方便、安全、压实质量容易保证。

②纵坡分层填筑  适用于推土机或铲运机从路堑取土填筑运距较短的路堤。依纵坡方向分层、逐层推土填筑。原地面纵坡小于20º的地段可用此法施工。

③横向填筑  从路基一端按各横断面的全部高度，逐步推进填筑，适用于无法自下而上，分层填土的陡坡、断岩或泥沼地区。此法不易压实，且还有沉陷不均匀的缺点。

为此，应采用必要的技术措施，如选用高效能的压实机械(振动压路机)碾压；采用沉陷量较小的砂性土或废石方作填料等。

④混合填筑  当高等级公路路线穿过深谷陡坡，尤其是要求上部的压实度标准较高时，施工时下层采用横向填筑，上层采用水平分层填筑，此种方法称为混合填筑法。

2)沿横断面一侧填筑的方法

旧路拓宽改造需加宽路堤时，所用填土应与原路堤用土尽量接近或为透水性好的土，并将原边坡挖成向内倾斜的台阶，分层填筑，碾压到规定的密实度。严禁将薄层新填土贴在原边坡的表面。

高速公路和一级公路，横坡陡峻地段的半填半挖路基，必须在山坡上从填方坡脚向下挖成向内倾斜的台阶，台阶宽度不应小于lm。其中沿横断面挖方的一侧，在行车范围之内的宽度不足一个行车道宽度时，应挖够一个行车道宽度，其上路床深度范围之内的原地面土应予以挖除换填，并按上路床填方的要求施工。

3)不同土质混填时的方法

对于不同性质的土混合填筑时，应视土的透水能力的大小，进行分层填筑压实，并采取有利于排水和路基稳定的方式。一般应遵循以下原则：

①以透水性较小的土填筑路堤下层时，其顶面应做成4％的双向横坡。如用以填筑上层时，除干旱地区外，不应覆盖在透水性较大的土所填的下层边坡上。

②不同性质的土应分别填筑，不得混填。每种填料层累计总厚度不宜小于0．5m。

③凡不因潮湿及冻融而变更其体积的优良土

应填在上层，强度(形变模量)较小的土应填在下层。不同土质填筑路堤的方式见图2-3-6和图2-3-7所示。

4)填石路堤的填筑方法

填石路堤的填筑，其基底处理同填土路堤。石料的强度应不小于15MPa(用于护坡的不小于20MPa)。石料的最大粒径不宜超过层厚的2／3。每层的松铺厚度：高等级公路不宜大于0.5m，其他公路不宜大于l.Om。

高等级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤均应分层填筑，分层压实。铺设低级路面的一般公路在陡峻山坡段施工特别困难或大量爆破以挖作填时，可采用倾填方式将石料填筑于路堤下部。倾填时，路堤边坡坡脚应用直径大于30em的硬质石料码砌。码砌的厚度：填石路堤高度小于或等于6m时应不小于1m，高度大于6m时，应不小于2m或按设计规定。

倾填只能在路基下部进行，而在路床底面下不小于1．Om的范围内仍应分层填筑压实。高等级公路填石路堤路床顶面以下50cm范围内应填筑符合路床要求的土并分层压实，填料最大粒径不得大于lOcm。其他公路填石路堤路床顶面以下30cm范围内填筑应符合路床要求的土并压实，填料最大粒径不应大于15cm。

5)土石路堤的混填方法

土石路堤的填筑，其基底处理同填土路堤。土石混合料中石料强度大于20MPa时，石块最大尺寸不得超过压实层厚的2／3，否则应予剔除。当石料强度小于15MPa时，石块最大尺寸不得超过压实层厚，超过的应打碎。

土石路堤必须分层填筑，分层压实。每层铺填厚度应根据压实机械类型和规格确定，但不宜超过40cm。

混合料中石料的含量多少将影响压实效果。因此，当石料含量大于70％时，应先铺大块石料，且大而向下放平稳，然后铺小块石料、石屑等嵌缝找平，再碾压密实。当石料含量小于70％时，土石可混合铺填，但应消除硬质石块集中的现象。

土石混合料填筑高等级公路时，其路床顶面以下30—50cm范围内仍应填筑符合路床要求的土并分层压实，填料最大粒径不大于l0om。其他公路在路床顶面以下填筑30cm的砂类土，最大粒径不大于15cm。

4．碾压

碾压是路基填筑工程的一个关键工序，有效地压实路基填筑土，才能保证路基工程的施工质量。有关路基压实，将在第三节作专门叙述。

第三节  路基压实

一、路基压实的意义

路基施工破坏了土体的天然状态，使得结构松散，颗粒需要重新组合。为使路基具有足够的强度与稳定性，必须予以压实，以提高其密实程度。所以路基的压实工作，是路基施工过程中一个重要工序，亦是提高路基强度与稳定性的根本技术措施之一。

土是三相体，土粒为骨架，颗粒之间的孔隙为水分和气体所占据。压实的目的在于使土粒重新组合，彼此挤紧，孔隙缩小，土的单位质量提高，形成密实整体，最终导致强度增加，稳定性提高。

通过大量的试验和工程实践已证明：土基压实后，路基的塑性变形、渗透系数、毛细水作用及隔温性能等，均有明显改善。

二、影响压实效果的因素

对于细粒土的路基，影响压实效果的因素有内因和外因两方面。内因指土质和湿度，外因指压实功能(如机械性能、压实时间与速度、土层厚度)及压实时外界自然和人为的其他因素等。下面就影响压实效果的主要因素进行讨论。

1．含水量对压实的影响

1)含水量ω与密实度(以干容重／度量)的关系

2)含水量加与土的水稳定性的关系

2．土质对压实效果的影响

土质对压实效果的影响很大。

同时通过对比可见，砂性土的压实效果优于粘性土。其机理在于土粒愈细，比表面积愈大，土粒表面水膜所需的含水量就愈多，加之粘土中含有亲水性较高胶体物质所致。另外，至于砂土的颗粒组，由于呈松散状态，水分极易散失，对其最佳含水量的概念就没有多大的实际意义。

3．压实功能对压实的影响

压实功能(指压实工具的质量、碾压次数或锤落高度、作用时间等)对压实效果的影响，是除含水量之外的另一个重要因素。据此规律，工程实践中可以增加压实功能(选用重碾，增加次数或延长作用时间等)，以提高路基强度或降低最佳含水量。但必须指出，用增加压实功能的办法，赖以提高土基强度的效果，有一定限度。压实功能增加到一定限度以上，效果提高愈为缓慢，在经济效益和施工组织上，不尽合理，甚至压实功能过大，一是会破坏土基结构，二是相对应含水量减少而带来的水稳定性差，其压实效果适得其反。相比之下，严格控制最佳含水量，要比增加压实功能收效大得多。当含水量不足，洒水有困难时，适当增大压实功能可以收效，如果土的含水量过大，此时如果增大压实功能，必将出现“弹簧现象，即压实效果很差，造成返工浪费。

4．压实厚度对压实效果的影响

相同压实条件下(土质、含水量与压实功能不变)实测土层不同深度的密实度(γ或压实度)可得知，密实度随深度递减，表层5cm最高。不同压实工具的有效压实深度有所差异，根据压实工具类型、土质及土基压实的基本要求，路基分层压实的厚度有具体的规定数值。一般情况下，夯实不宜超过20cm，12—15t光面压路机，不宜超过25cm，振动压路机或夯击机，宜以 50cm为限。实际施工时的压实厚度应通过现场试验确定合适的摊铺厚度。

三、压路机的选择与操作

压实机具的选择以及合理的操作，则是影响土基压实效果的另一综合因素。土基压实机具的类型较多，大致分为碾压式、夯实式和振动式三大类型。碾压式(又称静力碾压式)，包括光面碾(普通的两轮和三轮压路机)、羊足碾和气胎碾等几种。夯击式中除人工使用的石硪、大夯外，机动设备中有夯锤、夯板、风动夯及蛙式夯机等。振动式中有振动器、振动压路机等。此外，运土工具中的汽车、拖拉机以及土方机械等，也可用于路基压实。

不同压实机具，适用于不同土质及不同土层厚度等条件，这些都是压实机具的主要依据，表2-3-2所列的是几种常用机具的一般技术特性。正常条件下，对于砂性土的压实效果，振动式较好，夯击式次之，碾压式较差。对于粘性土，则宜选用碾压式或夯击式，振动式较差甚至无效。不同压实机具，在最佳含水量条件下，适应于一定的最佳压实厚度以及通常的压实遍数。表2-3-3是各种土质适宜的碾压机械的建议。

压实机具对土施加的外力，应有所控制，以防压实功能太大，压实过度，并防失效、浪费或有害。一般认为，压实时的单位压力，不应超过土的强度极限。不同土的强度极限，与压实机具的质量、相互接触的面积、施荷速度及作用时间(遍数)等因素有关。表2—3-4所列是在最佳含水量条件下，土质在几类压实机具作用时的强度，可供选择机具和控制压实功能时参考。实践经验证明：土基压实时、在机具类型，土层厚度及行程遍数已经选定的条件下，压实操作时宜先轻后重、先慢后快，先边缘后中间(超高路段等需要时，则从内侧至外侧宜先低后高)。压实时，相邻两次的轮迹应重迭轮宽的1／3，保持压实均匀，不漏压，对于压不到的边角，应辅以人力或小型机具夯实。压实全过程中，经常检查含水量和密实度，以达到符合规定压实度的要求。

四、土基压实标准

土基野外施工，受种种条件限制，不能达到室内标准击实试验所得的最大干容重，应予以适当降低。令工地实测干容重为了，它与室内标准击实试验得到的值之比的相对值，称为压实度K。

压实度K就是现行规范规定的路基压实标准。表2-3-5所列压实度是以交通部颁发的《公路土工试验规程》重型击实试验法为准。对于铺筑中级或低级路面的三、四级公路路基，以及南方多雨地区天然土的含水量较大时，允许采用表2-3-6轻型击实试验法求得的路基压实标准。特殊干旱地区雨水较少，地下水位也较低，压实度稍有降低不致影响路基的坚固、稳定和耐久性能，加之水量稀少，天然土的含水量大大低于土的压实最佳含水量，要加水到最佳含水量并压实到表2-3-5的规定确有困难，因此，特殊干旱地区的压实度可降低2％-3％。

填石路堤包括分层填筑和倾填爆破石块的路堤，不能用土质路基的压实度来判定路基的密实程度。其判定方法目前国内外各国规范尚无统一规定。我国城市道路路基工程施工及验收规范规定，填石路堤需用重型压路机或振动压路机分层碾压，表面不得有波浪、松动现象，路床顶面压实度标准是12—15t压路机的碾压轮迹深度不应大于5mm。国外填石路堤有采用在振动压路机的驾驶台上装设的压实计反映的计数值来判定是否达到要求的紧密程度。但无定量值的规定，且只限于有此种装置的压路机。

我国《公路路基施工技术规范》(JTJ033--95)参考了城市道路的方法，但将碾压后轮迹深度作为密实状态的判定条件。这是因为石块本身是不能压缩的，只要石块之间大部分缝隙已紧密靠拢，则重型压路机进行压实时，路堤应可达到稳定，不能有下沉轮迹，故可判为密实状态。

五、碾压工序的控制

为了有效地压实路基填筑土，必须对碾压工序作以下的控制：

1．确定工地施工要求的密实度。路基要求的压实度根据填挖类型和公路等级及路堤填筑的高度而定(见表2-3-5)。通常根据表中的规定，用标准击实试验，求出最大干密度和相应的最佳含水量，计算出施工要求的最小于密度。

2．各种压实机具碾压不同土类的适宜厚度和所需压实遍数与填土的实际含水量(最佳含水量土2％以内)及所要求的压实度大小有关，应根据要求的压实度，在做试验段时加以确定。

高等级公路路基填土压实宜采用振动压路机或35—50t轮胎压路机进行。采用振动压路机碾压时，第一遍应静压，第二遍开始用振动压实。压实过程中严格控制填土的含水量。含水量过大时，应将土翻晒至要求的含水量再碾压；含水量过小时，需均匀晒水后再进行碾压。通常，天然土的含水量接近最佳含水量时，在填土后应随即压实。

3．填石路堤在压实前，应先用大型推土机推铺平整，个别不平处，应用人工配合，用细石屑找平。采用的压路机宜选12t以上的重型振动压路机、2.5t以上的夯锤或25t以上的轮胎压路机。碾压时要求均匀压实，不得漏压。每层的铺填厚度在0.4m左右，当采用重型振动压路机或夯锤压实时，可加厚至1.0m。

填石路堤所要求的密实度所需的碾压遍数(或夯压遍数)应经过试验确定。以12t以上振动压路机进行压实试验，当压实层顶面稳定，不再下沉(无轮迹)时，可判为密实状态，即压实度合格。

4．土石混填路堤的压实要根据混合料中巨粒土含量的多少来确定。当巨粒土含量较少时，应按填土路堤的压实方法进行压实，当巨粒土含量较大时，应按填石路堤的压实方法压实。不论何种路堤，碾压都必须确保均匀密实。

5．压实度检测方法有环刀法、灌砂法、灌水法(水袋法)和核子密度湿度仪法。在使用核子密度仪时，事先应与规定试验方法作对比试验而进行标定。

复习思考题

1．路基用土中哪种土最好，哪些土较差，为什么?

2．路基填筑施工有哪些主要工序?

3．路堤填筑有哪些方式?适用性如何?

4．为什么要进行路基压实?

5．影响压实效果有哪些因素?

6．何谓最佳含水量和最大干密度?

7．土基压实机具有哪些类型?各自适用性又如何?

8．试述土基压实的具体操作。

第四章  湿软地基处理

路基敷设于天然地基上，自身荷载较大，要求地基应具有足够的承载能力，以保持地基稳定，另外应使某些自然因素(如地下水、坑穴、胀缩等)不致产生对路基的有害变形。当粘土或粉土微小颗粒含量极高，或由孔隙率大的有机质土、泥炭、松砂组成的土层，这一类影响填土和构造物稳定或使结构物产生沉降的地基被称为软土地基。

此外当路基受到地表长期积水，尤其是地下水位较高的影响，渗入路基土体的水分，使土体 [过湿而降低路基强度。我们把受地表长期积水和地下水位影响较大的软土地基称为湿软地基。软土地基其自身的工程性质差，往往不能满足路基及桥涵基础的要求，从增大密实度着眼，采取一定的加固处理措施，以提高地基的整体强度和稳定性，减小成形后的沉降与变形。软土地基处理的常用方法有换填土层法、挤密法和化学加固法。而湿软地基除了有增大密实度的要求之外，更重要的是排除路基和地基内水分的影响，两者兼顾的主要方法为排水固结法。

第一节  换填土层法

换填土层法，即采用相应的处理方法，将基底下一定深度范围内的软土层挖去或挤去，换以强度较大的砂、碎(砾石)、灰土或素土，以及其他性能稳定、无侵蚀性的土类，并予以压实。

一、开挖换土法

当采用挖掘机械，铲除软土层厚后换填好土，分层压实的方法称为开挖换土法。根据换土范围大小可分为全部挖除换土法和局部挖除换土法。前者把软土层全部铲除换以好土，适用 [于软土层厚度小于2m的地基；后者适用于软弱层较厚，特别是上部软土层较下部软土层强度低得多，有可能发生滑动破坏或沉降量过大等情况的地基，见图2-4-1所示。其施工要点为：

1．选择良好的填料。

2．开挖边坡的坡度。

3．填料应及时运进，随挖随填，防止挖方边坡坍塌。

二、强制换土法

该法是指把好土直接铺撒在软土地基表层，靠土的自重将软土挤向周围，从而换上好土的施工方法，也叫挤出换土法，见图2-4-3。这种方法对于薄软土层特别有效，对于厚软土层，视工程种类及加固目的，有时也仍然是一种有效、经济的方法。

施工时，应从路中线逐渐向两侧填筑。当软土的挤出受阻时，应及时除去路堤两侧隆起酌土，同时在路堤上面加载超压。应当注意：对于宽路堤，由于软土厚度不一致，从而若在路堤下面残留部分软土，完工后会产生不利的不均匀沉降。

三、爆破换土法

在上述的强制换土法中挤土的方式改用爆炸力，会更容易地将软土层挤出，这种方法称爆破换土法。

第二节  挤  密  法

挤密法以增大密实度为目的。对软土地基加固处理方法可分为三类：一是在地基表面预施静载压力，加速地基(包括路基)完成沉降，达到趋于稳定，这类方法有反压护道法和堆土预压法。二是在地基表面预施冲击动压力，同样达到完成沉降变形，增大地基土密实度，这类方法称重锤夯实法。三是深入地基内钻挤成桩孔，灌以固化剂与软土混合，组成复合地基，此类方法称深层拌和法。

现对各种加固处理方法分述如下：

一、反压护道法和堆土预压法

反压护道法主要指路堤在施工中达不到要求的滑动破坏安全系数时，反压主路堤两侧，预期达到路堤稳定的一种处理方法。

在施工过程中必须注意：

1．避免一次性高堆填，应分层填筑、分层碾压至规定的密实度。每层铺筑要有一定的向个倾斜坡度，以便排水。

2．反压护道的填筑速度不得慢于主路堤。

3．主路堤在施工中或完工后，如能确定反压护道下面的地基强度已增长到要求的值，则可将反压护道的超载部分挖除，并用这些材料填筑主路堤。

堆土预压法是指在正式施工前或施工工期内允许的前提下，在软土地基表面预先堆土加压，加速地基的下沉和软i固结，通过挤密增大土体密实度，提高土的抗剪强度。

二、重锤夯实法

重锤夯实法，一般以钢筋混凝土制成截头圆锥体(底部垫钢板)的重锤，质量宜1.5t或稍重，锤底直径为1-1.5m；起重设备的能力为8—15t，落距高一般为2.5—4.5m。重锤夯实法加固地基，可提高地基表层土的强度。对湿陷性黄土，可降低地表的湿陷性，对杂填土，可减少表层土的强度不均匀性。重锤夯实法适用于地下水位0.8m以下稍湿的一般粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土等。

重锤的夯击遍数，一般以最后两次的平坩夯沉量不超过规定值来控制，即一般粘性土和湿陷性黄土为1—2cm，砂土为0．5-1．Ocm。实践结果表明，一般是8—12遍，作用深度约为锤底直径的一倍左右。

在重锤夯实法的基础上，经过研究和实践，出现所谓强夯法，亦称动力固结法。它是以8 -12t(甚至20t)的重锤，8—20m落距(最高达40m)，对土基进行强力夯击，利用冲击波和动压力，达到土基加固的目的。此项新技术迅速在国际上得到广泛运用，效果十分显著，我国亦正在研究和运用。

强夯法具有施工简单、加固效果好，使用经济、运用面较广等优点。国外资料表明，经强夯法处理的地基、其承载力可提高2—5倍，压缩性降低2-10倍。广泛用于杂填土(各种垃圾)；碎石土、砂土、粘性土、湿陷性黄土及泥炭和沼泽土，不但陆地上使用，亦可水下夯实。缺点是需要相应的机具设备，操作时噪声和振动较大，不宜在人口密集或附近防震要求高的地点使用。我国津、沪等地，不仅成功运用，而且在饱和软粘土地基加固处理方面，取得了新的成果与经验。

三、深层拌和法

在地基的成孑L桩中，将石灰或水泥等固化剂与土基软土搅拌、混合处理的方法称为拌和法。它可分为表层土拌和法和深层(深度超过20m)拌和法。

1．混合加固土的性质

加固土的物理性质和力学性质如下：

1)密度：加固土的密度较加固前略有增加。

2)含水量：加固土的含水量较加固前地基土的含水量低。

3)强度：加固土的强度通常用无侧限抗压强度表示，用来确定地基加固的效果。影响加固土强度的因素有：

(1)固化剂的配比及龄期

(2)土的含水量

(3)固化剂的掺配量

(4)固化剂和土的拌和程度

除此之外，有机物含量高的土，硫酸盐含量高的土，加固效果较差。

2．深层拌和法的施工

在施工前，第一要确定固化剂的种类，是水泥、石灰、水泥浆，还是其他复合材料；第二根据设计强度的要求，选取施工地段有代表性的土进行固化剂配合比试验，确定施工时固化剂的掺配量；第三检查施工机械运转是否正常，特别是固化剂的排送量，以保证固化剂配比正确。下面介绍两种施工方法。

1)DLM施工法(DeepLimeMixingMethod)  该法的施工顺序是：首先在预定的位置安装好深层混合搅拌机，转动搅拌翼片，使其边切土边靠自重下沉。待搅拌翼片下沉到预定深度时开始压人固化剂；同时边提升搅拌轴边回转，使固化剂与地基土充分拌匀，形成柱状加固体。根据设计需要，也可将加固体搭接排列，形成壁状或块状加固体，见图2-4-9所示。这种施工方法采用的固化剂多为水泥浆。

2)喷射粉体搅拌法  该法的施工顺序与DLM法基本相同，不同之处是固化剂。它是用压缩空气把粉状或粒状的固化剂压送到搅拌翼片处，待搅拌翼片旋转时，从翼片背面形成的空隙部位喷射出来，喷射出来的固化剂粘附在含水分的软粘土上，通过翼片来搅拌。输送固化剂的压缩空气则经回转轴的四周出地面。见图2-4-10所示。

为了保证加固土的均匀性和质量，喷粉搅拌后还应二次复搅，复搅深度应大于 1／3桩长或大于5m。施工机械由输送固化剂的粉体喷射机、空气压缩机、发电机和混合搅拌机组成。

施工结束后形成粉喷桩体，养护7d或 28d，必须取样检查桩体加固土的强度是否达到设计要求。

本施工方法的特点是：在短时间内可得到较高的强度，压缩性能得到改善，对周围环境影响小，几乎不需要弃土。

粉喷桩施工允许偏差应符合表2-4—1的要求。

利用化学溶液或胶结剂，采用压力灌注或搅拌混合等措施，使土颗粒胶结起来，达到对软土地基加固的目的，称为化学加固法，又称胶结法。此法加固效果取决于土的性质和所用的化学剂，亦与施工工艺有关。

目前化学溶液主要有：

(1)以水玻璃溶液为主的浆液，其配方较多，常用的是水玻璃浆液和氯化钙浆液配合使用，价格昂贵，使用受到限制。

(2)以丙烯氨为主的浆液，我国研制的丙强就是其中的一种。加固效果较好，因价高亦难以广泛采用。

(3)水泥浆液，是由高标号的硅酸盐水泥，配以速凝剂而组成的浆液。

(4)以纸浆溶液为主的浆液，如重铬酸盐木质素和木铵，加固效果好，但有毒性，且易污染地下水。以上四类，目前以水泥浆液使用较多。今后发展的关键应是研制高效、无毒、易渗酌化学浆液。

化学加固的施工工艺有注浆法和深层拌和法(此法见本章第二节所叙)。注浆法(灌浆)是利用机械压力将浆液通过注入管，均匀注入地层，浆液以填充和渗透方式，排挤土粒间或石隙中的水分和空气，占据其位置，一定时间后，浆液凝固，可使用原土层或缝隙固结成整体。其用途甚广，除了加固软土地基之外，还可加固流砂、流石地基，路基中用以防护坡面和沿河堤岸；

整治滑坡等病害，同时通过加固处理，提高了土体的强度和不透水性，可改善地下工程的开挖条件等。注浆法所用的浆液，分为无机和有机两种。以水泥为主的浆液为无机类，其料源多、价格较低，但不易灌人孔隙细微的土内，一般常用于砂卵石及岩石较大裂隙的地基中。水泥的水灰比大约为0.8-1.0。为了改善浆液性能，可加掺外加剂。如速凝时，加水玻璃或氯化钙等；缓凝时，加岩粉或木质亚酸等。化学浆液的种类很多，以水玻璃和纸浆废渣为主剂。水泥及化学浆液均属无机化学材料，其共同特点是速凝(几分钟)，强度高(水泥浆液28d试验样品的抗压强度达7．OMPa以上)，固结率高、可灌性好，但抗折强度低(0．14MPa左右)，适宜用于潮湿条忻或水中(暴露空气中会龟裂剥落)、不耐冻，难注人细缝隙内。其他化学浆液中有丙强、木铵、丙烯酰胺及碱液等，各自适用于一定条件。

近年来已在广泛应用的成孔石灰桩，可作为化学加固法和挤密法综合运用的实例。石灰桩主要作用是挤密，而生石灰的吸水、膨胀、发热及离子交换作用，使桩体硬化，改善了原地扩土的性质，此外还可减小因周围土的蠕变所引起的侧向位移。利用石灰桩加固软土地基，关键在于石灰桩在地下水中能否结硬。试验表明：水中含有酸根是石灰桩结硬的基本条件。由于石灰桩在水下结硬的速度远比在空气中慢得多，所以将石灰和水就地拌和，增加石灰与外界的接触，结构状况比纯石灰桩好得多，可提高桩的早期强度。石灰桩吸水膨胀和对土体的挤压作用，是石灰桩加固地基的特殊功能。石灰桩施工时要求生石灰必须密封贮存，最好选用新鲜块灰，同时灰块必须粉碎至一定要求。

石灰桩的一般桩径约20-30cm，桩的间距约为桩径的3．5倍，需通过设计计算而定。可在乎面上按梅花形布置。在湿陷性黄土中石灰桩施工可用爆扩成孔法，即先钻孔，孔直径约 lOcm，孔内沿深度每隔50cm置炸药筒，引爆扩孔挤压，再灌以灰土，分层捣实，可以消除黄土的湿陷性。

第四节  排水固结法

饱和软土在荷载作用下，排水固结，抗剪强度可得到提高，以达到加固的目的。此法常用于加固湿软地基，包括天然沉积层和人工冲填的土层，如沼泽土、淤泥及淤泥质土、水力冲积土等。

排水固结法的实际效果，取决于土层固结特性、厚度、预压荷载和预压时间。厚度小于5m；的浅软土层，或固结系数较大的土层，较短时间预压即可。排水固结法中目前常用的施工方法有砂垫层法、砂井排水法和塑料板排水法，现分述如下。

一、砂垫层法    砂垫层是指作为湿软土层地基固结所需要的上部排水层，同时又是路堤内土体含水增多的排水层。砂垫层的作用是加速软弱土层的排水固结，从而可提高承载力，减少沉降量，同时可防止冻胀，消除膨胀土的胀缩作用，也可处理暗穴。砂垫层厚度，一般在0．5-1．Om之间，太厚施工困难，太薄效果较差。砂料以中粗砂为宜，要求级配良好，颗粒的不均匀系数不大于5，含泥量不超过3％-5％。砂垫层施工要点为：1)设置放样桩；2)一般用自卸汽车及推土机配合分层摊铺。 3)摊铺第一层的推土机应采用低比压，第二层可采用中比压推土机。搬运砂石用的自卸汽车 1只允许在已建的临时道路(软基旁边)卸料。4)摊铺必须尽量做到均匀，注意不要有很大 [的集中荷载作用。当砂垫层上路堤填料为透水性较差的粘性类 I土时，路堤坡脚附近砂垫层易被路堤填料覆盖，可能造成堵塞阻碍侧向排水。因此必须做好砂垫层端部处理，如片石护砌或其他防护。国内有的高速公路的砂垫层施工时，在其上加铺土工格栅、土工布等。

第五章  路堑开挖

路堑施工就是按设计要求进行挖掘，并将挖掘的土石方运到路堤地段作为填料，或者运往弃土堆处，有时也可经加工，作为自采材料，用于结构物或其他工程部位。

路堑由天然地层构成，开挖后边坡易发生变形和破坏，路基的病害常发生在路堑挖方地段，如滑坡、崩塌、落石、路基翻浆等。因此，施工方法与路堑边坡的稳定有密切关系，开挖方式应根据路堑的深度、纵向长度，以及地形、地质、土石方调配情况和机械设备条件等因素确定，以加快施工进度，提高工作效率。

第一节    土方开挖

由于路堑容易发生路基病害，为保证路堑边坡的稳定，在施工中应注意：

1、路堑排水

路堑区域施工时，应保证在施工过程中和竣工后能顺利排水，因此，应先在适当的位置开挖截水沟，并设置排水沟，以排除地面水和地下水。路堑设有纵坡时，下坡的坡段可以直接挖}到底，而上坡的坡段必须先挖成向外的斜坡，最后再挖去剩下伪土方。路堑为平坡时，两端都[要先挖成向外的斜坡，最后挖去余下的土方。

2．废方处理

路堑挖出的土方，除利用外，多余的土方应按设计的弃土堆进行废弃，并不得妨碍路基的排水和路堑边坡的稳定。同时，弃土应尽可能用于改地造田，美化环境。

3．设置支挡工程

为了保证土方路堑边坡的稳定，应及时设置必要的支挡工程。开挖时，应自上而下，逐层进行，以防边坡塌方，尤其在地质不良地段，应分段开挖，分段支护。

第二节    石方开挖

石方路堑开挖最有效的方法是爆破，可以大大地提高工效，缩短工期，节约劳力，提高公路的使用质量。影响爆破效果的因素很多，主要有炸药的性能、地形、地质条件、操作的熟练程度及正确与否等。

一、炸药性能和药包量

1．炸药的性能

2．药包量

二、地形条件

地形不同，其爆破的特征及效果也不同。地形越陡，爆破方量越多，炸药用量就越省。地面倾斜时，爆破上方的岩石因振动而松裂，在自重作用下脱离岩体而坍塌，从而扩大爆破漏斗，的范围，增加爆破方量。

第三节    施工方法

一、土方路堑的开挖方式

土方路堑开挖根据路堑深度和纵向长度，开挖方式可分为全断面横挖法、纵挖法及混合式开挖法三种。

1．全断面横挖法

对路堑整个横断面的宽度和深度从一端或两端逐渐向前开挖的方式称为全断面横挖法。如图 2-5-1：)所示的为一层横向全宽挖掘法，其适用于开挖深度小且较短的路堑。2-5-1b)所示的多层横向全宽挖掘法适用于开挖深而短的路堑，土方工程数量较大时，各层应纵向拉开，做到多层多方向出土，可安排较多的劳动力和施工机械，以加快施工进度。每层挖掘台阶深度，人力施工时，一般 1．5-2.0m；机械施工时，可大到3—4m。同时，各层要有独立的临时排水设施。

2．纵挖法

分层纵挖法：沿路堑全宽以深度不大的纵向分层挖掘前进的作业方式称为分层纵挖法，如图2-5-2a)所示，适用于较长的路堑开挖。当路堑长度不超过100m，开挖深度不大于3m，地面较陡时，宜采用推土机作业，当地面横坡较缓时，表面宜横向铲土，下层的土宜纵向推运；当路堑横向宽度较大时，宜采用两台或多台推土机横向联合作业；当路堑前傍陡峻山坡时，宜采用斜铲推土。有通道纵挖法 、分段纵挖法。

3．混合式开挖法

将横挖法与通道纵挖法混合使用，即称为混合式开挖法。其适用于路堑纵向长度和挖深都很大时，先将路堑纵向挖通后，然后沿横向坡面挖掘，以增加开挖坡面，如图2-5-3所示。每，个坡面应设一个机械班组作业。

二、石方路堑的开挖方式

石方路堑的开挖通常采用爆破法，有条件时宜采用松土法，局部情况可采用破碎法开挖。

1．爆破法

1)钢钎炮

2)深孔爆破

3)葫芦炮

4)光面爆破和预裂爆破

5)抛坍爆破

2．松土法

为了有利于开挖边坡的稳定和保护既有建筑物的安全，大马力推土机不断普及，用松土法开挖岩石被越来越广泛地采用。其施工方式是：用推土机索引的松土器将岩体翻松，松土器装在推土机的后端，根据推土机不同有单齿、3齿、5齿不等，推土机主机作为牵引动力，传动方式多以液压传动为主，深度可达50em以上。程序是推土机将场地大致整平后，即开始松土作业，进行岩石的破碎应选用单齿式松土器，作业时，一般应低速行驶。开始时松土器钩子不易人土过深，应随着作业情况逐渐加深，每次的松土间隔视碎石的用途而定，一般取1．0—1．5m。松土作业是分层进行的，表层翻松后，用推土机进行推运集堆，然后装载机配合自卸翻斗车外运，形成松土一集堆一外运的机械循环作业。松土作业方向应尽可能顺着岩层的下坡方向，尽量与岩纹垂直，破碎效果好，松土作业应避免顺着岩纹作业，松土器过后将岩石劈成沟状。比较坚硬的岩石，进行一些小爆破再用松土器作业。

复习思考题

1．土方开挖的形式有几种?

2．石方开挖的方式有几种?

3．何谓“葫芦炮”?它与其他几种爆破方式有何区别?

- 施工机械和设备

路基施工机械包括土石方机械和压实机械两大类，本章仅作土石方机械的介绍，压实机械将在第三分册《路面施工》部分叙述。

土石方机械包括推土机、装载机、挖掘机、铲运机、平地机和凿岩机等几个重要机种，是路基施工中用途最广泛的施工机械，它们担负着土石方的铲装、填挖、运输和整平等作业。

第一节   工程性能及适用性

一、推土机

1．性能

推土机是以工业拖拉机或专用牵引车为主机，前端装有推土装置，依靠主机的顶推力，对土石方或散装物料进行切削或搬运的铲土运输机械。推土机担负着切削、推运、开挖、填积、回填、平整、疏松和压实等多种土石方作业，其特点是作业面小，机动灵活，转移方便，短距离运土方便。因此，推土机是路基施工中必不可少的机械设备。

2．适用性

推土机一般适用于季节性较强、工程量集中、施工条件较差的工程环境，主要用于50- l00m短距离的作业，如路基修筑、基坑开挖、平整场地、清除树根、堆积散料等，并可为铲运机与挖装机械松土和助铲及牵引各种拖式工作装置等作业。

履带式推土机，适用于Ⅳ级以下土的推运。当推运Ⅳ级和Ⅳ级以上土和冻土时，须先进行松土。

3．作业方式

推土机的基本作业是铲土、运土、卸土和空回四个过程，通常有以下作业方法：

1)波浪式铲土法

2)接力式推土法

3)槽式推土法

4)并列推土法

5)下坡推土法

二、铲运机

铲运机主要用于较大运距的土方工程，如填筑路堤、开挖路堑和大面积的平整场地等。由于它本身能完成铲装、运输和卸铺作业，并兼有一定的压实和平整能力，所以在公路工程施工中，铲运机是一种使用范围很广的土方施工机械。

1．适用性

铲运机的适用范围主要取决于土质特性、运距、机器本身的性能和道路状况。

2．作业方式

1)一次铲装法

2)交替铲装法(跨铲法)

3)波浪式铲土法

4)下坡铲土法

三、平地机

平地机是一种装有以铲土刮刀为主，配备其他多种可换作业装置，进行刮平和整型连续作业的工程机械。平地机的铲土刮刀较推土机的推土铲刀灵活，它能连续进行改变刮刀的平面角和倾斜角，使刮刀向一侧伸出，可以连续进行铲土、运土、大面积平地、挖沟、刮边坡等作业。

1．适用性

平地机主要用途有：从路线两侧取土，填筑不高于1cm的路堤；修整路堤的横断面；旁刷边坡；开挖路槽和边沟，以及大面积平整等。此外，还可以在路基上拌和、摊铺路肩上的杂草以及冬季道路除雪等。

2．作业方式

1)选择铲土角

2)选择刮刀回转角

3)斜行作业

4)刮刀侧移

5)刮刀移土作业

四、挖掘机

挖掘机在公路工程中是用于挖掘和装载土、石、砂砾和散粒材料的重要施工机械。挖掘机是土石方工程施工的主要机械，特点是效率高、产量大，但机动性较差。在公路工程施工中，遇到开挖量较大的路堑和填筑高路堤等大工程量时，选用挖掘机配合运输车辆组织施工是比较合理的。

五、装载机

装载机是一种工作效率较高的铲土运输机械，它兼有推土机和挖掘机两者的工作能力，可以进行铲掘、推运、整平、装卸和牵引等多种作业。

装载机的适应范围主要取决于使用场所，土石料特性和工作环境，选用时应注意以下几点：

1．装载机的经济合理运距

2．装载机的斗容与汽车车箱容积的匹配

3．充分发挥装载机的效率

第二节  配套与效率

一、推  土  机

提高推土机的生产效率，首先应缩短推土机作业时的循环时间，提高时间利用系数，降低运送中的漏损。为缩短一个循环作业时间，推土机在铲土时应充分利用发动机的功率以缩短铲土运距。合理选择运距，使送土和回程距离最短，并尽量创造下坡铲土的条件。为提高时间的利用系数，消除不必要的非生产时间，正确地进行施工组织，合理地选择机型，在施工中应根据施工条件采用正确合理的操作方法。为减少土的漏损，运土时应采用土槽、土埂和双台并列推土等作业方法，以提高生产效率。

- 铲运机

三、平地机

平地机修整路形时，作业有铲土、运土和整平三道工序。

四、挖掘机

施工组织设计方面：挖掘机配合运输的车辆应尽量达到挖掘机生产能力的要求，而装载的容量应为斗容量的倍数。挖掘机装车时，应尽量采用装运“双放”法。车辆的行驶路线，在施工组织中应事先拟定好，避免不必要的上坡道。必须做到各有一条空车放送道，以免进出车辆相互干扰。

五、装载机

第七章     防护、支档工程施工

第一节   防护与加固工程施工

一、路基坡面防护

1．植物防护

1)铺草皮

适用于各种土质边坡，极严重风化的岩石和严重风化的软质岩石边坡，坡度不陡于1：1。

2)植树

适用于各种土质边坡和极严重风化的岩石边坡，边坡坡度不陡于1：1.5。

2．抹面

适用于尚未严重风化的各种易风化岩石边坡，但对由煤系岩层及成岩作用很差的红色粘土岩组成的边坡不适用。

3．喷浆及喷射混凝土

适用于易风化但尚未严重风化的岩石边坡，坡面较干燥。对高而陡的边坡，上部岩层较破碎而下部岩层完整的边坡和需大面积防护的边坡，采用此种类型更为经济。对成岩作用差的粘土岩石边坡不宜采用。

4．单层干砌片石护坡

适用于土质路堤边坡易受表水冲刷或边坡经常有少量地下水渗出而产生小型溜坍等病害地段；边坡坡度不宜陡于1:1.25。

5．浆砌片石护坡

适用于各种易风化的岩石边坡，若用于路堤边坡上，应待路堤沉实后再施工；边坡坡度不宜陡于1：1。

6．浆砌片石护面墙

浆砌片石护面墙能防治比较严重的坡面变形，适用于各种土质边坡及易风化剥落的岩石边坡。边坡坡度不大于1：0.5。分等截面和变截面两种形式。等截面护面墙调度，当边坡为1：0.5时，不宜超过6m；当边坡缓于1：0.5时，不宜超过l0m。

二、冲刷防护

沿河路基地段，应采用冲刷防护措施，常用的防护方式有：

1．抛石防护

抛石防护常用于浸水且水较深地段的路基边坡防护，为了减小坡脚处的局部冲刷及增加抛石的稳定性，抛石堆的水下边坡不宜陡于1：1.5，当水较深且流速较快时，不宜陡于1:2—1: 3。抛石防护的顶宽不应小于所用最小石块尺寸的二倍。所抛石料应选用质地坚硬、耐冻且不易风化崩解的石块。

2．干砌片石护坡

此种护坡用于周期性浸水的河岸或路基边坡防护，一般适用于洪水时水流较平顺，不受主流冲刷且流速小于3m／s的地段。

第二节    挡土墙施工

挡土墙是用于支挡路基填土或山坡土体的结构物。因施工方便，可就地取材，适应性强，茁公路上得到广泛的使用。工程中，通常以重力式挡土墙、衡重式挡土墙和加筋土挡土墙为主。

一、重力式挡土墙

重力式挡土墙一般采用明挖基础，当基底松软或水下挖基困难时，可采用换填基础、桩基础或沉井基础。对于土质地基，墙趾的埋置深度至少lm；有冲刷时，在冲刷线以下至少lm；冻胀地区，应在冻结线以下至少0．25m，冻胀深度超过1m时，基底应换填一定厚度的砂砾或碎石垫层，且垫层底面应在冻结线以下至少0.25m。对碎(砾)石、砂类地基，基础埋深不宜小于1m对岩石地基，应清除表面风化层，如风化层较厚，基础应嵌岩0.25—1.00m，墙趾前应有足够的襟边宽度。

1．浆砌片石

1)片石宜分层砌筑，应长短相间地与里层砌块咬接成一体，上下层石块交错排列，避免竖缝重合。每层的水平缝大致齐平，竖缝应错开，不能贯通，砌缝宽度一般不应大于4cm。

2)砌筑较大的片石，宜用在下面，宽面朝下，片石间以砂浆隔开。

3)砌体中的片石应大小搭配，相互错叠，咬紧密实并配有小石块，作挤浆填缝之用。

2．浆砌块石

1)用作镶面的块石，表面四周应修整，以便安砌。

2)块石应平砌，每层石料高度应做到基本齐平。外圈定位和镶面的石块应一丁一顺排列，

丁石深人墙心不小于25cm，灰浆缝宽为2—3cm，上下层竖缝错开距离不应小于l0cm。

3．料石砌筑

1)每层镶面料石均应事先按规定灰缝宽及错缝要求配好石料，再用铺浆法顺序砌筑和随砌随填立缝，并应先砌角石。

2)镶面石砌筑完毕后，方可砌填心石，其高度与镶面石齐平。

3)每层料石均应采用一丁一顺砌法，缝宽一般为1.0—1.5cm，相邻两层立缝应错开不小 9于l0cm。

4．墙顶

墙顶宜用粗料石或现浇混凝土作成顶帽，路肩墙顶面宽宜用大石块砌筑，5号砂浆勾缝和抹面，并均应在墙顶外缘线留出l0cm的帽沿。

5．基础

1)在松软地层或坡积层地段时，基坑不宜全段贯通，应采用跳槽办法开挖以防上部失稳。

2)当基底软弱、地形平坦、墙身又超过一定高度时，可在墙趾处伸出一台阶，以拓宽基础。

3)当地层为淤泥土、杂填土等，可采用砂砾、碎石、矿渣灰土等材料予以换填，或用砂桩、石灰桩、碎石桩、织布、粉喷桩等方法处理。

4)当岩层有空隙裂缝时，应以水泥砂浆或小石子混凝土浇注饱满。墙趾地面纵坡较大时，

挡土墙基底可做成不大于5％的纵坡。

5)基坑底面开挖宽度应比设计尺寸各边增宽0.5—1.0m，并保持一定的开挖边坡度。

6．墙背填料

1)砌体砂浆强度达70％以上时，方可回填墙背填料，并应优先选择渗水性较好的砂砾土填筑。浸水挡土墙背应全部用水稳性和透水性较好的材料填筑。

2)墙背回填要均匀摊铺平整，并设不小于3％的横坡逐层填筑，逐层夯实。每层压实厚度不宜超过20cm，碾压机具和填料性质、厚度及碾压遍数应经过试验确定。

3)压实时，临近墙背1.0m范围内，应采用小型压实机具如蛙式打夯机、内燃打夯机、手扶式振动压路机、振动平板夯等。

二、混凝土挡土墙

混凝土挡土墙一般包括重力式混凝土挡土墙、扶壁式钢筋混凝土挡土墙、悬臂式钢筋混凝土挡土墙和组合式钢筋混凝土挡土墙(如挡土板)等。其共同特点时墙身断面小、自重轻、圬工省，适用于石料缺乏、地基承载力较低的路堤和路肩墙，浇注的钢筋混凝土系整体结构，以现浇为宜。

1．形式

1)重力式混凝土挡土墙

一般是指素混凝土结构，相似于砌石挡土墙。其施工特点是，模板简单，混凝土量大。

2)扶壁式钢筋混凝土挡土墙

属典型的钢筋混凝土结构，有直墙、斜墙和板等几种的结构，模板、钢筋和混凝土施工工序齐全。

3)悬臂式钢筋混凝土挡土墙

与扶壁式钢筋混凝土挡土墙相比，结构受力方式虽不同，但其结构形式、施工工艺相似。

4)组合式钢筋混凝土挡土墙

适用于需要快速施工的挡土墙。开挖前，预制钢筋混凝土挡土板。土方开挖到位，将预制的钢筋混凝土挡板安装到位，作临时支撑，起到土体防护作用。同时进行基底清理，组立模板，浇注混凝土，与预制钢筋混凝土一起组成重力式挡土墙。

2．基础施工

1)基底处理

与砌石挡土墙基础基本相同。软基处，可以采取桩基础、加固结剂等加固措施。

2)桩基础

挡土墙的桩体规模不大，常用挤密振冲桩或沉桩。相关施工技术参见第二章有关内容。

3)施工方式

混凝土底板，可以在地基上直接立模；钢筋混

凝土底板，则需先浇垫层，在垫层上放线扎钢筋立模。基础模板的支撑，不宜直接落在土基上，应加垫木。钢筋混凝土基础施工时，要注意钢筋的保护层厚度，墙体的钢筋应安装到位，并且有可靠的固定措施。混凝土的施工缝应尽量避免设置在基础与墙体的分界面，基础混凝土成型面设置在墙体以上10cm处，其界面应做成毛面。

3．墙体模板

按墙体模板的特点，可使用木模、组合钢模以及整体模板，甚至滑模和翻模。

1)基本要求

挡土墙分段施工时，相邻段应错开间断施工。钢筋混凝土挡土墙，特别是扶壁式挡土墙，因墙体交叉倾斜，需要放样准确，支撑控制到位，并且模板要有一定的结构刚度。

2)整体模板技术

整体模板是目前发展比较快的一种模板技术。它的特点是整体设计、工厂加工、整体巩装。整体模板成型混凝土质量高，功效也大大提高。

(1)整体模板由面板、筋肋和支撑件构成。

(2)挡土墙对模板接缝要求不是很高，可不用拼接件而直接安装。

(3)为了方便拆模，模板表面应涂刷拆模剂。

3)其它辅助施工

混凝土挡土墙同砌石挡土墙一样，需作排水、渗水和接缝处理，方法基本相同。

4．墙体钢筋及混凝土施工

1)墙体钢筋安装

墙体钢筋安装应在立模前施工(有时先立一侧，再扎钢筋，然后封闭另一侧)。安装模板时，特别是对扶壁挡土墙钢筋，不易校正其位置偏差，因此钢筋安装绑扎必须控制到位。一般控制方法是搭架支撑，在钢筋顶部位置设置檩架，控制钢筋在顶端的准确位置。对每根钢筋，

控制上下准确位置，拉紧固定。

2)墙体混凝土

钢筋混凝土挡土墙截面较小，钢筋密，混凝土浇注时，塌落度可适当大些。混凝土下仓要有漏斗、溜槽等辅助措施，以免上层钢筋沾上残浆，影响成型混凝土对钢筋的握裹力。另外，应分层浇注，分层振捣。每层厚度以30cm为宜，浇注进度控制在每小时1—1．5m。

三、加筋土挡土墙

加筋土挡土墙具有圬工工程量少，地基强度要求不高，抗震性能好，造价低，施工方便，进度快等特点，在公路工程中已广泛应用于挡土墙和桥台部位。

1．施工准备

1)面板形式及预制

2)筋带选择及技术标准

3)填料分类及选用

回填土料要求有较好的稳定性和较高的抗剪强度，一般采用中低液限粘土、砂类土、砾碎石土和各种稳定土。对于满足要求的工业废渣也可采用。禁止使用腐殖土、冻结土、白垩土和硅藻土。

2)控制放线

加筋土挡土墙墙面垂直，平面上随现场条件作成直线或曲线。第一层面板安装准确，以后每层只需用垂线控制就可。挡土墙的另一个控制内容是面板的接缝线条。挡土墙的美观主要体现在线条上，要求平顺整齐，接缝大小一致。每层面板安装前都应准确放出每块面板的位置，精确对线。

3)组砌施工程序

4)施工技术要点以及质量标准

(1)面板施工要点

①面板安装以外缘定线。

②矩形、十字型及六角形面板安装顺序。

③为防止相邻面板错位，可采用螺栓夹木或斜撑固定。

④面板的沉降缝，同时也是分段施工的分界线。

(2)筋带铺设施工要点

①筋带铺设应与面板的安装同步，进行铺设的底料应平整密实。

②钢带不得弯曲，接头(插销连接)和防锈(镀锌)处理应符合标准规定。

③钢带或面板间的钢筋连接，可采用焊接、拉环连接或螺栓连接，且连接处应浇混凝土保护。

④聚丙烯土工带、塑钢带，应穿过面板的预留孔或拉环，折回与另端对齐或绑扎在筋带中间，与面板连接。筋带本身连接也采取绑扎方式。施工中，严禁用打结方式连接。

⑤筋带应成扇形辐射状铺设在硬基上，不得与硬质棱角填料直接接触筋带从面板铺设到位后，在尾部少量填土。

(3)填料施工要点

①面板安装、筋带铺设和埋地排水管完成到位并检查验收合格后用准备充足的合格填判进行填料施工。

②运土机具不得在未覆盖填料的筋带上行驶，且要离面板1.5m以上。

③填料可用机械或手工摊铺，摊铺应厚度均匀，表面平整，并有不小于3％的向外倾斜横坡。机械摊铺方向应与筋带垂直，不得直接在筋带上行驶，距面板1.5m范围内只能采用人工摊铺。

④填料采用机械碾压。禁止使用羊足碾，不得在填料上急转弯和急刹车，以免破坏筋带。

(4)其它工程施工要点

①加筋土的排水管、反滤层及沉降缝等设施应同时施工。

②压顶的施工方法基本与前面的内容相同。

③错层施工应有明显停顿，一层完工后，再进行第二层施工。

第八章  小桥涵施工

小桥涵作为路基工程中的主要排水构造物，直接影响着路基的强度和稳定性，是路基施工中非常重要的环节，其施工质量的好坏，决定着公路的服务水平。小桥在路基工程中，主要包括小跨径的梁(板)桥、拱桥，涵洞主要有圆管涵、盖板涵、石圳涵、倒虹吸等，所用材料主要有混凝土、钢筋混凝土、片石混凝土、块(片)石及料石等。小桥涵的基础施工根据实地的地质、水文等要求，可采用扩大基础、桩柱基础和组合基础等形式，梁体和涵身可采用就地浇注、预制安装等方法。

第一节  基础施工

公路的结构物基础根据埋置深度分为浅基础和深基础，小桥涵常用的基础类型是天然地基上的浅基础，当设置深基础时常采用桩基础。基础所用的材料大多为混凝土或钢筋混凝土结构，石料丰富地区也常采用石砌基础。本节仅作明挖扩大基础和钻孔灌注桩基础介绍，其它如沉人桩基础、沉井基础等参见有桥梁的内容。

一、明挖扩大基础施工

扩大基础的施工一般采用明挖的方法，当地基土质较为坚实时，可采取放坡开挖，否则，应作各种坑壁支撑；在水中开挖基坑时，应预先修筑围堰，将水排干，然后再开挖基坑。明挖扩大基础的施工主要内容包括定位放样、基坑开挖、基坑排水、基底处理与圬工砌筑。

1．定位放样

2．基坑开挖

1)不加支撑的基坑开挖

施工时，应注意以下几点：

(1)在基坑顶缘四周适当距离处设置截水沟，并防止水沟渗水，以避免地表水冲刷坑壁，坑壁稳定性。

(2)坑壁边缘应留有护坡道，静荷载距坑边缘不少于0．5m，动荷载距边缘不少于1．0m；垂直坑壁边缘的护坡道还应适当增宽；水文地质条件欠佳时应有加固措施。

(3)基坑施工不可延续时间过长，自开挖至基础完成，应抓紧时间连续施工。

(4)如用机械开挖基坑，挖至坑底时，应保留不少于30cm的厚度，在基础浇注圬工前，应用人工挖至基底标高。

2)有支撑的基坑

土质不易稳定，并有地下水等影响，或施工现场条件受限时，可采用有支撑的基坑。

常用的坑壁支撑形式有：直衬板式坑壁支撑、横衬板式坑壁支撑、框架式支撑及其他形式的支撑(如锚桩式、锚杆式、锚碇板式、斜撑式等)如图2-8—3所示。 3)水中基础的基坑开挖桥梁墩台基础常常位于地表水位以下，有时流速还较大，施工时应在无水或静水的条件下进行。桥梁水中基础最常用的方法是围堰法。围堰的作用主要是防水和围水，有时还起着支撑基坑壁的作用。

(1)围堰顶高宜高出施工期间最高水位70cm以上，最低不应小于50cm，用于防御地下水的围堰宜高出水位或地面20—40cm。    ]

(2)围堰外形应适应水流排泄，大小不应压缩流水断面过多，堰身断面尺寸应保持有足够的强度和稳定性，使基坑开挖后，围堰不致发生破裂、滑动或倾覆。

(3)一般应安排在枯水期进行。

3．基坑排水

1)集水坑排水法：

2)井点排水法：

4．基底处理

天然地基基础的基底土壤好坏对基础、墩台及上部结构的影响很大，一般应进行基底的处理工作。

5．圬工砌筑

在基坑中砌筑基础圬工，可分为无水砌筑、排水砌筑及水下灌筑三种情况。基础圬工用料应在挖基完成前准备好，以保证能及时砌筑基础，避免基底土壤变质。

1)排水砌筑

确保在无水状态下砌筑圬工；禁止带水作业及用混凝土将水赶出模板外的灌注方法；基础边缘部分应严密隔水；水下部分圬工必须待水泥砂浆或混凝土终凝后才允许浸水。

2)水下灌筑混凝土

一般只有在排水困难时采用。基础圬工的水下灌筑分为水下封底和水下直接灌筑基础两种。前者封底后仍要排水再砌筑基础，封底只是起封闭渗水的作用，其混凝土只作为地基而不作为基础本．身，适用于板桩围堰开挖的基坑。采用导管法灌注水下混凝土要注意以下几个问题：

(1)导管应试拼装，充水加压，检查导管有无漏水现象。

(2)为使混凝土有良好的流动性，粗骨料粒径以2～4cm为宜。

(3)必须保证灌注工作的连续性，在灌注过程中，正确掌握导管的提升量。埋人深度一般不应小于0．5m。

二、钻孔灌注桩基础施工

钻孔灌注桩是采用钻孔(或挖孔)方法，在土中形成一定直径的井孔，达到设计标高后，将钢筋骨架吊人井孔中，灌注混凝土(有地下水时灌注水下混凝土)。

1．钻孔

1)钻孔的方法

(1)人工推钻和机动推钻

(2)正循环回转

(3)反循环回转

(4)潜水钻机

(5)冲抓锥

(6)冲击实心锥

(7)冲击空心锥

(8)振动钻孔机

(9)人工挖孔

2)钻孔准备工作

(1)整理场地

①场地为旱地时，应平整清杂(淤)，夯打密实。

②场地为浅水时，宜采用筑岛方法，也可截流或改河，将水中钻孔改为旱地钻孔。

③场地为深水时，可用木桩、钢筋混凝土桩作基桩，木料、型钢作顶面纵横梁和支撑架，搭设水上工作平台。若水流平稳，钻机可设在船上钻孔；流速较大时，可采用钢丝网水泥薄壁浮运沉井。

(2)护筒

①一般要求

a．护筒内径：应比钻孑L桩设计直径稍大20—30cm(人工推钻稍大10-15cm)。

b．护筒顶端高度：处于旱地时，宜高出地面0．3m；处于地质良好的水中，宜高出水位1．0— 1．5m，地质不良区域宜高出1．5—2．Om。

②护筒的种类

③护筒的埋设

(3)泥浆的制备

(4)施工组织计划

2．成孔工艺及设备

1)人力推钻成孔

(1)方法

主要有提升式和爬杆式。提升式锥腔装土较多，钻深适合在20m以内。爬杆式的钻锥不能反转，适宜于30m以上的粘土层中钻进。

(2)工具设备

主要有钻锥、钻杆、推钳、钻架、绞盘、滑轮和钢丝等。

2)机动推钻成孔

(1)机具设备

主要有钻机、钻架、钻杆、钻锥等。

(2)施工布置

3)正循环回转法成孔

(1)机具设备

主要有转盘、动力机、卷扬机、钻架、泥浆泵、钻杆、水龙头和按土质配备的钻锥。

(2)施工布置

施工顺序：钻机就位一初钻一接杆下钻一减压钻进一提杆。

(3)操作要点

①在粘土中钻进，宜选用尖底钻锥、中等转速、大泵量、稀泥浆钻进。

②在砂土或软土层中钻进，宜选用平底钻锥，控制进尺，轻压，低档慢速，大泵量，稠泥浆钻进。

③在轻亚粘土或亚粘土夹卵、砾石层中钻进，宜采用低档慢速，大泵量，优质泥浆，二级钻进的方法钻进。

④钻进过程中，应经常检查、调整泥浆指标，保证泥浆的补充与循环净化。

4)反循环回转法成孔

(1)机具设备

根据钻孔直径、深度、土层情况、供应条件选择适当的钻机，其主要部件与正循环回转钻机相同，一般不需要泥浆泵。

(2)钻孔工艺

钻机就位一开钻一接长钻杆一控制钻速一钻至设计标高后提钻

(3)施工要点

①反循环钻进的泥浆只起护壁作用，比重不宜过大。

②接长钻杆时，待沉渣排净后，应检查泥石泵是否漏气、漏水。

③在硬粘土中钻进时，用一档转速；在普通粘土、砂粘土中钻进时，用二、三档转速；在砂土或含少量卵石中钻进时，宜用一、二档转速。

④施工中出现真空后沉淀室的水位上升缓慢；钻进时泥水突然中断；长时间启动真空管，真空泵表针不动等反循环不正常的现象时，应检查是否接头堵塞，路管漏气或其它原因。

5)潜水钻机成孔

(1)机具设备

1-钻锥；2-钻机；3-电缆；4-泥浆压人管；5-滚轮；6-方钻杆；7-电缆滚筒；8、9—卷扬机；10—防爆开关。

(2)钻孔工艺

安装各种设备的电缆一安装钻锥、潜水电钻和钻杆 +开钻+接长钻杆一钻至设计标高后提钻。

(3)钻孔要求

①根据钻杆进尺放松电缆线，不可过多，防止缠绞。

②电缆和进浆胶管上应用油漆标明尺度，以便与钻杆上的标尺相校核。

③应根据土质情况控制电钻进尺。

6)冲抓钻机成孔

(1)机具设备

(2)钻孔工艺

冲抓锥定位一提升冲抓锥一落锥一提锥+卸土

(3)钻孔要求

①在护筒范围内落锥时，冲程宜小，一般1—2m。

②在强透水层(砂层)中钻进时，应增加泥浆比重以护壁。

③在一般松散土层钻进时，冲抓高度宜控制在1.0-1.5m。

④在坚实的砂卵石层中钻进时，可加大抓锥配重，提高落锥高度2～3m。

7)冲击钻机成孔

(1)机具设备常用的冲击式钻机技术性能如表2-8-9所示。

(2)钻孔工艺机具布置一开孔一掏渣一检孔一钻至设计标高。

(3)钻孔要求

8)振动钻孔灌注桩

(1)机具设备

振动沉桩机由底盘、桩架、振动锤、桩管及操作卷扬机等五大部分组成。

(2)施工工艺

9)挖孔灌注桩

(1)机具设备

挖孔灌注桩系用人力和适当的爆破，配合简单机具设备下井挖孔，所用机具较少。通常有支撑、护壁套壳和水泵等。

(2)施工工艺：

平整场地一挖掘一护壁一排水一爆破一终孔一安装钢筋骨架一灌注混凝土一桩顶处理

(3)施工要点：

①挖孔过程中，应经常检查桩孔尺寸和平面位置，中线误差不得大于桩长的0.5％。

②孔深超过l0m时，应经常检查二氧化碳浓度，如超过0．3％，须增设通风设备。

③应根据孔深及岩石的实际情况，作合理的爆破设计，以防坍孔。

④灌注混凝土前，应严格控制孔底的沉淀层厚度。

3．钻孔事故的预防及处理

常见的钻孔(包括清孔时)事故及其处理方法有：

1)坍孔   (1)原因；

①泥浆比重不够或性能指标不符合要求，使孔壁未能形成坚实泥皮；

②松软砂层中钻进过快；

③掏渣后未及时补水或泥浆，或河水上涨，或通过强透水层，造成孔内水头高度不够；

④护筒埋置太浅，下端孔口漏水、坍塌；

⑤钻锥空转时间过长；

⑥水头太大，使孔壁渗浆或护筒底形成反穿孔；

⑦清孔后泥浆密度、粘度等指标降低；

⑧安放钢筋笼时碰撞孔壁。

(2)预防和处理

①在粉砂土或流砂中钻进时，应控制进尺速度，选用较大密度、粘度、胶体率的泥浆；

②水位变化较大时，应采取升高护筒或用虹吸管、连通管等措施保证水头相对稳定；

③钻孔坍塌时，应判明位置，回填砂和粘土，待沉积密实后，重新埋设护筒或钻进；

④孔底爆破时，应严格控制冲程高度和炸药用量；

⑤清孔时，应保证钻孔内必要的水头高度；

⑥吊人钢筋骨架时应对准钻孔中心竖直插入。

2)钻孔偏斜

(1)原因

①钻进时遇到较大的孤石或探头石；

②在有倾斜度的软硬地层交界处钻进；

③在粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进；

④扩孔较大处，钻头摆动偏向一方；

⑤钻机底座未安置水平或产生不均匀沉降；

⑥钻杆弯曲，接头不正。

(2)预防和处理

①安装钻机时，要使转盘、底座水平，并经常检查校正；

②主动钻杆必须在钻架上增设导向架，控制钻杆上的提引水笼头，使其沿导向架向中心。

③钻杆、接头应经常逐一检查，及时调整；

④在有倾斜的软硬地层中钻进时，应控制进尺，低速钻进。

3)掉钻落物

(1)原因

①卡钻时，操作不当，使钢丝绳或钻杆断裂；

②钻杆接头不良或滑丝、电线接错，使钻机反转脱杆；

③冲击钻头合金套、转向环、转向套等因焊接质量而断开；

④钢丝绳与钻头联结用的钢丝绳卡数量不足或松弛；

⑤操作不慎落人扳手等物。

(2)预防和处理

4)糊钻(吸锥)

(1)原因

主要出现在正反回转钻进和冲击锥钻进过程中。在软塑粘土层回转钻进，因进尺快，钻渣量大，出浆口堵塞造成。

(2)预防和处理

①钻杆内径大小应根据计算决定；

②控制进尺，宜选用刮板齿小、出浆口大的钻锥；

③糊钻严重时，应将钻锥提出孔口，清除钻锥残渣；

④钻进时，尽量减小冲程，降低泥浆稠度，在粘土层上回填部分砂砾石。

5)扩孔和缩孔

(1)原因

扩孔是孔壁坍塌造成的，较严重时，应按坍孔处理。缩孔一是钻锥磨损或焊补不及时，使桩径变小，二是地层中的软土、粘土、泥岩等，遇水膨胀使孔径缩小。

(2)处理措施

6)梅花孔

(1)原因

由于转向装置失灵，泥浆太稠，阻力大，冲击锥不能自由转动，或冲程太小，冲锥刚提起又落下，得不到足够的转动时间，改换不了冲击位置，形成梅花孔。

(2)预防处理

经常检查转向装置的灵活性，选用适当粘度和密度的泥浆，适时掏渣。用低冲程时，隔一段时间要更换高一些的冲程，使冲锥有足够的转动时间。出现梅花孔后，可用片、卵石混合粘土回填钻孔重新冲击。

7)卡钻

(1)原因

形成梅花孔后，钻头磨损未及时补焊，钻孔直径逐渐减小，而新钻头或补焊后的钻头直径；过大，冲锥倾倒，遇到探头石或孔内掉人物件卡住钻头。

(2)处理措施  卡钻后不宜强提，以免发生坍孔埋钻事故。可用小冲击钻或用冲、吸的方法将卡住钻头周围的钻渣松动后再提出。打捞过程中要继续搅拌泥浆，以防沉淀埋钻。也可试用水下爆破提锥法，即将防水炸药(少于1ks)防人孔内，沿锥的滑槽放到锥底，而后引爆，震松卡锥，再用卷 扬机和链滑车同时提拉。

8)钻杆折断

(1)原因  ①使用小孔径钻孔的钻杆，其强度、刚度太小，容易折断；②钻进中选用的转速不当，使钻杆扭转或弯曲折断；③钻杆使用过久，连接处有损伤或接头磨损过甚；④地层坚硬，超负荷引起。

(2)预防处理

①选用钻杆直径和管壁厚度尺寸时，应按前面所述计算决定；

②钻杆的连接处丝扣要完好，以螺套连接的钻杆接头，要有防止反转松脱的固锁设施；

③应控制进尺，遇坚硬、复杂地层要仔细操作；

④经常检查钻具各部分的磨损情况，及时更换。

9)钻孔漏浆

(1)原因

①在透水性强或有地下水流动的地层中钻进；

②护筒埋设太浅；

③回填土不密实；

④护筒接缝不严密；

⑤水头过高使孔壁渗浆。

(2)预防处理

可加稠泥浆或倒人粘土慢速转动，或回填土中掺人片、卵石，反复冲击增强护壁，在有护筒防护范围内，接缝处漏浆，可由潜水工用棉絮堵塞，封闭接缝。

4．清孔

终孔检查后，应迅速清孔，不得停歇过久，以免泥浆、钻渣沉淀增多。清孔后，应在短时间内灌注混凝土。

1)方法

(1)抽浆法

①用反循环回转钻机钻孔时，终孔停止进尺后，利用钻机的反循环系统的泥石泵持续吸到 5-15min，以清除钻渣。

②用空气吸泥机清孔时，高压风管沉人导管内的入水深度至少应大于水面至出浆口高启的1．5倍且不宜小于15m。开始时应向机内供水，然后送风清孔。清孔过程中，必须始终保持孔内原有的水头高度。

③以灌注混凝土的导管代替泵吸式反循环回转的空心钻杆作为吸泥管。

(2)换浆法

(3)掏渣法

(4)喷射清孔法

(5)用砂浆置换钻渣清孔法

2)质量要求

(1)摩擦桩

①孔底沉淀层的厚度不得大于(0.4～0.6)D(D为桩的直径)。

②清孔后的泥浆，含砂率为4％-8％，相对密度为1.1—1.25，粘度18—20s。

(2)支承桩(柱桩、嵌岩桩)

①宜用抽浆法清理出清水为止。灌注前，孔底沉淀层厚度不得大于5cm。

②若土层易坍孔，宜用砂浆置换钻渣法清孔。

③清孔后的泥浆，含砂率不大于4％，其它指标基本同摩擦桩。

5．钢筋骨架

(1)制作方法

①卡板成型法

②支架成型法

③箍筋成型法

④加劲筋成型法

(2)设置保护层

保护层厚度一般为6—8cm，设置方法主要有：

①绑扎混凝土预制块

②焊接钢筋混凝土预制垫块

③焊接钢筋“耳朵”

④用导向钢管控制保护层厚度

第二节    模板、支架与吊装

一、模板

1、梁体模板

梁体模板的种类、构造、制作与安装

2、墩台模板

要求、模板类型

二、支架

1、拱圈施工支架

拱架是拱桥施工期间用来支撑拱圈、保证拱圈能符合设计形状的临时构造物。因此，拱架必须具备足够的稳定性、不变形、刚度和强度，并且构造简单，便于制作、拼装和架立，省工省料。

2、墩台施工支架

三、吊庄、运输

1、主梁起吊、运输、安装

第三节  施工方法

一、粱桥的施工方法

1、现浇钢筋混凝土梁体

1)钢筋骨架的安装

（1）钢筋的加工

①应对进场钢筋通过抽样试验作抗拉极限强度，屈服点和冷弯试验。

②钢筋经整直、除去污锈后，根据计算划线，准确下料。

（2）钢筋的成型

①下料后的钢筋根据设计的弯曲半径弯制成型，较长的钢筋宜先接长后弯制。

②钢筋的接头宜采用闪光接触对焊或电弧焊，接头在构件内应尽量错开布置。

③直径小大于25mm的受力钢筋，可采用绑扎搭接长度不应小于表2-8—13的规定。

（3）钢筋骨架组装

①焊接骨架应在工作台上进行。

②应减小焊接引起的收缩应力。

③焊缝可分层焊足高度，直径不同时，可先焊相同直径的钢筋，再焊不同直径的钢筋。

④考虑到钢筋骨架焊接后两端上翘的焊接变形，应将骨架拼成具有一定的预拱度，再行焊接。预拱度的数值可由试验计算确定。

⑤绑扎钢筋的安装，应先拟定安装顺序。一般先放箍筋，再接下排主筋，后装上排钢筋。安装中应注意：

a．接头应按规定错开布置；

b．钢筋的交叉点应用铁丝绑扎结实，必要时，可用电焊焊接；

c．除设计规定外，箍筋应与主筋垂直；

d．为保证混凝土的保护层厚度，应在钢筋与模板间错位设置水泥浆块、混凝土垫块或钢筋头垫块；

e．为保证和固定钢筋间的横向净距，应在钢筋间设置混凝土分割块或以短钢筋扎接。

2)浇注混凝土

(1)浇注前的准备

浇注前应根据现场的实际情况，拟定相应的施工方案，同时做好下述工作：

①检查原材料

检查进场水泥的品种、性能、标号及强度，砂石材料的强度、性能、级配及杂质含量，水的常规指标等。

②检查混凝土的配合比

根据设计的配合比，施工采用的原材料及施工条件，做混凝土的试块试验，验证其强度及工作性。

③检查钢筋及模板

检查模板的尺寸、形状、接缝及支架的稳定，钢筋的数量、尺寸、间距及保护层的厚度。

(2)混凝土的拌和

混凝土的拌和应采用机械拌和，对少量的塑性混凝土可采用人工拌和。

①人工拌和应在铁板或不渗水的拌和板上进行，按先砂、水泥拌和，后加石子、水的顺序，拌和至满足要求。

②机械拌和台的位置、高度应根据实地情况和运输方式确定。

③混凝土的配料应严格过磅，按先石子、次水泥、后砂或先砂、次水泥、后石子的顺序上料。

④拌和过程中应注意拌和时间、速度和注水量的控制，随时检查混凝土的坍落度，严格控制水灰比。

(3)混凝土的运输

①混凝土拌和站至浇注地点的距离应适中，力求缩短。

②运输时，要求不漏浆、不吸水，不发生离析。

③水平运输时可采用手推车、倾斗车、运输带、自卸汽车及缆索起重机等，垂直运输可采用悬臂起重机、井字架起重设备及移动式工程起重机械等。

(4)混凝土的浇注

①主梁的混凝土浇注，一般应由两端开始向跨中方向同时进行。困难时，也可从一端开始，浇注至1／3处停止，然后从另一端开始，直至浇注完成，中间的接头按工作缝处理。

②T梁一般采用水平层浇注。空心板梁应先浇注底板，再立心模，扎焊顶面钢筋，然后浇注肋板与面板混凝土，待混凝土初凝后，即可抽卸心模强度。

②增加拌和时间50％—100％，加速水泥的凝固。

③采用活性较大、发热量较高的快硬水泥、高强度等级的水泥拌制混凝土。

④将拌和水、骨料加热，提高混凝土的初始温度。

⑤掺加早强剂如含三乙醇胺的硫酸钠复合剂和亚硝酸钠复合剂。

⑥用蒸气养护、暖棚法、蓄热法和电热法等提高养护温度。

2．预制、安装梁体

1)预制场地的布置

(1)应根据主梁设计、施工组织计划合理布置预制场地。

(2)预制场地的基底应力不得小于设计要求。

(3)底板须进行施工放样，以保证足够的几何尺寸及水平要求。

(4)底板混凝土应满足设计及施工要求。

2)模板安装

宜采用钢模板，安装时应以牢固、密实为原则，具体要求参见现浇混凝土部分。

3)混凝土浇注

与现浇混凝土基本相同。

4)养生

与现浇混凝土基本相同。混凝土主梁的起吊、运输和安装参见第二节有关内容。

3．墩台施工

1)混凝土墩台的施工

(1)墩台混凝土施工时，应严格控制混凝土的配合比、水灰比和坍落度等指标；

(2)混凝土的运输方式可参考表2—8-15选用；

(3)混凝土浇筑前，墩台基底应先湿润或填铺一层(水泥砂浆)砾石层，再浇筑第一层混凝土；

(4)混凝土浇筑同时，应绑扎墩台身钢筋，其接头及保护层应符合设计要求。

2)钢筋混凝土墩台施工

(1)模板组装前，应在基础顶面放出墩台中线及实样；

(2)墩台身钢筋的绑扎应和混凝土的灌筑配合进行，且钢筋的接头应内外、上下错开，符合施工规范要求；

(3)每层混凝土浇筑前，应将此前的混凝土清扫干净；

(4)浇筑中应及时校正预埋螺栓、预留孔及预埋支座的位置；

(5)对于非岩石地基上的八字翼墙桥台，台身与翼墙间应设沉降缝。

3)施工中墩台尺寸的容许偏差

4．墩(台)帽、支座施工

1)墩(台)帽

(1)墩、台砌筑至台帽底约30—50em高时，应测出墩台纵横中心轴线，并安设模板、锚栓孔及绑扎钢筋。放样时，不得以基础中心线作为台帽背墙线。

(2)台帽底30-50cm与帽顶应一次浇筑，其模板安装如图2-8-32所示。应特别注意纵向支撑或拉条的刚度。

(3)墩、台帽的钢筋绑扎应按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)的有关规定。

(4)墩、台帽支座垫板的安设可采用预埋支座垫板和预留锚栓孔的方法。前者将锚固钢筋和墩、台帽骨架钢筋焊接固定，其垫板位置应准确。后者在安装墩、台帽模板时应安装好预留孔模板，绑扎钢筋时应将锚栓孔位置留出。

2)支座

梁桥的支座应根据桥梁跨径的长短、支点反力的大小、梁体变形的程度及支座结构高度等要求，结合具体情况进行选用。通常有以下几种类型：

(1)简易垫层支座

适用于跨径小于10m的简支桥梁，可不设专门的支座结构，而直接将梁端支承在几层油毛毡或石棉做成的简易垫层上。为避免梁端和墩、台顶部被拉裂，常将墩、台顶部的前缘削成斜角，并在梁端底部及墩、台顶部内增设1-2层钢筋网予以加强。

(2)钢支座

①类型

a．平板式支座

适用于8-12m跨径的桥梁。支座的上下钢板表面做成水平。

b．弧形支座

适用于20m以下和支承反力不超过600kN的桥梁。支座的上下两块钢垫板，上块为水平顶面，下块为圆弧形顶面，滑动接触。如图2-8-34所示。

②安装

支座一般在墩、台施工时留下预留孔，在上部构造施工时与模板同时安装。安装时，应严格控制高度和平面位置。支座定位后，即可向预留孔中填充水泥砂浆，同时应注意将垫板下的空缝填满，并采用收缩水泥砂浆。

(3)钢筋混凝土摆柱式支座

摆柱上下两端各用两块与弧形支座相同的钢板支座，用C40-C50混凝土制成，柱体内除放置竖向钢筋外，还需设水平钢筋网。摆柱的高度为弧形钢板曲面半径的2倍，梁底与支座接触部位及墩顶垫石内，均需用水平钢筋加强。

(4)板式橡胶支座

①构造

板式橡胶支座是用橡胶或橡胶内嵌进多层加劲材料制成的矩形平板式支座，较普通的型式为钢板加劲的橡胶支座。钢板厚度均为2mm，最多用11层，钢板间橡胶层厚度均为5mm。

②安装

a．应严格按计算支承中心正确就位。

b．安装时，梁底面和墩台顶面应清洁、平整。必要时，可在墩台顶面敷设一层1：3水泥砂浆。

c．为防止支座滑动，可在支座顶面、底面上设置浅的定位孔槽，并使梁底和墩台顶预埋的伸出锚钉伸人定位孔槽加以固定。

d．梁体在纵向斜置时，应按梁体坡度大小予以处理：坡度小于或等于1％时，支座可斜放；纵坡大于1％、小于或等于3％时，支座可平放。

e．在支座旁边空间处的墩台顶面，应设置凹槽，以备在更换或调整支座时安放千斤顶。

5．桥面铺装及桥面排水

桥面铺装是保护主梁部分的行车道板不受车辆轮胎的直接磨损，防止主梁遭受雨水浸蚀。

另外，小桥的桥面铺装部分在桥梁恒载中占有相当比重，应尽量设法减轻铺装的质量。

1)桥面铺装的类型

目前主要有以下几种类型：

(1)混凝土铺装

在非严寒地区的小桥上，通常桥面不做专门的防水层，直接铺装5—8cm的普通混凝土或沥青混凝土铺装层。其标号一般不低于桥面混凝土，铺筑时要有较好的密实度，表面做成粗糙形式，以防滑和减弱光线的反应。普通混凝土耐磨性能好，养生期较长，修补困难。沥青混凝土施工、维修方便，可以做成单层式(5—8cm)或双层式(底层4—5 cm，面层3—4cm)。

(2)防水混凝土铺装

在非冰冻地区的桥梁，桥面需作8-lOcm厚的防水混凝土铺装层。其标号一般不低于桥面板的混凝土标号，其上可不另设铺装层，也可铺筑2cm厚的沥青表面处治作为磨耗层，以延长桥面的使用年限。

2)桥面横坡的设置

(1)为了迅速排除桥面雨水，应将桥面铺装沿横向设置双向的桥面横坡，横坡值一般为1.5％-2％。行车道部分做成抛物线形，人行道则用直线形。

(2)对于板桥或就地浇注的肋梁桥，为节约材料和减轻自重，可将横坡设在墩台顶部而做成倾斜的桥面板。对于装配式肋梁桥，为架设和拼装方便，通常采用不等厚的铺装层以构成桥面横坡。

3)桥面排水设施

雨水渗入混凝土中，使混凝土产生破坏作用，且会锈蚀钢筋。因此，为使桥上雨水迅速排除，应设置必要的排水设施。其中泄水管为桥面的主要排水管道，应在浇注上部构造混凝土时留置安装孔洞，铺设混凝土前进行安装。

当纵坡大于2％时，雨水可流至桥头从引道上排出，在引道的两侧设置流水槽，以防冲刷引道路基。纵坡小于2％则宜在行车道两侧每隔6—8m设置一个泄水管，距离缘石20—50cm。泄水管的类型主要有：

(1)金属泄水管

(2)钢筋混凝土泄水管

(3)横向排水管道

6．伸缩缝装置

桥面行车道及人行道的伸缩缝——般设置在桥跨结构与前墙衔接处、桥墩两侧独立桥跨结构衔接处等，伸缩装置的类型与桥跨结构位移量大小有关，通常有以下几种型式：

1)U形锌铁皮式伸缩缝

2)跨搭钢板式伸缩缝

7．人行道、栏杆及防撞护栏

1)人行道及安全带

(1)在行人稀少地区可不设人行道，为保证行车安全，可改用宽度和高度均不少于0．25m的护轮安全带。

(2)人行道顶面一般均铺设2cm厚的水泥砂浆或沥青砂作为面层，并做成倾向桥面1％—1．5％的排水坡度。此外，人行道在桥面断缝处也必须做伸缩缝。

2)栏杆

作为桥梁的安全防护设备，高度通常为80—lOOcm，对于跨径小而宽度不大的桥梁可为40—60cm。栏杆的间距一般为1．6～2．7m。

3)钢筋混凝土防撞护栏

8．附属工程

(1)桥台锥体护坡

①施工前，应检查护坡基底及附近有无陷洞，以保证护坡稳定。

②锥体填土应按标高及坡度填满，不足应边砌边补填。同时，坡顶应多填2-4cm以防沉陷。

③护坡片石背后应按规定做碎石倒六滤层，以防锥体土被水浸湿。

(2)台后填土

①台背填土应尽量选用渗水土，含水量要刮中。若遇软土地基，可采用掺5％的石灰土。

②填土应分层夯实，压实厚度、遍数及密引度应满足规定要求。

③填土较高时，应增大夯实长度。

(3)台后泄水盲沟

盲沟应以片石、碎石或卵石等透水材料砌筑，沟底用粘土夯实，盲沟应建在下游方向，出口处应高出一般水位0．2m。

二、拱桥的施工方法

拱桥的上部施工按程序可分为拱圈放样、拱架设置、拱圈和拱上建筑砌筑、拱架斜落等。按设计图纸先在地上放出1：1的拱圈大样，按照大样制作拱架、拱块样板。放样必须在样台上进行，样台应在施工期间不发生超过容许的变形，宜在位于桥位附近的平地上，用碎石或卵石夯实，再铺一层2—3cm厚的水泥砂浆。对于左右对称的拱圈，一般只须放出半孔。

1)圆弧拱圈放样

2)悬链线拱圈放样

2．拱石放样

根据确定的拱石宽度(一般为30～40cm)和灰浆宽度(一般1-2cm)，沿拱圈内弧用铡定出每一灰缝中点，再经此点顺相应的内弧半径方向划线，即可定出外弧线上的灰缝中点。内外弧灰缝中点，垂直此线向两边各量出缝宽一半画线，即得灰缝边线。

3．拱圈砌筑

1)准备工作

砌筑拱圈前，须对拱架进行全面检查，注意支撑是否稳固，杆件接头是否紧密，并校核模1顶面的标高和拱腹线的长度。拱圈砌筑应尽快合龙成拱，不可中途停顿。

2)砌筑方法

拱圈的砌筑程序应是保证拱架受力均匀，变形均匀。根据跨径的大小，一般采用下列法：

(1)连续砌筑法适用于16m以内的拱圈砌筑。砌筑时，按拱圈的全厚和全宽，同时由拱脚两端开始连续对称地向．拱顶砌筑，并在拱顶部分堆压适当数量的拱石，以保持平衡。

(2)分段砌筑法

当跨径较大时一般采用分段砌筑法。即全拱分为数段，同时对称砌筑，以保持拱架受力平衡，如图2-8-48所示。如全拱分为6段砌筑，应先砌第1段，后砌第3段，最后砌第2段，或先砌第1、2段，再砌第3段。

(1)块、料石拱圈砌筑

①座浆法

②抹浆法

③灌浆法

(2)片石拱圈砌筑

①立砌面轴

②错缝咬马

③嵌缺平修脚

④座浆挤实

⑤宁高勿低

(3)干砌拱圈砌筑

干砌石拱圈是靠石块间的摩阻力和挤压力的作用而成拱的。砌筑时，应注意以下几点。

①石块大面必须顺辐射面。

②石块接触面应尽可能多，空隙必须用小石块嵌填紧密。

③必须采用刹尖合龙和刹尖卸拱的办法进行施工，

4)拱圈合龙

砌筑拱圈时，在拱顶留一缺口，待拱圈的所有缺口和空缝全部填封后，再封闭拱顶缺口，刮为合龙。可在拱顶缺口内直接用拱顶石及砂浆砌筑；可以采用尖拱法进行合龙，对需要调整内力的拱圈可以采用千斤顶法进行合龙(这两种方法都可以稍微调整拱圈截面的内力)。

(1)尖拱法

(2)千斤顶法

4．拱上建筑砌筑

砌筑拱上建筑的时间：当拱桥跨径不大时，在封拱后3d即可开始；当拱桥跨径较大时，最好在封拱lOd以后开始拱上建筑的砌筑，使灰缝具有抵抗上突的强度。

三、涵洞的施工方法

1．钢筋混凝土圆管涵的预制

1)管节预制

2)管节的运输与装卸

3)管节安装

(1)滚动安装法

(2)滚木安装法

(3)压绳下管法

4)钢筋混凝土管涵施工注意事项

(1)管座混凝土应与管身紧密相贴，使圆管受力均匀。无基圆管的基底应夯填密实，并做好弧形管座。

(2)管节接头采用对头拼接，接缝应不大于1em，并用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞。

(3)管节沉降必须与基础沉降一致。沉降缝宽约2-3em，应用沥青麻絮或其它具有弹性的不透水材料填塞。

(4)所有管节接缝和沉降缝均应密不透水。

(5)各管节应顺流水坡度或平顺直线，如管壁厚度不一致时，应在内壁取平。

2．拱涵与盖板涵施工

1)土牛拱胎(土模)法

用土牛拱胎代替拱架，在小桥涵中使用较多，这种方法能节省木料，既经济又安全。根据实地水流情况，土牛拱胎可做成全填土拱胎、三角形木架的土拱胎等。

(1)拱胎填土应在边墙圬工达到设计强度等级的70％后，分层浇水夯填。每层厚度0．2—0．5m，跨度小的可以厚一些，但亦视土质情况决定。

(2)填土在端墙外伸出0．5—1．Om，并保持1：1．5边坡，填土将达拱坡时，分段用样板校正，每隔30em挂线检查。

(3)土胎面上应设保护层。保护层可以铺设油毡或抹一层15mm厚的水泥砂浆

(4)对砌石拱圈，土牛拱胎上若不设保护层时，可用下述方法砌筑拱圈。

(5)起拱线以上3-4层拱石不受拱胎支撑，可直接砌起。再往上砌时，可用木板顺拱石灰缝按规定拱度放在拱石灰缝处的土牛上，木板下面以土石垫好，随即开始安砌这一层的拱石。砌好后把垫板取出，并将空隙用土填满捣实，再把垫板按规定拱度垫在上一层拱石砌缝处的土牛上，继续砌上一层拱石。拱石砌至拱顶附近时，应先将这部分的土模夯打坚实，填到与标准拱模相差3—5em为止。在拱石下面的四角垫上片石，使拱石与土牛保持一定的空隙，以便校正拱石位置。拱石位置校正后，将其下面的空隙填砂捣实，然后在砌缝中灌以砂浆，这样可以保持不漏浆。在施工中有洪水到来的河沟中不能采用土牛拱胎法砌筑拱圈。

(6)土牛拱胎浇筑盖板涵，其土牛填至桥台顶面标高即可，施工方法与拱涵相同。

2)预制、安装拱圈及盖板

(1)常用模板

①木楔：木模与混凝土接触的表面应平直，耷拼装前，应仔细选择木模厚度，并将模板表面刨光。木模接缝可做成平缝、搭接缝或企口缝，当采用平缝时，应在拼缝内镶嵌塑料管(线)或在接缝外钉以板条内压水泥袋纸，以防漏浆。

②土模：(如图2-8-66)

④拼装式模板

(2)构件运输

构件达到设计强度后才能搬运，常用的运输方法有：

①近距离搬运

②远距离运输

(3)构件安装

①检查构件及边墙尺寸，调整沉降缝。

②拱座接触面及拱圈两边均应凿毛(沉降缝除外)并浇水湿润，用灰浆砌筑。灰浆坍落度宜小一些，以免流失。

③拱圈和盖板装吊可用扒杆、链滑车或吊车进行。

3．涵洞附属工程的施工

1)防水层

涵洞的洞身及端墙，在基础面上凡被土掩埋部分，均涂以热沥青两层，每层厚1—1．5mm，不另抹砂浆。管节接头采用对头拼接，接头处理用麻絮浸以热沥青填满接缝，管上半部从外往里填，下半部从管里向外填。外面用满涂热沥青的油毛毡围裹两道。明涵可采用2cm厚的防水砂浆或4-6cm厚防水混凝土。

2)沉降缝

涵洞和急流槽、端墙、翼墙等，须在结构分段处设置沉降缝。同时，须贯穿整个断面(包括基础)，缝宽约2-3cm。涵身一般每隔4—6cra应设沉降缝一道。凡地质发生变化，基础埋置深度不一，基础对地基的压力发生较大变化，基础填挖交界处，及采用填石抬高基础的涵洞，都应设置沉降缝。置于岩石地基上的涵洞或圆管涵，可不设沉降缝。

沉降缝的填塞方法如下：

(1)基础襟边以下，填嵌沥青木板或沥青砂板，也可用粘土填人捣实，并在流水面边缘以 1：3水泥砂浆填塞，深度约15cm。

(2)在基础襟边接缝外侧以热沥青浸制麻筋填塞，深度约5cm，内侧以1：3水泥砂浆填塞，深约15cm，中间若有空隙，可填以粘土。

(3)各式有基础涵洞的基础襟边以上，均应在沉降缝周围设置粘土保护层，厚约20cm，顶宽约20cm。

3)回填土

涵洞完成后，主体圬工强度应达到70％以上才可回填土。对于拱涵，则必须达到设计强度才可填土；若拱架未拆除，拱圈强度达到设计强度的70％时，可进行拱顶填土，但应在拱圈达到设计强度后，方可拆除。涵洞洞顶及洞身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称水平填筑，并夯(压)实至路基施工规范的要求。涵洞顶上不小于0．5m的填土厚度时，方可用机械填土压实。

复习思考题

1．明挖扩大基础的施工要点有哪些?

2．灌注桩基础的钻孑L方式有哪些?各苇何特点?

3．钻孔常见的工程事故有哪些?如何预防和处理?

4．钻孔灌注桩的施工程序是什么?

5、如何保证钻孔灌注桩的质量?

6、模板和支架的形式有几种?制作上有伺

7．吊装的方法有哪些?

第九章  路基病害处理

第一节  路基病害的成因

一、翻    浆

1．产生的原因

冬季路基开始结冻，不断向深处发展，上下层形成了温度坡差。在负温区内，土中的毛细水、自由水首先结冻，薄膜水逐渐移向冰晶体而结冻，于是该处土粒周围的水膜减薄而剩余了许多表面能，增加了从水膜较厚的土粒处吸温的能力。土中温度高处的水分便向上移动，补充低温处土粒薄膜水的转移。在正温区内，下层水分向零度等温线附近移动，气态水由于冷处比暖处气压小而移向冰晶体，凝成液态水而结冰；毛细水通过毛细作用上升移向冰晶体，部分冻结，部分转变为薄膜水以补给负温区的水分转移，从而造成大量水分积聚在土基上层。由于气候的变化，零度等温线不断下移，形成一层、两层或多层聚冰层。土基中水分冻结后体积膨胀，由于土质不均匀，使路面冻死或冻胀隆起。春季气温回升到0℃以上，土基开始解冻，由于路面导热性大，路中的融解速度较两侧快，水分不易向下及两侧排泄，土基上层便呈现过湿状态。当融解到聚冰层时，土层的湿度有时会超过液限。土基承载力极低，在车辆通过时稀软的泥浆便会沿着开裂的路面缝隙挤出或形成较深的车辙和鼓包，此即为翻浆现象。

2．造成土基冻胀与翻浆的条件

1)土质。采用粉性土质做路基，便构成了冻胀与翻浆的内因，粉性土质毛细上升速度快，作用强烈，为水分向上积聚创造了条件。

2)水文。地面排水困难；路基填土高度不足；边沟积水或利用边沟作农田灌渠，路基靠近坑塘；地下水位较高的路段；为水分积聚提供充足的水源。

3)气候。多雨的秋天；暖和的冬天；骤热的晚春；春融期降雨等都是加剧湿度积聚和翻浆现象的不利气候。

4)行车。通行过大的交通量或过重的汽车，能加速翻浆发生。

5)养护。不及时排泄积水，弥补裂缝，会促成或加剧翻浆的出现。

二、滑  坡

滑坡的成因很多，主要由水害引起的。因此，重视导水、排水是防止滑坡的主要措施。坍方滑坡的主要有：

1、堆积层滑坡。其主要由于地下水引起的；

2、残积层滑坡。由于强烈的化学风化作用，使坚硬的基岩风化成土和碎石而形成的；

3、黄土滑坡。由于黄土对水的不稳定而引起的；

4、粘性土滑坡。水沿裂缝下渗，使土的强度降低而引起的；

5、破碎岩体滑坡。由碎(块)石和粘土混合组成的岩体，失去完整性，且地下水位较多而引起的。

三、崩塌

在比较陡峻的斜坡上，岩体或土体在自重作用下，由高处崩落下来，损坏路基，这种现象称为崩塌。崩塌形成的原因主要有：

1．地形。陡峻的山坡是产生崩塌的基本条件；

2．岩性。节理发达的块状或层状岩石，层后硬岩覆盖在软弱岩层之上的陡壁易发生崩塌；

3．降水。暴雨或久雨之后，水分沿缝隙渗入岩层，降低了岩石裂隙间的粘聚力和摩擦力，增加了岩体的重力而引起崩塌；

4．此外，冲刷、地震和人为开挖也可引起崩塌。

四、泥  石  流

泥石流是一种突发性的含大量泥砂石块的洪流。泥石流对路基的危害主要是通过堵塞、淤埋、冲刷、撞击等造成的，也可通过压缩、堵塞河路使水位壅升，淹没上游沿河路基，或者迫使主河槽改道，引起对岸的冲刷，造成间接水毁。泥石流的形成主要有以下原因：

1．流域内有丰富的松散固体物质；

2．地形陡峻，沟槽纵坡较大；

3．流域中上游有大量的降雨、急剧消融的冰雪或渠道、水库的溃决。

五、高填路堤下沉

高填路堤下沉主要有堤身下沉与地基下陷两种类型，不均匀下沉将造成局部路段的破坏。高填路堤下沉是公路工程主要质量通病之一，其形成原因主要有：

1．工程地质与地形情况所引起；

2．水文与气候情况；

3．路堤填料不符合要求；

4．设计中存在缺陷；

5．未能严格按施工规范进行施工。

第二节  路基病害的处理方法及施工工艺

一、翻浆处治

路基一但发生了翻浆，可适当地选用下面的方法处治。

1．挖渗水坑

在翻浆路段的中心线上，顺路向每隔4—6m挖一个圆坑，其直径30～40m，坑深要挖到冻土层以下10cm左右，以便把融化的冰水引聚到坑内，再加以掏除。适用于土路及粒料路面路段。但要设立交通安全标志，以保行车安全。

2．挖换土

把翻浆路段上的土挖出来，挖到稳定土层，然后把挖出的土摊在路肩晾干再回填。或换铺一层水稳性较佳的土壤。此法适用于翻浆较严重的路段。

3．换铺粒料

挖除稀泥填以碎石、碎砖或炉渣等粒料，表面整平后直接通车，或在下面填一层干土，再铺上粒料，垫平后通车。此法也是用于翻浆严重地段。

4．掺石灰

在翻浆路段上，撒铺石灰块，并用木棍或木榔头捣夯，使石灰进入路基里面去。此法可用于土路已经翻浆破坏了的路段。

二、滑坡的防治

滑坡的防治主要有以下措施：

1、水。滑坡体上及以外的地表水，应拦截引离，可采用截水沟、明沟、渗沟等排水构造物；地下水可采用支撑渗沟、边坡渗沟及截水渗沟等措施。

2、减重。在滑坡体后缘挖除一定数量的滑体，以减小滑体的下滑力，常与其他方法配合使用。减重的弃土，应尽量堆填于滑坡前缘，以稳定滑坡，减重后的坡面，应注意整平、排水及防渗。

3、支挡措施。根据滑坡性质，可采用干砌石垛、重力式防护挡土墙、锚杆及加筋土挡土墙等构造物进行处理。具体可参见挡土墙施工部分的有关内容。

三、崩塌的防治

崩塌的防止措施主要有：

1、拦截构造物

2、支补构造物

四、泥石流的防治

泥石流的防止措施主要有：

1．水土保持措施。在易发生泥石流地区植树造林，平整填洼，修筑截水沟、边坡渗沟等排水工程，设置支挡工程。

2．跨越措施。以桥梁、涵洞、过水路面、明洞、渡槽等形式跨越泥石流区域。

五、路基下沉的处治技术路基下沉一般可用换土复填法、固化剂法、粉喷桩法、灌浆法进行处治。

第十章  施工过程管理

根据工程建设项目的形式、具体条件和施工组织的需要，路基工程的施工过程管理可分为施工的组织管理、工程质量保证体系和施工过程的质量控制。

第一节  施工组织管理

根据路基施工的特点，路基工程大体可分为土石方工程、小桥涵工程、防护支挡工程和排水工程。路基工程作为建设项目的单位工程，按工程量的大小、工程实体的类型和施工单位的条件可划分为一个或几个施工路段。因此，施工组织管理应根据工程的实际情况而定。

一、施工组织设计

施工单位应根据施工图设计文件中的施工组织设计，编制可实施性施工组织计划，用以引导、安排路基工程的施工，它是施工单位制定年度、季度施工计划和编制月、旬作业计划的重到依据，是施工单位保证工程质量和工程进度的必要措施。

1．施工组织设计的内容

施工组织设计的内容主要有：

1)工程情况简介，如工程规模、数量、工期、特征，主要地质、水文、气候情况，技术要求等。1

2)施工技术方案，尤其是特殊季节的施工方法，新技术、新工艺、新材料、新设备的施工剧量保证措施。

3)施工进度计划，包括工程总进度计划和分年度计划，以及需要的工日数、机械台班数。

4)施工总体及部分工程平面布置，施工现场平面布置。

5)劳动需要量及来源，包括总需要量和分工种、分年度的需要量。

6)施工机械、筑路材料、施工用水、用电的分年度需要量和供应情况、解决方案。

7)施工准备工作进度表。

施工组织设计可用文、图、表三种形式表示，做到形象、准确、简单。

2．施工组织设计的编制依据和程序

施工组织设计的编制依据为：设计文件和施工组织总体设计；现场核对、恢复定线的补充资料；施工单位的资质水平和机具装备水平；有关规范、规程、合同等。

二、施工组织设计的实施

施工组织设计是一种指导施工的技术经济文件，为保证其顺利进行，除了一般的管理工作外，还必须随时根据现场实际情况，不断进行修正和平衡，以保证计划的实现。

1．施工作业计划

施工作业计划是施工单位的施工任务、施工进度计划和现场具体情况的综合产物，是施工单位进行施工的直接依据，是改进现场管理和执行施工进度计划的关键措施。施工作业计划可分为月作业计划和旬作业计划，一般包括本月内应完成的施工任务和资源需要等内容。

施工作业计划由直接进行施工的基层单位编制，经管理部门批准后，以施工任务单的形式下达给所属的施工技术人员执行。

2．施工调度

施工调度工作，是组织施工中各个环节、各专业、各工种协调动作的中心。必须随时掌握施工进度，了解施工计划完成情况；了解材料、燃料供应、进场情况和电力供应情况；对停水、停电、停工、断路及工程事故等申请进行审查、批复，把对工程的不利影响降低到最低限度。

3．施工原始记录

施工单位从事施工活动的原始记录，是各项工程完成情况的文字和数据反映，是鉴定工程质量等级的可靠资料，还是交付使用后进行养护管理、维修的依据。原始记录主要包括：各种原材料、半成品、成品的检验、试验记录；主要测试记录；隐蔽工程检查记录及照片；各种有关质量问题的报告，如变更设计申请、质量事故报告等；工程进度日记，交接检查记录。

第二节  工程质量控制体系

为使工程顺利有序地进行，保证工程的整体质量，创造优质精晶工程，工程建设项目的管理部门在工程的组织、施工、交工验收、质量监督等环节应根据工程项目的具体特点和特定条件建立相应的工程质量控制体系。    工程质量控制体系一般由工程项目建设部门(业主)、施工部门(承包方)、专业部门(工程监理)和政府部门(工程质量监督)共同组成。各部门应设置相应的质量保证机构，层层控制，相互制约，共同保证工程质量。

一、建设部门(业主)的质量控制

建设部门(业主)为了控制工程项目的整体质量和投入营运后的公路服务水平，在工程实施过程中，需要设置相应的临时部门(如建设指挥部)，合理地协调工程的质量、进度和资金的关系。其中，工地中心试验室对施工标段、工程项目的施工阶段和施工部位进行全面的技术控制，通过组织抽检、复查、验收等环节，将工程隐患尽量消除在施工的各个阶段中。

二、施工部门(承包方)的质量控制

施工部门(承包方)根据合同文件，建立工程质量保证体系，组建行之有效的机构，全面、具体、系统地控制工程质量。

目前，施工单位设置与工程质量相关的机构主要有工程技术、施工机械、试验检测、质量验收等组别。工程技术组全面负责工程各环节的质量及相互组别间的协调，控制工程的关键工序；施工机械组根据可实施的施工组织计划，合理地选用机械的型号、性能及数量；试验检测组负责所有的工程试验(标准试验和阶段性常规试验)和施工各阶段、各部位的试验与检测，为工程的阶段性实施提供可靠、可行的指导性建议；质量验收组全面掌握工程项目的质量，施工原始资料，为工程的竣工验收提供详实、可靠的资料。

三、专业部门(工程监理)的质量控制

工程监理是工程顺利、有序进行的重要保证，是工程项目实施全过程的监控核心。作为相对独立的部门，工程监理以业主与承包方签订的合同文件为依据，执行与业主签订的监理委托合同，平等、公正、依法保证业主与承包方在质量、进度、资金等合同的履行。监理工程师按照合同要求对影响工程质量的各个因素从原材料、施工工艺到成品进行全过程的质量控制。对工程实施中的实际情况和可预见性的工程隐患采取合理的处理措施，并利用旁站、抽检、试验、验收和指令性文件等手段进行质量控制。

四、政府部门(工程监督)的质量控制

作为独立的政府部门的工程质量监督站，对工程项目的质量进行全方位的监督。对工程实施中的建设业主在工程的立项、审批、组织形式、招(投)标及合同文件的执行、工程的计量支付等方面进行监督；对现场施工单位的企业资质、技术人员素质、机械设备力量、管理水平及模式等进行抽查、测试和复审。对工程监理的组织模式、人员素质、业务水平、执法能力进行全面的复查和督导。工程质量监督站对工程的重要环节、主要部位通过工程试验与检测不定期地进行跟踪监督，并对整个工程项目进行质量验收与质量评定。

第三节  施工过程的质量控制

一、前期工作

施工单位进入现场后，需要熟悉所承包的施工路段的周围环境，以便统筹考虑生活住所、料场位置、出行交通及工程初期的安排等。

1．施工现场核对

熟悉设计文件后，施工单位应会同业主、设计单位代表、工程监理进行现场核对，与设计文件有严重不符的地方，应按相应的合同条款执行。

2．材料检验与标准试验

施工单位应会同业主、工程监理对设计文件中确定的料场进行实地复查，核定材料的工程性能和产量，必要时，可增加候补的料厂，以满足工程需要。对取土场和路基以内远运利用的料样应取样做试验鉴定。

工程中的钢材、水泥等材料应使用国家免检产品，并随机抽样检验。砂、石、石灰等材料须做常规的工程试验，以确定其路用性能。

对现场材料随机取样，做路基的标准试验。一般有：最佳含水量试验、最大干密度试验、液塑性试验、钢筋的强度和韧度试验、石灰的钙镁含量试验、水泥的强度试验、改善土的灰(石灰、水泥等)剂量试验、构造物的混凝土及砂浆强度试验等。试验的结果应与工程监理的试验结果作对比，经双方确认后，报工地中心试验室审批。

3．拟定施工方式

根据编制的施工作业计划和工程量的分布情况、难易程度，合理安排施工段落，拟定施工方式。土石方和构造物可以同时施工，也可以分期分段施工，一般采用平行作业法和流水作业法进行多劳力、多作业面施工，以缩短工期。

二、施工过程质量控制

路基工程包括的项目较多，工作点散，且施工方式不同。因此，施工单位应根据自身的条件和技术人员的数量、素质合理地确定作业计划，以免影响工程质量。

1．过程的控制

1)原地面的处理

路堤地基土密实，且地面横坡不陡于1：10时，可直接填筑；零填或填土高度低于0．50m，应清除表层草皮及腐殖土；横坡较陡时，应开挖台阶。当地基土为耕地或松土时，应压实后再填筑；经过水田、池塘、洼地时，应先排水清淤，后回填、压实，特殊时，可采取挖除、填碎砾石等措施，以保证基底有足够的稳定性。

挖方路堑处的表层土，若利用在路基上，应清除表层草皮、树(竹)根及腐殖土等。

2)隐蔽工程施工

对特殊地基的处理如砂桩、砂井、碎石桩、插板桩、粉喷桩、土工布等应严格遵循相应的设计和施工规范，并进行数据记录，跟踪检测，掌握地基的变形和沉降速度，以控制路基的稳定。对构造物的天然基础施工，应检查其基底的平面位置、尺寸大小、基底标高，基地土质的均匀性、地基稳定性及承载力，施工日记及有关试验资料等。对构造物的桩基础的施工，应由具备相应资质的部门进行桩身检测(结构完整性检测)和单桩承载力检测。同时应对桩基的原材料及半成品、人工挖孔桩孔底检测。

3)路基施工

对路基的填筑，主要控制填土路基土的颗粒大小、杂质含量、分层厚度、含水量、塑性指别和分区的压实度等指标；对填石或土石混填路基，主要控制石块的尺寸、空隙、分层厚度、碾剧机械类型、施工方式和压实度等。零填及挖方地段的施工，应检测地基的承载力和翻松层的压实，挖方边坡的坡面是否平顺，有无浮石、扎堆、坑穴等。

4)构造物的施工

应检查构造物的施工方式是否合理，施工工序是否规范，控制现场材料的质量、砂浆和混凝土的强度。

5)特殊地段的施工

挖方地段施工时，应检查开挖面的排水设施，挖方边坡与有关防护工程的衔接，结构物台后填料类型、施工方式和压实度检测。

6)特殊季节的施工

冬季施工时，应不得填筑冻土块；基底应清除积雪；填方路堤应在全宽内分层压实，并预留沉落量；施工工序要紧凑，随挖、随填、随压；路基的填挖结合部，应在冬季前做完，或在天暖后用解冻土填压。

雨季施工时，应加强路基的排水工作，特别注意填料的选择。对低洼地段、高填深挖地段、工程地质水文条件不良地段及受水浸害地段，不宜施工。

2．施工过程的质量抽检

1)路基的含水量和压实度，应分层分路段全幅控制，路基范围内任意点都应满足规范要求。一般粘性土可采用环刀法，石质土或改善土结合施工方法可采用灌砂法，有条件时，可采用贯人仪法和圆锥仪法。

2)对取土场的土质应根据开挖的深度，经常进行检测，并根据土质的变化(成分、含水量)随时调整施工的标准试验。同时对进场材料(砂、石等)根据料源经常进行检测，以指导施工配合比。

3)对路基改善土，应控制其含水量和含灰量，同时现场取样，以7d无侧限抗压强度控制其施工质量。

4)对构造物工程，应检查石料的强度，砂浆和混凝土试块的抗压强度。

3．阶段性验收

1)路基的构造物施工完后

2)特殊路基地段施工完成后

3)路基施工应根据路槽深度建压实度的控制，并在路基施工结束后，按《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071—98)进行路基检测。

第三篇  路面施工

第一章  概    述

一、路面工程的特点

路面作为公路的重要组成部分，除了直接承受行车荷载外，还受到温度、水、阳光和空气等自然因素的影响。路面工程的施工工艺和施工质量，直接影响到公路的行车速度、行车安全和营运效益，是关系到公路整体服务水平的关键。路面必须具备下列基本要求：

1．足够的强度

路面的整体结构和各组成部分，必须具有一定的强度，以防止路面在各种力的综合作用下出现磨损、开裂、坑槽、波浪和沉陷等破坏现象。

2．足够的稳定性

路面在外界各种影响因素作用下，强度的变化幅度越小，其稳定性就越好。路面的稳定性主要有水稳定性、温度稳定性和时间稳定性等。

3．足够的平整度

路面的平整度，对行车的速度、安全和舒适有较大的影响，不平整的路面还会产生积水，加速路面的破坏。路面等级越高，对平整度的要求也越高。

4．足够的抗滑性能

行驶在路面上的车辆，车轮与路面之间应具备足够的摩阻力，特别是雨天或冰滑的路面，为保证行车安全，路面应具有足够的抗滑性能，即要有足够的粗糙度。路面施工包括：施工前的准备工作、施工过程、施工管理(进度控制、质量控制、资金控制、施工安全管理)以及工程质量的验收与评定。

二、施工的前期工作

1．组织准备

组织准备包括路面工程项目的施工组织机构和施工劳动组织两方面。

1)建立施工组织机构

根据路面工程及项目的特点，组建技术配备精良、设备先进齐全、生产快速高效的施工组织管理机构，建立工程项目分工责任制，完善工程质量分级管理体系。

2)建立劳动组织体系

根据确定的工程施工进度、工期计划安排及劳动力的调配，合理地组织安排施工环节和施工过程，严格劳动纪律，严把工程质量关，实施奖惩制度，最大限度地创造最佳效益。

2．技术准备

1)熟悉设计文件

2)编制施工方案

3)技术咨询

4)施工放样

3．现场准备

施工现场的准备，直接影响到工程质量和工程进度，应做好以下工作：

1)“三通一平”

根据施工方向、运输路线、生活场所、料场及水电供应等临时设施，做好相应区域的通电、通水、通路及场地平整的工作。

2)原有路基的检查

3)交通管理

4．物资准备

1)机械设备准备

2)材料准备

3)生活设施准备

第二章  路面基层(底基层)施工

第一节  路面基层(底基层)结构简介

路面的基层(底基层)可分为无机结合料稳定类和粒料类。无机结合料稳定类又称半刚性类，一般包括水泥稳定类、石灰稳定类和综合稳定类。粒料类包括级配碎(砾)石、填隙碎石、泥 (灰)结碎石和天然砂砾(石)。

一、半刚性基层(底基层)

1．半刚性基层材料的特点

整体性好、承载力高、刚度大、水稳性好，且较为经济。目前，已广泛地应用于各等级公路的路面基层(底基层)。

2．半刚性基层(底基层)路用性能

半刚性基层(底基层)路用性能的比较如表3-2—1。

二、粒料类基层(底基层)

粒料类中的泥(灰)结碎石、填隙碎石属于嵌锁型基层(底基层)，强度主要依靠碎石之间的嵌锁和摩阻作用所形成的内摩阻力以及粘结力，其强度和稳定性取决于石料的强度、形状、尺寸、均匀性、表面粗糙度以及施工时的压实程度等。

粒料类中的级配碎(砾)石、符合级配的天然砂砾属于级配型基层(底基层)，其强度和稳定性取决于粒料之间的内摩阻力和粘结力的大小，即很大程度上取决于碎(砾)石的类型、最大粒径、细料的含量及塑性指数以及密实度等。

第二节  常用材料的要求

一、半刚性基层(底基层)

1．土

(1)要易于粉碎，便于碾压成型。

(2)最大粒径：用作基层时，不超过40mm(方孔筛，下同)；用作底基层时，不超过50mm，颗粒组成应满足表3-2-2的要求。水泥稳定类作底基层时，土的均匀系数应大于5，实际中宜大于10。

(3)液、塑性指数：水泥稳定类时，液限不宜超过25％，塑性指数不宜超过17；水泥稳定砂时，可在砂中掺人少量塑性指数小于12的粘性土(亚粘土)，以便于碾压；石灰稳定类时，塑性指数宜为15—20；综合稳定类时，塑性指数宜为12—20。

(4)硫酸盐、有机质含量：水泥稳定时，有机质含量不应大于2％，硫酸盐含量不应大于0．25％；有机质含量超过2％以及塑性指数偏高的土必须先用石灰进行处理，才可用水泥稳定；石灰稳定类的土的有机质含量不应超过10％，硫酸盐含量不应超过0．8％。

2．集料

(1)压碎值：基层(底基层)所用的碎、砾石应具有一定的抗压能力，一般公路的基层不大于 35％，底基层不大于40％；高等级公路不大于30％。

(2)颗粒组成：水泥稳定类、石灰稳定类及综合稳定类的集料的颗粒组成应满足表3-2-3、表3-2-4的要求。

3．水泥

技术指标满足要求的硅酸盐水泥、矿渣水泥或火山灰水泥都可用于稳定土，但应选用终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥。不得使用快凝水泥、早强水泥以及受潮变质水泥，宜采用低标号的水泥(如原325号)。

4．石灰

应满足m级以上的生石灰或消石灰的技术指标。实际使用时，应尽量缩短石灰的存放时间，如需存放较长时间，应覆盖封存，妥善保管。

外石灰、贝壳石灰、珊瑚石灰等应通过试验，若稳定土混合料的强度符合规范的要求，也可使用。高等级公路的基层(底基层)宜采用磨细生石灰。

5．粉煤灰

干粉煤灰堆放时应加水，以防止飞扬造成污染。湿粉煤灰的含水量不宜超过35％。使用时，应将凝固的粉煤灰打碎或过筛，同时清除有害杂质。

6．水

无有害物质的人、畜饮用的水均可使用。

二、粒料类基层(底基层)

1．级配碎、砾石

(1)石料应具有足够的强度，且不低于Ⅳ级。

(2)碎、砾石的压碎值，高等级公路不大于30％，一般公路不大于35％。

(3)碎、砾石中的扁平、长条颗粒总含量应不超过20％。

(4)用于基层时，碎、砾石的最大粒径不应超过40mm；用作底基层时，碎、砾石的最大粒径不应超过50mm。

(5)颗粒组成和塑性指数应满足表3-2-5，表3-2-6中的有关规定。同时，级配曲线宜圆滑居中，严格控制小于0.5mm以下的细料含量与塑性指数，且两者的乘积对于中、干旱地区不应大于120，对于潮湿多雨地区不应大于100。

2．填隙碎石

(1)用作基层时，碎石的最大粒径不应超过60mm(圆孔筛)；用作底基层时，最大粒径不应超过80mm。

(2)扁平、长条颗粒总含量应不超过15％。

(3)粗碎石的颗粒组成应满足表3-2-7中的有关规定。

(4)轧制碎石的5mm以下的石屑作为填隙料，宜满足表3-2-8的要求。

(5)石料的压碎值，用作基层时不大于26％；用作底基层时不大于30％。

3．泥(灰)结碎石

(1)采用机轧碎石或天然碎石，应坚硬且尽量接近立方体并具有棱角。

(2)扁平、细长颗粒含量不宜超过20％。

(3)碎石的颗粒组成范围应满足表3-2-9的要求。

(4)粘土的塑性指数一般为18-27，且不得含有腐殖质和其他杂质。

(5)石灰质量不得低于Ⅲ级，土和石灰的总含量不应大于20％(与石料质量比)，石灰剂量占土重的8％—12％。

第三节  施工工序

目前，在路面的基层(底基层)的施工中，混合料的拌和方式主要有路拌法和厂拌法，其摊铺方式有人工和机械两种。对于高等级公路，一般先通过修筑试验路段，制定标准施工方法后进行大面积施工。修筑试验路段的目的：

1．检验计划投入拌和、运输、摊铺、碾压、养生等过程的使用设备的可靠性；

2．检验混合料的组成设计是否符合质量要求，以及各道工序的质量控制措施；

3．确定大面积施工的材料配合比及松铺系数；

4．确定每一作业段的合适长度和合理厚度；

5．提出标准施工方法。

一、石灰稳定土的施工

石灰稳定土一般采用路拌法，高等级公路施工中，已较多地采用集中拌和法。

1．路拌法施工

路拌法的主要工序如图3-2-1所示。

(1)准备工作

包括流程图中的前三道个工序。

①施工前应对下承层(土基或底基层)按质量验收标准进行验收，合格后，才能进行中线放样，并在两侧路面边缘外0．3—0．5m处设指示桩，在指示桩上标出基层(底基层)边缘设计标高及松铺厚度位置。

②根据各路段基层(底基层)的宽度、厚度及预定的干密度，计算各路段需要的干燥集料数量。

③根据混合料的配合比、材料的含水量以及运输车辆的吨位，计算各种材料每车料的堆放距离。对于以袋为计量单位的石灰等结合料，应计算出每袋结合料的堆放距离。

④根据各集料所占比例及松干密度，计算各集料的松铺厚度，以控制集料的施工配合比。

(2)集料摊铺

根据试验或试验路段确定的松铺系数，准备集料用量。摊铺前，如下承层的表面过分干燥，应适当洒水，使表面湿润。集料或土应尽可能摊铺均匀，不应有离析现象。

(3)集料整型轻压

只有集料或土层表面平整并具有一定的密实度，人工摊铺时，才能将表面摊铺均匀。因此，集料或土摊铺均匀后，必须进行整型，使表面具有规定的路拱，并用两轮压路机碾压一至两遍，使集料或土的表面平整和较密实。

(4)摊铺石灰

根据计算的石灰堆放间距，在现场用石灰做标记，同时划出摊铺石灰的边线。用刮板均匀摊铺，并量测石灰的松铺厚度，根据石灰的含水量和松密度，校核石灰的用量。

(5)拌和洒水

①使用灰土拌和机或稳定土拌和机进行“干拌”1—2遍，使石灰分布到全部土中，不要求完全拌和，而是预防加水过程中石灰成团。然后边洒水边拌和，进行“湿拌”。

②使用犁进行拌和时，犁翻的遍数应成双数。第一遍由路中心开犁，将混合料向中间翻，此时应慢速前进，使土层翻透。第二遍应相反，从两边开犁，将混合料向外侧翻。犁翻过程中，

应注意犁翻的深度，不得在稳定土和下承层间残留一层“素土”，宜将下承层表面1-2cm刮破。

③洒水车洒水时，不要中断，不得在正进行的路段上掉头或停留。拌和机械在洒水机后配合进行过程中，应及时检查混合料的含水量，一般宜比最佳含水量略大1％-2％，拌和直至水量足够、混合料颜色及含水量均匀为止。

④对于石灰稳定粒料，应先将石灰拌和均匀，然后均匀地摊铺在具有规定路拱、表面平整并有一定密实度的粒料层上，再一起进行拌和。

(6)整平

①混合料拌和均匀后应立即用平地机进行初平。一般在直线段，由两侧向路中心刮乎；在曲线段，由内侧向外侧刮乎。然后，用轮胎压路机、轮胎拖拉机或平地机快速碾压一遍。

②不平整的地方，用齿耙把表面5em耙松；必要时，用新拌的混合料找平，再进行碾压。每次整平碾压，均需按要求调整坡度和路拱。

③接缝处的整平，应顺适平整，并应包括路肩。

④为避免出现薄层贴补，在总厚度满足要求的情况下，摊铺时宜“宁高勿低”；整平时，宜“宁刮勿补”。

(7)碾压

①整型后当混合料处于最佳含水量不超过1％—2％范围时，进行碾压。如表面水分不足，应适当洒水。

②在人工摊铺和整型的情况下，应先用拖拉机、6-8t两轮压路机或轮胎压路机碾压一至两遍，再用重型轮胎压路机、振动压路机或12t以上的三轮压路机进行碾压。

③如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和，或用其他方法处理，使其达到质量要求。

④碾压结束之前，用平地机终平一次，使高程、路拱和超高符合设计要求，局部低洼之处，不得找补，以免出现薄层贴补现象。

(8)养生及交通管理

①养生期应采取洒水保湿措施，一般为7d左右。

②未采用覆盖措施时，应封闭交通。采用覆盖砂或喷洒沥青膜养生，不能封闭交通时，应限制车速不得超过30km／h。

③养生期结束，应立即施工上层，以免产生收缩裂缝；或先铺一封层，开放交通，待基层充分开裂后，再施工上层，以减少反射裂缝。

④每层施工厚度一般为15—20~m，当采用振动羊足碾与三轮压路机配合碾压时，厚度可以达25cm。设计厚度过大时，应分层施工，下层应稍厚些。但上层不宜少于lOem，下层碾压后，应立即施工上层，不需专门养生。

2．集中拌和法(厂拌法)

一般利用强制式拌和机或双转轴桨叶式拌和机在中心站集中拌和，也可用路拌机械或人工在场地上进行分批集中拌和。

(1)集中拌和法的生产流程如图3-2-2所示。

(2)拌和时，土块要粉碎，且最大尺寸不超过15mm。

(3)配料要准确，含水量要略大于最佳含水量1％—2％。

(4)拌成的混合料运送到现场，用摊铺机、平地机或人工按松铺厚度摊铺均匀，如有离析现象，应用机械或人工补充拌和。

(5)整型、碾压及养生交通管理与路拌法相同。

3．人工路拌法

在工程量不大，又没有拌和机械的情况下，可以采用人工沿路拌和。

(1)按事先计算的数量将土料、石灰分堆运到路上，不连续间隔放置。

(2)拌和可采用筛拌法或翻拌法。采用筛拌法时，将细粒土和石灰混合或交替过孔径15—20mm的筛，然后加水拌和至均匀为止。采用翻拌法时，将过筛的土和石灰先干拌1-2遍，再加水拌和至均匀为止。为使水分充分均匀，可当天堆方闷料。

(3)石灰稳定低塑性指数的砂性土和粉性土时，为便于成型，可采用下列方法：

①大量洒水，分两阶段碾压。第一阶段，洒水后用履带拖拉机或轮胎压瞎轨先压2—3遍，初步稳定。第二阶段，待水分接近最佳含水量时，再用12t以上压路机压实。

②当没有履带拖拉机时，洒水后先用轻型压路机碾压两遍，然后，覆盖一层素土，再用12t压路机压实，养生后，将素土层清除干净。

二、水泥稳定土的施工

水泥稳定土的施工，按拌和方法有路拌法(就地拌和法)：集中拌和法(厂拌法)、移动拌和机沿线拌和法。

1．路拌法

(1)施工准备

①在水泥稳定土的下承层(土基或底基层)上恢复中线，测量断面高程，并在两侧路肩边缘外设置指示桩，在桩上标定水泥稳定土的设计高程。

②水泥稳定土施工前，应检查下承层是否合格。对于土基，应用12—15t三轮压路机或等 I效的碾压机械进行碾压检验，发现土过干，表面松散或土过湿“弹簧”现象，应采取挖开晾晒、换土、掺生石灰或粒料等措施进行处理。对于底基层或老路，应进行弯沉的测定、坡度和路拱的检验。强度达不到要求的，须采用 [增加底基层的密实度，加厚底基层，改善底基层的材料或挖换质量好的材料等措施进行修补；

对坑槽、搓板等现象应进行处理，以满足设计要求。运料前，应用洒水车对底基层均匀洒水，使表面湿润。

③粉碎土。当水泥稳定土所用的土为土基上层的一部分时，需翻松一定深度的土层，并粉碎直至适合与水泥拌和。翻松和粉碎的深度与混合料中的水泥剂量、稳定土层厚度有关，根据翻松层的土的干密度与水泥稳定土层的预期干密度相比，可确定合适的深度。可采用圆盘耙、旋转耕作机、稳定i拌和机或旋转松土机等设备配合平地机或铧犁进行粉碎。为便于粉碎，可在8—24h之前，喷洒合适的水量预湿土壤。粉碎结束后，用平地机整平，均匀地摊铺在预定长度和宽度的路段上。

④准备选料。主要是选择稳定混合料中的土料。

料场选择：从沿线初步选定的料场，分别选取代表性的土样，做土的性能试验和水泥土混合料的力学试验，以选定料场。

选料采集：将料场表层覆盖土、草皮、植被、树根等杂物用推土机清除干净，按预定深度自上而下采集土料，有明显分层变化时，应及时采集样品做各项试验。选料的运输与堆放：土料应按计算的数量和间距进行堆放，并做好排水工作。较大的土块应进行粉碎和筛除，然后用平地机整平。

(2)洒水预湿与整平轻压

翻松、粉碎和运到现场的选料，均需洒水预湿。一般预湿后土的含水量应为最佳含水量的70％左右。对中粒土、粗粒土预湿后的含水量比最佳含水量低2％—3％为宜；对含砂较多的土，可比最佳含水量大1％—2％，预湿后，应整型成要求的路拱和坡度，并用两轮压路机碾压1-2遍，使表面平整，具有一定的密实度。

(3)摊铺水泥

根据水泥稳定土层的压实厚度、预定的干密度、水泥剂量及施工作业面计算每袋水泥的摊铺面积和堆放间距。

①根据计算的间距，在现场放置标记，并划出摊铺水泥的边线。

②用刮木板将水泥均匀摊开，有条件时，用散装水泥撒布车撒铺水泥将更准确、均匀。

(4)拌和、洒水湿拌

拌和、洒水湿拌的方法和要求与石灰稳定土相同。

(5)整型

整型的方法和要求与石灰稳定土相同。

(6)碾压

水泥稳定土整平后，应立即用15t三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机在路基全宽内进行碾压。

①含水量合适时，碾压不得少于6遍。碾压时，应由两侧路肩向路中心，由曲线内侧向侧进行碾压。错轮时，后轮迹的重叠宽度不得少于后轮宽度的二分之一。边部及路肩宜多月2～3遍。

②压路机不得在已完成的或正在碾压的路段上“掉头”或急刹车：，以避免破坏基层表面。

③碾压过程中，发生“弹簧”、松散起皮等现象，应及时翻开换料或加水泥重新拌和，碾压至规定的干密度为止。终压前，应用平地机终平一次，局部低洼之处，不得找补，以免出现贴补薄层。

④为满足水泥稳定土表面的平整，对于砂(砾)质土，适宜用轮胎压路机或钢轮压路机；对于砂质粘土，适宜用轮胎压路机；振动压路机适用性较广，且压实效果”良好，现已被广泛用于工程中。

(7)接缝和掉头处的处理

两个工作段的衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，留5—8m不进行碾压。第二段施工时，将前段留下的部分，再加部分水泥，重新拌和，并与第二段一起碾。压。具体方法如图3-2-4所示。    ”

a)把已压实段的末段切成垂直面，并将下一段已粉碎的土推离接缝；

b)将一块方木放在已压实段的末端，并用一张厚建，筑纸保护，纸上用土覆盖(或铺木板)；

c)将粉碎的土铺开直到接缝处，在新段上洒水，使其含水量达到要求的值，并推铺水泥；

d)水泥和土完全拌和，需要时，可加些水；

e)将拌好的混合料推离接缝，割断厚纸并将方木移去；

f)将拌好的混合料铺回到接缝，并用纸将水泥土混合料与覆盖土隔开；

g)新段已压实，仅在接缝处留少量工作，将覆盖土及纸移去，然后将高出部分刮平。

(8)养生

水泥稳定土经拌和、压实后，在规定的7d养生期内，可以用帆布、粗麻袋、稻草、麦秸或农用地膜湿润养生。若用砂养生，砂层需7～10cm厚，铺匀后，洒水保持湿润。

2．集中拌和法

对于高等级公路，尤其是高速公路应采用集中拌和法制备基层和底基层混合料，以保证拌和质量和消除“素土“夹层的危险。集中拌和法除了中心站的一套固定式拌和机械外，所需要的其他机械与路拌法相同。

(1)拌和机

工程中，常采用固定式稳定土拌和机，也可采用强制式的水泥混凝土拌和机或沥青混凝土拌和机来拌和水泥稳定土。

固定式拌和机械目前主要有：

①移动式连续拌和机：适用于沿线料场布置较密的工地，中心站的规模可根据所需的产量

②固定式连续拌和机：适用于相对固定的较大型料场，数个大料斗上的皮带输料器，可供存放和输送规定数量的不同尺寸的集料。

③间歇式拌和机：与水泥混凝土拌和机配合使用拌和水泥稳定粗料土，适用于修补工作的／j、工地。目前，主要有普通倾筒式混凝土拌和机、双桨叶拌和机、卧式桨叶拌和机及锅式拌和机。

(2)摊铺混合料

①为减少混合料中水分的散失，运料时应覆盖，且运输时间一般在30min以内。

②宜采用两台摊铺机前后错列摊铺(相距5-lOm)，相邻工作道的混合料摊铺间隔时间不能超过25min。摊铺均匀后应立即碾压。

③采用沥青混凝土摊铺机摊铺水泥稳定土时，应严格控制好平整度、高程等，避免出现离析现象。

④采用备有轨道的摊铺机或有自动找平装置的摊铺机，特别是当摊铺机包括适当的压实设备，只需要压路机进行补充碾压时，摊铺预拌的水泥混合料表面的平整度可以达到规定要求。

3．移动式拌和法

采用移动式拌和机的施3232序包括准备工作及加工处理两部分，具体如下：

(1)准备工作(施工放样与其他方法相同)

①采用原路基土作为混合料的土料

a．整型路基，使其路拱和坡度符合设计要求。

b．翻松路基土到预定的深度。

c．如需要，则粉碎土。

d．堆积土，并平整料堆。

②采用路外选料

a．把路基或底基层整型成要求的路拱和坡度。

b．压实路基或底基层。

c．选料准备(包括采集、运输和摊铺)。

d．堆积选料。

(2)加工处理

①撒铺水泥：将水泥撒铺在堆料的顶面后，应立即拌和。

②拌和、摊铺及碾压：与其他方法相同。

移动式拌和机加工水泥稳定土的工作状况参见图3-2-5所示。

三、石灰粉煤灰稳定土的施工

石灰粉煤灰稳定土，可以利用常规的施工设备进行拌和、摊铺和碾压。其施工要点是混合料的组成成分要拌和均匀，摊铺到合适的厚度，压实至规定的密实度。目前工程中，采用集中拌和法与路拌法。

1．集中拌和法

为保证配料准确，拌和均匀，应尽可能采用中心站集中拌和法。

(1)拌和

可在中心站采用强制式拌和机、双转轴桨叶式拌和机，也可用路拌机械在场地上分批集中拌和。

①土块、粉煤灰块要粉碎；

②配料要准确；

③含水量要略大于最佳含水量；

④拌和要均匀；

⑤石灰应贮藏在筒仓中，粉煤灰可露天覆盖堆放，含水量宜在15％—20％。

(2)运输

可以用普通的自卸车运料，并适当覆盖，以防水分损失或沿路飞扬。

(3)摊铺

混合料运到现场后，应尽可能用机械摊铺，应注意摊铺均匀，保证一定的平整度。

(4)压实

可用轮胎压路机、振动压路机等进行压实。轻型压路机初压后，可用重型钢轮压路机进行碾压，并在终压前，用平地机进行整平。

一般压实厚度为15—18cm，重型振动压路机可以达20～25cm。若设计厚度较大，应分层摊铺压实，上下层的施工间隔时间不宜过长，最好在同一天铺筑。下层不应有松散材料，摊铺上层时，下层的表面应保持潮湿。

2．路拌法

路拌法一般用于二级和二级以下公路的施工。施工过程中，应注意混合料的均匀性和粗细颗粒的离析现象。

(1)下承层的准备

用石灰粉煤灰处理原路上的集料时，应检验集料是否合格，并能满足混合料的级配要求。若原路上集料中的细料是粘土矿物，可先用石灰处理，增加混合料的和易性。施工步骤为：

①翻挖原路上的土集料，必要时进行粉碎；

②整平按要求的宽度和厚度摊铺的土料层，以便摊铺石灰和粉煤灰；

③撒布拌和均匀的石灰和粉煤灰混合料；

④拌和混合料，并使混合料具有一定的含水量；

⑤整平?昆合料达到要求的厚度；

⑥压实达到规定的密实度。

(2)撒布石灰和粉煤灰

①对于密实式石灰粉煤灰混合料，应先将石灰和粉煤灰拌和均匀后，再撒铺到粒料层上。若需作短时间堆放，应处在干燥状态。对于悬浮式混合料，应先撒布粉煤灰再撒布石灰。

②粉煤灰宜在含水量15％—25％状态下撒布。

③石灰和粉煤灰应摊铺均匀。

(3)拌和

一般采用转轴式拌和机进行拌和，如宝马拌和机。也可使用平地机进行拌和，但应注意避免出现离析现象。对于没有专用拌和机械的次要公路，可采用四或五铧犁配合旋转耕作机或缺口圆盘耙进行拌和。

拌和过程中，拌和层底部不得留有“素土”或“素粒料”夹层。

(4)压实

与集中拌和法施工相同。

(5)养生

养生期一般为7d，若石灰粉煤灰作为底基层，需养生10～14d，再铺筑上面的结构层。

(6)透层或下封层

石灰(水泥)粉煤灰集料基层养生结束后，宜开放交通一段时间，以磨去表面的二灰薄层，露出集料颗粒，清扫表面浮土，然后喷撒透层沥青或做下封层。做透层时，宜采用浓度较稀的慢裂型沥青乳液。

四、级配碎(砾)石的施工

级配碎(砾)石的施工应做到：集料级配要满足要求，配料要准确，细料的塑性指数需符合规定，掌握好松铺厚度，路拱横坡符合规定，拌和均匀，避免粗细颗粒离析。级配碎(砾)石的施工一般采用路拌法，为保证质量要求，级配碎石有时采用集中拌和法。

1．路拌法

路拌法的施工工艺如图3-2-7所示。

(1)准备下承层

①土基或垫层等下承层的表面应平整、坚实，具有一定的路拱，没有松散材料和软弱地

方。

②下承层的平整度和压实度应满足规范要求。

③下承层必须用12-15t的三轮或等效的压路机进行碾压(碾压3—4遍)检验，发现过干松散、低坑、搓板、车辙或过湿“弹簧”现象，应采用填补、耙松洒水碾压、挖开晒干、换土、掺石灰或集料等措施进行处理。

④对于底基层，压实度检查和弯沉测定的结果不符合要求的，应采用补充碾压、换填好料、挖开晾晒等措施。

⑤检查各断面的标高是否满足要求。

⑥槽式断面路段，两侧路肩每隔5～10m应交错开挖泄水沟。

(2)施工放样

恢复中线，并在两侧路肩边缘外0．3-0．5m设指示桩。逐个断面进行高程测量，并在指示桩上标记结构层的设计高度。

(3)计算材料用量

根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及预定的干密度，计算所需要的各种集料的数量，并推算每车材料的堆放间距。

(4)运输和摊铺集料

同一料场的路段，运输应由远到近按计算的间距堆放，堆放的时间不宜过长，一般仅提，前数天。料堆间每隔一定距离应留缺口用以排水。应事先通过试验确定集料的松铺系数，一般人工摊铺时为1．40～1．50，  平地机摊铺时，为1．25-1．35。级配碎石的未筛分碎石摊铺平整后，在其较湿润的情况下，向上运送石屑，用平地机并辅以人工将石屑均匀摊铺在碎石层上，或用石屑撒布机将石屑直接均匀撒布在碎石层上。采用粗细不同的多种集料时，应将粗集料铺在下面，并处于湿润状态，再将细集料铺在上面。

(5)拌和及整型

①对于级配碎石，应用稳定土拌和机拌和。若没有，也可用平地机或多铧犁与缺口圆盘耙配合拌和。对于级配砾石，可采用平地机拌和。

②拌和时，稳定土拌和机应拌2遍以上，且深度应到级配碎石底层，最后一遍拌和前，可先用多铧犁贴底面翻拌一遍。一般需拌5—6遍，结束时，混合料的含水量应均匀，并较最佳含水量大1％左右，且不应出现离析现象。

③平地机整平，并具有一定的路拱后，用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速初压一遍，再用平地机进行整平和整型。

④用拖拉机牵引四或五犁铧进行拌和。第一遍，由路中心开始，将混合料向中间翻，同时应慢速前进。第二遍应相反，从两边开始，将混合料向外翻，一般应拌6遍。

⑤在整型中，应禁止车辆通行。

(6)碾压

①整型后，应立即用12t以上三轮压路机、振动压路机或轮胎压路机进行碾压。应由两侧路肩向路中心，由曲线内侧向外侧进行碾压，后轮应重叠1／2轮宽，且须超过两段的接缝处。一般需碾压6—8遍，并使表面没有明显轮迹。头两遍的速度宜为1．5～1．7km／h，以后为2．0—2．5km／ho

②路面两侧区域应多压2～3遍。

③严禁在以完成或正在碾压的路段上“调头”或急刹车。

④含有土的级配碎(砾)石层，应进行滚浆碾压，直到表层没有多余的细土为止，然后将表层薄层土清除干净。

(7)接缝处理

作业段的衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，应留5—8m不碾压。第二段施工时，将留下的部分一起加水拌和，整平后进行碾压。施工时，应尽量避免纵向接缝。当分两幅铺筑时，应搭接拌和。前半幅全宽碾压密实，后半幅拌和时，应将前半幅边部0．3m左右搭接拌和，整平后一起碾压。另一种方法是在前半幅的边部用高度与结构层的厚度相同的方木或钢模板作支撑，进行碾压。后半幅施工时，再拆除方木或钢模板，进行碾压。

2．集中拌和法

级配碎石混合料可以在中心站利用强制式拌和机、卧式双转轴桨叶式拌和机、普通混凝土。拌和机等进行集中拌和。将混合料运到现场后，用沥青混凝土摊铺机、水泥混凝土摊铺机或稳定土摊铺机等摊铺混合料。

①正式拌和前，应先调试所用的设备，使混合料的组成和含水量达到规定要求。

②运到现场的混合料，应按计算的间距堆放。

③应设专人消除集料的离析现象。

④用平地机进行整型与碾压，方法与路拌法相同。

⑤横缝、纵缝的处理与路拌法相同。

五、填隙碎石的施工

1．准备下承层和施工放样

准备下承层和施工放样的过程及施工要点与级配碎(砾)石基层路拌法相同。

2．备料

根据各路段基层或底基层的宽度、厚度及松铺系数(1．20—1．30)，计算粗碎石的需要量和每车料的堆放间距，填隙料的用量约为粗碎石的30％—40％。

3．运输和摊铺粗料石

可用平地机或其他合适的机具将粗料石均匀地摊铺，具体的施工过程与级B《碎(砾)石基层路拌法相同。

4．撒铺填隙料和碾压

(1)干法施工

①初压

用8t两轮压路机碾压3—4遍，使粗料石稳定。碾压的顺序与级配碎(砾)石基层路拌法相同。结束时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。

②撒铺填隙料

用石屑撒布机或类似设备将干填隙料均匀地撒布在已初压的粗料石层上，松厚约2．5—3．Oem，并扫匀。

③碾压

用振动压路机慢速碾压，将全部填隙料振人粗料石间的孔隙中，方法与初压相同。

④再撒铺填隙料和碾压

用石屑撒布机或类似设备将干填隙料再次均匀地撒布在已初压的粗料石层上，松厚约2．0—2．5cm，并扫匀。

振动压路机经补料再次碾压，直至全部孔隙填满，并清扫表面多余的填隙料，须看到粗料石。

⑤孔隙全部填满后，用12-15t三轮压路机再碾压1-2遍。碾压前，宜在表面先洒水约3kg／m2。

⑥厚度过大时，应分层摊铺和碾压。压实后的下层表面应清扫干净，使粗料石外露5—lOmm，再摊铺和碾压上层。

(2)湿法施工

①初压、撒铺填隙料、碾压、再撒铺填隙料和碾压的过程与干法施工相同。

②粗料石表面孑L隙全部填满后，应立即洒水，直至饱和，但勿使多余水浸泡下承层。

③用12—15t三轮压路机在洒水车后进行碾压。碾压过程中，将湿填隙料扫人孔隙中，直至细集料和水形成粉砂浆为止。粉砂浆的数量，以在压路机轮前能形成微波纹状为宜。

④停留一段时间，结构层水分散失变干后，将表面清扫干净。

⑤厚度过大时，应分层摊铺和碾压，方法与干法施工相同。

六、泥(灰)结碎石的施工

泥(灰)结碎石含有较多的粘土，水稳性较差，只适合用于中、低级公路，不宜作沥青路面的基层。若使用时，应严格控制用土量及塑性指数，且用于干燥路段。在中湿和潮湿路段，应采用泥灰结碎石，以提高其水稳性。再泥(灰)结碎石的施工方法主要有灌浆法和拌和法。

1．灌浆法

目前，常采用这种方法。

(1)准备工作

(2)摊铺石料

(3)初步碾压

(4)灌浆

(5)碾压

2．拌和法

拌和法是将土(或土加石灰)直接撒铺在乎整的碎石上，用平地机、多铧犁或多齿耙均匀拌和，然后用三轮压路机或振动压路机进行碾压，碾压方法于灌浆法相同。碾压过程中，一般需补水碾压4-6遍，撒铺嵌缝料，再继续碾压，直至无明显轮迹及结合料完全稳定为止。

第四节  配合比和压实度控制

路面基层(底基层)的混合料配合比设计，是保证基层(底基层)路用性能的前提，是控制基层(底基层)施工质量的重要依据。按照理论配合比的组成设计，制作试件(块)，通过试验，检验混合料的技术性能，并结合工程的实际特点，调整和修正理论配合比，提供工地配合比，并确定最大干密度和最佳含水量，以指导施工。因此，在施工过程中，应严格控制混合料的配合比，以保证基层(底基层)的施工质量。

压实度是检查和控制路面基层(底基层)压实效果的重要技术指标，是工程施工质量控制的主要手段。它直接影响到路面基层(底基层)的强度、刚度及平整度，良好的压实度可延长工程的使用寿命。根据结构层的类型、位置及工程的实际特点，压实度的现场检查可采用不同的

方法。

一、配合比的控制

路面基层(底基层)的配合比可根据不同的情况进行调整。对硅铝粉煤灰，采用粉煤灰作基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比为1：2-1：9。采用石灰粉煤灰土做基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比为1：2-1：4。石灰粉煤灰与细粒土之比为30：70—90：10。采用石灰粉煤灰粒

料做基层或底基层时，石灰与粉煤灰之比为1：2-1：4。石灰粉煤灰与级配粒料(中粒土和粗粒土)之比为1：6～1：4。

按上述的配合比制成所需要的试件，采用重型击实试验确定混合料的最大干密度和最佳含水量。并根据工地预定达到的压实度，计算各种结合料剂量时试件应有的干密度。

二、压实度的控制

现场压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值。路面基层(底基层)的现场压实度控制通常采用灌砂法、环刀法、核子密度仪法和钻芯法。

1．灌砂法适用于现场测定基层(底基层)的各种材料压实层的密度和压实度。当集料的最大粒径小于15cm，测定层的厚度不超过150mm时，宜采用ΦlOOmm的小型灌砂砂筒；当集料的粒径等于或大于15mm，但不大于40mm，测定层的厚度超过150mm，但不超过200mm时，应采用Φ150mm的大型灌砂砂筒测试。现场测定时，量砂要准确、规则，试坑的周壁应垂直，同直径，且贯穿整个碾压层。

2．环刀法适用于龄期不超过2d的无机结合料稳定细粒土的密度测试，所取的试样宜处在碾压层的中部，不适用于含有粒料的稳定土及松散性材料的基层(底基层)。

3．核子密度仪法适用于施工质量的现场快速测定，不宜用作仲裁试验或评定验收试验。但现场测试时，对人体有害。打洞时，洞壁附近的结构受到一定的破坏，影响了测定的准确性，因此，需要与常规方法进行比较，验证其可靠性。

4．钻芯法适用于龄期较长的无机结合料稳定类基层和底基层的密度检测，也适用于检验从压实的沥青路面上钻取的沥青混合料芯样试件的密度，以评定沥青面层的施工压实度。由于沥青混合料标准密度的确定存在不定性，新的检测方法规定了三种标准密度方法：马歇尔击实试件密度、试验路段钻孔取样密度、由实测最大密度按空隙率折算的标准密度。

复习思考题

1．路面基层(底基层)的结构类型有哪些?各有何特点?

2．路面基层(底基层)对主要材料有何要求?

3．稳定类路面基层(底基层)的施工特点有哪些?

4．稳定类路面基层(底基层)的压实度控制方法有哪些?

第三章  路面垫层施工

路面的垫层介于基层和土基之间，其主要作用是调节和改善土基的水温状况，以保证面层和基层具有必要的强度、稳定性、抗冻胀能力及基层的荷载应力，减小土层所产生的变形。因此，垫层的材料选择、结构形式和施工工艺须满足其排水、隔水、防冻或防污等方面的要求。

一、结构类型

垫层根据选用的材料不同，分为透水性垫层和稳定性垫层。根据其设置目的和作用不同，可又可细分为稳定层、隔离层、防冻层、防污层、整平层和辅助层。

透水性垫层是由松散的颗粒材料如砂、砾石、炉渣、片石、锥形块石及圆石等构成。其对材料的强度要求不高，但水稳性、隔热性和吸水性一定要好。稳定性垫层是由整体性材料如水泥稳定土、煤渣石灰稳定土等构成。目前，路面工程中，常用的垫层有石灰土或煤渣石灰土、砂垫层、隔离层(透水性与不透水性)等形式。

二、实用特点

1．石灰土或煤渣石灰土

这类垫层成型后，强度高，板底性强，有良好的水稳性和冻稳性。煤渣石灰土具有较强的保温性能，可以减少翻浆和冻胀的危害。

2．砂垫层

这类垫层具有较大的孑L隙，能切断毛细水的上升，冻融时又能蓄水、排水，可减少路面的冻胀和沉陷。

3，隔离层

一般设置在土基顶面以下0．5-0．8m处，其目的在于隔断毛细水上升，防止水分积聚，以保持土基上层干燥。

透水性隔离层采用碎石、砾石、粗砂等大孔隙材料做成，能切断毛细水的上升。不透水性隔离层可用喷洒沥青材料的沥青土、铺油毛毡或塑料薄膜等做成，能起到隔断毛细水和横向渗水的作用。

三、棠用材料的要求

1，砂垫层

砂垫层的材料宜采用中、粗砂，不得掺有细砂及粉砂，砂的等级与含泥量应满足规范的要求。

2．石灰土垫层

石灰土垫层能提高地基的承载力，减少沉降，用在厚度不大于3m的软弱土层上，效果较好。

1)石灰

现场使用的石灰一般为熟石灰，过筛后的粒径不得大于5mm，且不得夹有未熟化的生石灰块，含水量也不宜过大，氧化钙与氧化镁的含量不低于50％。拌制强度较高的石灰土，宜选用1或Ⅱ级石灰，石灰的贮存时间不宜超过三个月。

2)土料

作为填料和胶结材料，土料的颗粒不得大于50mm，其中细颗粒(<0．005mm)的含量宜多些，一般采用塑性指数>4的粘性土。

3)石灰剂量

石灰土中的石灰剂量应在合适的范围内，一般情况下，采用2：8或3：7。

3．当采用石灰、粉煤灰作为二灰垫层时，与石灰土相似，但强度较石灰土垫层高。施工最佳含水量为50％左右，石灰与粉煤灰的配合比为20：80或15：85。

四、施工程序

1．砂垫层的施工

1)施工要点

(1)施工时应分层铺砂，逐层振密或压实，分层的厚度一般为15-20em，密实度的控制方法有振动法(包括平振、插振、压实)、水撼法、碾压法等。

(2)砂砾垫层应无明显粗细粒料分离，最大粒径不宜大于5em。

(3)砂垫层的宽度应宽出路基边脚0．5-1．Om，两侧墙以片石护砌，以免砂料流失。

(4)碾压时的最佳含水量一般控制在8％-12％。

2)施工程序

(1)当地基表层具有一定厚度的硬壳层，承载力较好，能上运输机械时，一般采用机械分堆摊铺法，即先堆成若干砂堆，然后用机械或人工摊平。

(2)当硬壳层沉载力不足时，一般采用顺序推进摊铺法。

(3)当地基表层很软时，首先要改善地基表层的持力条件，使其能上轻型运输工具和人员。

2．石灰土垫层

石灰土垫层施工要点：

(1)施工前须对下卧地基进行检验，对局部软弱土坑，应挖除，用素土或灰土填平夯实。

(2)施工时应将灰土拌和均匀，控制含水量，如土料水分过多或不足时应晾干或洒水浸润。

(3)控制分层松铺厚度，按采用的压实机具现场试验确定，一般松铺30cm，分层压实厚度为20cm。

(4)压实后的灰土应采取排水措施，三天内不得受水浸泡。

(5)灰土垫层铺筑完毕后，要防止日晒雨淋，及时铺筑上层。

复习思考题

1。垫层的类型有哪些?

2．垫层对材料有什么要求?

3．垫层施工要点有哪些?

第四章  路面面层施工

公路的路面面层，直接承受车辆的荷载压力，其工程质量影响到公路的服务水平和使用寿命。

公路的面层根据行车荷载作用下的力学特性包括柔性路面(沥青类)和刚性路面(水泥混凝土)。

第一节  沥青类路面

沥青路面具有表面平整、无接缝、行车舒适、耐磨、噪声低、施工期短、养护维修方便，且适宜分期修建等特点，在路面工程中得到广泛的应用。

沥青路面的类型，主要有沥青混凝土、沥青碎石、沥青贯人式、沥青表处等。

一、沥青混凝土

沥青混凝土路面由几种不同粒径的矿料(如碎石、轧制砾石、石屑、砂和矿粉等)，用沥青作结合料，按一定比例配合，在严格控制条件下拌和，经压实成型的路面。

1．结构特点

沥青混凝土路面具备很高的密实度和强度，整体性强，透水性好，有较大的抵抗自然因素破坏作用的能力，使用寿命长、耐久性好。通常，为产生较大的粘结力，须在混合料中掺加一定的矿粉。同时，要求基层具有足够的强度。

沥青混凝土面层宜采用双层式结构，下层采用粗粒式或中粒式沥青混凝土，上层采用中粒式或细粒式沥青混凝土。对于高速公路，也可采用三层式结构。

沥青混凝土的温度稳定性较差，在高温季节易产生波浪、推挤和拥包现象，因此应严格控制施工温度。

2．分类

按所用的沥青材料可分为地沥青混凝土和煤沥青混凝土；

按摊铺时的温度可分为热拌热铺和热拌冷铺沥青混凝土；

按沥青混合料最大粒径可分为粗粒式、中粒式、细粒式和沥青砂；

按路面的结构型式可分为单层式、双层式和三层式。

目前，沥青混凝土面层广泛地用于重交通道路和高速公路的面层。粗粒式沥青混凝土常用于底面层(面层的下层)，中粒式沥青混凝土主要用于面层的上层，或用于单面层。

沥青混凝土混合料的技术指标应符合要求，其极限抗弯强度应满足弯拉应力验算的要求。

二、沥青碎石

沥青碎石是由几种不同大小的矿料，掺有少量矿粉或不加矿粉，用沥青作结合料，按一定的配合比组成。

1．结构特点

沥青碎石的空隙率较大，且混合料中仅有少量的矿粉或没有矿粉，其强度以石料间的嵌挤为主，粘结为辅。主要有以下特点：

1)高温稳定性好，路面不宜产生波浪，裂缝少。

2)对石料和沥青规格要求较宽，比较容易满足。

3)沥青用量少，造价低。

4)路表面容易保持粗糙，有利于行车安全。

5)因空隙率大，易透水，其粘结力较差。

6)沥青老化后，路面结构易松散，耐久性不好。

2．结构类型

为防止水分渗入和保持路面的平整度，须在其表面加铺表面处治或沥青砂等封层。

按施工方法可分为热拌热铺、热拌冷铺、冷拌冷铺。

按矿料最大粒径可分为特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式等。

根据设计厚度又可分为单层式(4-7cm)和双层式(约lOcm)。    ]

目前，沥青碎石路面常用于中等交通道路的路面面层或底面层(面层的下层)。在改建和、新建二级公路时，也部分采用其作为路面面层的上层，下层采用沥青贯人式碎石。

三、沥青贯入式

沥青贯人式路面是在初步压实的碎(砾)石上，用沥青浇灌，再分层撒铺嵌缝料和浇洒沥青，并通过分层压实而形成的一种较厚的路面面层，其厚度通常为4-8em。

根据沥青材料贯人深度不同可分为深贯人式(6-8em)和浅贯人式(4-5em)。

沥青贯人式路面强度高、稳定性好、施工简便、不易产生裂缝，但沥青材料洒布在矿料中不易均匀，因此，强度不均匀。为了防止表面水的渗入，须加封层密闭表面空隙，以增强路面的水稳性和耐用性。如果封层采用拌和法施工，则其下部宜采用贯人法，常称为沥青上拌下贯式路面，其厚度一般为5-80n。

四、沥青表处

沥青表面处治是用沥青裹覆矿料，铺筑厚度小于3em的一种薄层路面面层。

1、结构特点

沥青表面处治的作用是保护下层路面结构层，防水，抗磨耗，防滑和改善碎砾石路面的使用品质。为保证矿料间良好的嵌挤作用，同一层的矿料颗粒尺寸应力求均匀，最大粒径应与表处层的厚度相同，且所用沥青须有一定的稠度。

沥青表面处治的施工应在寒冷季节到来之前半个月结束，以确保当年能在一定的高温条件下，通过行车碾压使路面成型。

2．类型

沥青表面处治按施工方法不同可分为层铺法和拌和法。目前，常用的层铺法根据浇洒沥青及撒铺矿料的层次可分为单层式、双层式和三层式。

1)单层式

浇洒一次沥青，撒铺一次矿料，厚度1．0—1．5cm。适用于交通量少于300辆／昼夜的路面，使用年限3—5年。

2)双层式

浇洒二次沥青，撒铺二次矿料，厚度1．5—2．5cm

3)三层式

浇洒三次沥青，撒铺三次矿料，厚度2．5—3．Ocm

第二节  水泥混凝路面

一、水泥混凝土路面的特点

水泥混凝土路面具有刚度大、强度高、稳定性好、养护维修费用低、使用寿命长等优点，在道路工程特别是高等级、重交通量的道路中已得到广泛的应用。随着设计理论和施工技术的成熟以及新材料的研究发展，为适应现代交通发展的需要，水泥混凝土路面结构也有了较大的改进。

目前，根据交通量的大小，水泥?昆凝土路面的面板厚度为18—24cm，高等级公路已广泛地采用了25cm的厚度，交通量很大的重交通道路的面板厚度可达28—30em。路面结构采用水泥稳定粒料、水泥石灰稳定土等基层和多形式、多层次的稳定土底基层，路面总厚度达70—lOOcm。

二、对水泥混凝土的要求

为确保混凝土路面经久耐用，混凝土应有一定的抗压、抗折强度。一般抗压强度不低于30MPa，抗折强度应不低于4．OMPa。为保证拌和均匀，运输和摊铺时不发生离析，振捣后不发生蜂窝麻面，路面混凝土的坍落度一般规定为1-2em，其工作度约30s。水灰比通常为0．5-0．55，当采用真空吸附方法时，水灰比可降到0．35-0．40。混凝土的含砂率一般为28％-33％。

混凝土路面完工后，要经过2-3周的湿治养生才能开放交通，如需提前，则可加入早强剂，铺筑3—5d后，即可开放交通。当采用干硬性混凝土时，需掺人减水剂，以改善其施工和易性。为提高混凝土的和易性和抗冻性，需掺入加气剂，使混凝土具有3．5％-5．5％(体积比)的含气量，加气后的混凝土强度稍有降低，可采用降低水灰比和含砂率来补救。

三、施工前的准备工作

1．施工组织

根据规模的大小、施工的期限，组织机构的设置，如计划统计、测量放样、机械材料、

现场试验、质量检查、安全管理、现场施工、后勤供应等，分工合作，协调管理。根据设计和招投标文件，编制分期施工组织计划，合理组织劳动力和机械设备。

2．施工现场布置

1)混凝土的拌和方式有集中拌和与分段拌和两种。现场有足够的水源、电源、且材料

充足时，宜采用集中拌和。当路段较长，缺少适当的场地和运输机械时，宜采用分段拌和法。一般汽车运送混凝土时，两端供应距离以2—5血为宜；人工运送混凝土时，供应距离不能超过800—1000m。

2)拌和地点。应选在运距经济合理，水源充足且方便，便于堆料，排水条件良好，机

械搬运方便的地方。为提高工效，材料可沿路堆放，随工程进展移动，随拌随铺。

3)材料估算与堆放。施工前，根据所需材料(水泥、砂、石子)进行估算，订出分期供应计划，随用随调。材料堆放应碎石靠前，砂堆靠后，水泥应贮藏在附近仓库，并做好防雨、防潮措施。

4)早准备。施工前，应备齐专用和一般机具，如振捣器、平整机、：细、切缝机、振动夯压板，以及磅秤、捣钎、洒水机、扫帚等机具，并对主要机具进行检修，校验，且准备富余设备，以备紧急使用。

3．测量放样

1)据设计文件，测放出路中心线、路边线、曲线主点、变坡点及伸缩缝、胀缝的位置，

并加以固定。

2)引测临时水准点于路旁固定点上，供施工时使用。

3)对测量放样的数据和资料须经常检查、复核。

4．混凝土材料的试配

施工前，应根据设计要求，做好混凝土材料的配合比设计及各项试验工作。应根据

不同材料，按不同的配合比，做出至少三组以上的抗压、抗折试块，分别作7d、14d、28d

龄期试压。经过各方面的综合论证，选取级配优良、水泥节省、强度符合要求的配合合比。

5．土基和基层的检查与整修

对路面施工前的土基和基层应检查其含水量和密实度、基层的几何尺寸、路拱、平整度等符合要求时，应予以修复。对旧路面上的坑洞、松散区域以及路拱、宽度不符合要求之处，应翻修调整压实。当不设基层时，可设置整平层6—10。m。

第三节  联结层、磨耗层和保护层

一、联  结  层

沥青路面施工中，根据基层(底基层)的要求和路面的特定条件，需要设置一定的联结层。通常有透油层和粘层。

透油层一般用在石灰或水泥稳定土、级配砂砾、级配碎石、石灰稳定工业废渣(土)等基层上有时路面基层铺筑后，不能及时修筑面层且须开放交通时，也用透层作短期处理以保护基层。实际工程中，宜选用中、慢凝液体石油沥青，用油量在0．8—1．0ks／m2。施工气温应不低于15。 ，并不得在雨季施工；基层完工后表面稍干即可均匀浇洒透层沥青，以利养生；浇洒4-8h后，对于多油处应予以清除或撒砂等矿料；若须开放交通，应增加用油量(约1．3ks／m2左右)，并撒铺适当的石屑或粗砂，同时应控制车速。

粘层一般用在旧沥青路面上修筑沥青面层，沥青面层易产生推移地段或与新铺沥青混合料接触的侧面。宜选用快、中凝液体石油沥青，用油量在0．4—0．6ks／m2。施工浇洒沥青前，粘层下卧层表面应清扫干净；沥青应浇洒均匀，过量处应刮除，且与面层施工间隙不宜过长；养护期内，禁止车辆行人通行。

二、磨  耗  层

1，材料要求

磨耗层是路面的表面部分，作用是抵抗车辆荷载以及自然因素对路面的破坏作用，并提高路面的平整度，从而保证路面的强度和稳定性，延长使用年限。

磨耗尽争用坚硬、耐磨、抗冻性强的级配粒料(如小砾石、石屑、砂砾等)或掺入结合料铺筑。要求檄何条件下，都应具有足够的强度，具有一定数量的骨料并符合最佳级配，同时应有一定数量的粘土，并具有适当的塑性指数。磨耗层最佳级配材料可按表3-4-2选用。磨耗层的厚度，当采用小砾石或石屑时，一般为2—3cm；用砂土混合料时，一般为1．5-

2．Ocm。

2．施工程序

1)清底

整平原路面及路拱，清除表层浮土和松散颗粒，洒水浸润表层。

2)备料拌和

按路段长度和配合比，将细砂砾、石屑或砂与粘性土配备好，间隔堆积路旁，先干拌后湿拌，拌匀后的含水量应略大于最佳含水量1％—2％，然后闷料至次日摊铺。

3)摊铺

摊铺前，应先洒水，使路表湿润。松铺系数为1．3—1．4，摊铺后用路拱板检验。

4)碾压

采用轻型或滚筒压路机进行碾压，一般4-6遍，密实后，即可开放交通，初期应洒水养护。

三、保  护  层

1．特点

保护层是在磨耗层的上面，用砂、土材料铺筑的一薄层，以减小车轮对磨耗层的损坏和自然因素对磨耗层的直接影响。其作用在于延长磨耗层的使用年限，保证路面的平整度。

保护层的厚度一般不大于1cm。保护层可分为稳定保护层和松散保护层，稳定保护层是用砂砾加粘土铺成，多用于干旱和多风地区。松散保护层直接用砂砾铺成，多用于南方湿润地区和砂丰富的地区。

2．施工要求

1)稳定保护层

可分为砂土混合料和土砂封面两种。

砂土混合料是先将砂砾与粘土拌和均匀，撒铺后略作压实，即开放交通利用行车进行碾压。干旱期间应常洒水，雨季应适当撒砂稳定。

土砂封面是先清扫路面、洒水湿润，浇洒一层粘土浆(或铺撒薄层粘土)，接着撒铺粗砂或石屑，扫匀后，控制行车碾压平整。

稳定保护层的粒料组成和级配要求。

2)松散保护层

一般用2～5mm的砂砾材料均匀撒铺在保护层上，厚度为5—8min。材料颗粒应均匀小于0．5mm的颗粒含量不得小于15％。

松散保护层的砂砾因行车影响，应经常补充、清扫，以保持砂砾的均匀和充足。

第四节  常用材料的要求

一、沥青混凝土

1．沥青

可采用粘稠石油沥青或软煤沥青作为结合料。在温度较高和交通繁重的条件下，细粒式沥青混凝土应选用稠度较高的沥青；反之，可采用稠度较低的沥青。

2．碎(砾)石

应选用强度不低于Ⅲ级，耐磨，有棱角且与沥青有较强结合力的碱性石料。石料应清洁于净，不含污泥等杂质，其颗粒级配应满足规范的要求。

天然或人工的砂，均应具有一定的级配组成。砂质应清洁、坚硬、不含杂质，含泥量不大于 4％。

4．矿粉

采用粒径小于0．074mm的石灰石粉，一般不宜少于80％。矿粉作为沥青混凝土的填充料，能显著地提高混合料的强度和温度稳定性。

二、沥青碎石

沥青碎石路面对矿料的强度要求较高，一般为I级或II级石料，且应与沥吾有良好的粘结力。所用矿料的规格参见表3-4-6的要求。

采用的沥青稠度可低些，冷铺混合料所用的沥青稠度应比热铺的低些。

沥青碎石路面采用沥青的质量和标号，应符合表3-4-4的要求，沥青碎石混合料的级配组成、规定如表3-4-8所示。

三、沥青贯入式

沥青贯人式路面所用的沥青材料，当地区气候较冷、施工气温较低、矿料较软或粒径偏细时，应采用稠度较低的沥青；反之，应采用稠度较高的沥青。

沥青贯人式路面所用的矿料，应根据路面厚度确定，一般4—6cm厚的主层矿料最大粒径采用与面层等厚，用量按松铺系数1．1计算；7～8em厚的主层矿料最大粒径为面层厚度的0．9倍或相等，用量按松铺系数1．15—1．20计算。主层矿料中大粒径颗粒含量不得少于70％。所用矿料的等级和规格参见表3-4-9。

沥青贯人式路面所用的嵌缝料，前后层的尺寸应相当，其用量应按平铺一层计算，不得重叠，不得留有空白。

四、沥青表处

沥青表处所用的沥青材料应渗透性好，凝结时间短，有较大的粘接力，且耐久性好，不易老化。施工时，应严格控制石油沥青的针人度和软化点或渣油的粘度。

沥青表处所用的矿料(碎石、砾石)应具有足够的强度和耐磨性，与沥青材料良好的粘接力，且干燥、无风化、清洁、无杂质。碎(砾)石表面应有明显的破裂面，扁平细长颗粒含量应不少于20％。

沥青表处的沥青(渣油)与矿料用量的比例(油石比)是保证沥青表处质量的重要因素，应根据规定范围选用。

五、水泥混凝土路面水泥混凝土的组成材料包括水泥、细集料(砂)、粗集料(碎、砾石)、水及外加剂。

1．水泥

作为混凝土的胶结材料，水泥应具有强度高、干缩性小、抗磨性与耐久性好的特点。水泥品种及强度等级的选用，必须根据公路路面等级、工期、铺筑时间和方法及经济性等因素综合考虑决定。目前。水泥混凝土路面主要采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，水泥中的铝酸三钙含量不得超过5％，铁铝酸四钙含量不得低于18％，氧化钙含量不得超过1％。初凝不得早于1．5h，终凝不得迟于lOh。水泥胶砂试件28d龄期的干缩率不得大于0．09％。

2．细集料

细集料可采用天然砂(河砂、江砂或山砂)，也可采用机轧的人工砂(如石屑等)。细集料应坚硬、耐久、清洁，满足一定的级配及细度模数，且有害杂质含量少。

1)级配

表中I区砂属于租砂，配制混凝土时，其砂率应比Ⅱ区的砂率大，以便于捣实。m区砂为细砂和部分偏细的中砂组成，配制混凝土时，其砂率应比Ⅱ区的砂率小，以便于插捣成型。为提高混凝i锣耐磨性，小于0．08mm的颗粒不应超过3％。

2)细度模数

细度模数反映的是全部颗粒粗细程度，当考虑砂的颗粒分布情况时，应同时用细度模数和级配两项指标反映其性质。路面用砂的细度模数一般在2．5以上。

3)杂质含量

3．粗集料

为保证混凝土具有足够的强度、良好的抗滑性、耐磨性、耐久性，粗集料应质地坚硬、耐久、洁净，且符合一定的级配。

1)技术要求

用表面粗糙且多棱角的碎石配制的混凝土，具有良好的粘附性和较高的强度。砾石配制的混凝土具有较好的工作性。

2)级配

粗集料的最大粒径应不大于40cm，其级配可采用连续级配和间断级配。工程中一般采用工作性优良的连续级配，若为间断级配，应采用强力振捣。

混凝土所用的水，应不含有影响混凝土质量的油、酸、碱、盐类、有机物等。

为改善混凝土的技术性质，在混凝土的制备过程中，常掺人一定量的流变剂、调凝剂和引气剂等外加剂。

1)流变剂

流变剂是改善新拌混凝土流变性能的外加剂，工程中常用的流变剂为减水剂。

混凝土中加入适量的减水剂，可大大地改善新拌混凝土的工作性或显著降低水灰比，从而提高混凝土的强度和改善混凝土的抗冻、抗磨、收缩等性能。

目前，工程中常用的减水剂有木质素系减水剂(简称M剂)、萘系减水剂(NP、MF等)，水溶性树脂(密胺树脂)类减水剂等。

2)调凝剂

调凝剂是调节水泥混凝土凝结时间的外加剂，通常有早强剂、促凝剂、速凝剂和缓凝剂。

早强剂是加速混凝土早期强度发展的外加剂，常用的有氯化钙和三乙醇复合早强剂。

促凝剂是缩短混凝土中的水泥浆从塑性状态到固体状态的转化时间，常用的水玻璃、铝酸钠、碳酸钠、氟化钠、氯化钙和三乙醇胺等。

速凝剂是使水泥混凝土迅速凝结和硬化的外加剂，可用于冬季施工。常用的有红星1号711型、782型等，通常掺人量为水泥用量的2．5％-4．0％，初凝时间可在5min之内，终凝时间在10min之内。

缓凝剂是延缓水泥凝结时间的外加剂，常在气温较高时拌制混凝土使用。目前，主要有羟基羧酸盐类(酒石酸等)、多羟基碳水化合物(糖蜜等)和无机化合物类(Na3POn等)。

3)引气剂

引气剂能在混凝土中形成细小的、均匀分布的空气微泡，对新拌混凝土可改善其工作性、减少泌水和离析，对硬化后的混凝土，可缓冲其水分结冰膨胀的作用，提高混凝土的抗冻性、抗渗性和抗蚀性。

目前，常用的有松香热聚物、烷基磺酸钠和烷基苯碳酸钠等，其质量应符合标准的规定，掺入量宜为水泥用量的0，005％-0．01％，并应经试验和实地试用后再确定是否适用。

6．接缝材料

接缝材料包括接缝板和填缝料。

接缝板应选择能适应混凝土的膨胀与收缩，施工时不变形、耐久性良好的材料。常用杉木板、软木板、橡胶、海绵泡沫树脂类等。

填缝料应选择与混凝土板壁粘结力强、回弹性好、能适应混凝土的收缩、不溶于水、不渗水，高温不溢、低温不脆的耐久性材料。按施工温度可分为加热施工式和常温施工式两种，目前，加热施工式填缝料主要有沥青橡胶类、聚氯乙烯胶泥类和沥青玛蹄脂类等，常温施工式填

在路面工程中，接缝中的软木板、加热式施工填料中聚氯乙烯胶泥和，常温式施工中的M880建筑密封膏以及聚脂改性沥青性能较好。

7．钢筋

水泥混凝土路面所用的钢筋有传力杆、拉杆及补强钢筋等。钢筋的品种、规格应符合设计要求，且表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除，其屈服强度和抗拉强度应符合表34'18的要求。

第五节  施工艺流程

一、沥青混合料路面

沥青混合料包括沥青混凝土、沥青碎石、抗滑表层等几种类型，其施工工艺流程为施工前的准备工作、沥青混合料的拌和与运输、摊铺、压实等过程。

1．施工前的准备工作

施工前的准备工作主要有料源的确定及进场材料的质量检验、机械选型与配套、拌和厂选择、修筑试验路段等项工作。

(1)确定料源及进场材料的质量检验

应从质量和经济两方面综合考虑，选用国外进口沥青或国产沥青，对进场的沥青材料应抽样检测其技术指标。目前，高等级公路路面所用的沥青大部分为进口沥青。在考虑经济性、开采条件、运输条件的情况下，选择质量满足技术标准的料场，并对料场内的石料、砂、石屑、矿粉等做必要的试验检测。

(2)拌和设备的选型及场地布置

应根据工程量和工期选择拌和设备的生产能力和移动方式(固定式、半固定式和移动式)。目前使用较多的是生产率在300t／h以下的拌和设备。

固定式沥青混合料拌和厂，应根据设备的数量、工作时产生的粉尘与噪声、、供电与供水以及施工运输等条件选择厂址和确定场地面积。面积估计可参考表3-4-20的数据。   半固定式和移动式沥青混合料拌和设备可安装在特制的平板挂车上，便于拆装、转移和使用。

(3)施工机械检查

主要对拌和与运输设备、洒油车、矿料洒布车、摊铺机和压路机的规格、性能和运转、液压系统进行检测与检查。

(4)修筑试验路段

正式开工前，应根据计划使用的机械设备和设计的混合料配合比铺筑试验路段，以确定合适的拌和时间和温度；摊铺温度和速度；压实机械的合理组合，压实温度及压实方法；松铺系数；合适的作业段长度。并在试验段中抽样检测沥青混合料的沥青含量、矿料级配、稳定度、流值、空隙率、饱和度、密实度等，最终提出混合料的生产配合比、机械的优化组合及标准施工方法。

2．沥青混合料的拌和与运输

1)试拌

根据室内配合比进行试拌，通过试拌及抽样试验确定施工质量控制指标。

①对间歇式拌和设备，应确定每盘热料仓的配合比。对连续式拌和设备，应确定各种矿料送料口的大小及沥青、矿料的进料速度。

②沥青混合料应按设计沥青用量进行试拌，取样做马歇尔试验，以验证设计沥青用量的合理性，或作适当的调整。

③确定适宜的拌和时间。

④确定适宜的拌和与出厂温度。石油沥青的加热温度宜为130-160~C，不宜超过6h。沥青混合料的出厂温度宜控制在130-160~C。

(2)沥青混合料的拌制

根据配料单进料，严格控制各种材料用量及其加热温度。拌和后的混合料应均匀一致，无花白、无离析和结团成块等现象。每班抽样做沥青混合料性能、矿料级配组成和沥青用量检验。

(3)沥青?昆合料的运输

沥青混合料用自卸汽车运5535地，底板及车壁应涂一薄层油水(柴油：水为1：3)混合液。运输中应覆盖，至摊铺地点时的沥青混合料温度不宜低于130~C。

3．沥青混合料的摊铺

沥青混合料的摊铺，包括下承层准备、施工放样、摊铺机各种参数的调整与选择、摊铺机摊铺等内容。

(1)下承层准备

摊铺沥青混合料时，其下承层可能是基层、路面下面层或中面层。基层完工后，一般浇洒透层油进行养生保护。因通车、下雨使表面发生破坏，出现松散、浮尘、下沉、懈爷，在摊铺沥青混合料前，应进行维修、重新分层填筑并压实、清洗干净。对下承层表面缺陷进行处理后，即可再洒透层油或粘层油。

(2)施工放样

用测量仪器定出摊铺路面的边线位置，并在边线桩上标出路面面层顶的设计高程位置，以控制沥青混合料面层的厚度。对无自控装置的摊铺机，应根据下承层的实测高程和面层的设计高程，确定实铺厚度。

当下承层的表面高程变化较多，使得沥青路面的总厚度与路面顶面设计高程容许范围相矛盾时，应以保证厚度为主。

(3)摊铺机各种系数的调整与选择

摊铺前，需调整与选择摊铺机的参数主要有：熨平板宽度与拱度；摊铺厚度与熨平板的初始工作迎角；摊铺速度。

①熨平板宽度与拱度的调整

为减少摊铺次数，每条摊铺带的宽度应按该型号摊铺机的最大摊铺宽度来考虑。

确定摊铺带宽度时：上下铺层的纵向接茬应错开30cm以上；摊铺下层时，熨平板的侧面与路缘石或边沟间应留有10cm以上的间距；纵向接茬处应有一定的重叠量(平均为2．5-5m)；接宽熨平板时必须同时相应地接长螺旋摊铺器和振动梁，同时检查接长后熨平板底板的平直度和整体刚度。

熨平板宽度调整后，再调整其拱度，可在标尺上直接读出拱度的绝对数值或横坡百分数。拱度调整后要进行试铺校验，必要时再次调整。对大型摊铺机，有前后两副调拱机构，其前拱的调节量略大于后拱。

②摊铺厚度与熨平板的初始工作迎角

摊铺工作开始前，准备两块长方垫木，作为摊铺厚度的基准。垫木宽5—10cm，与熨平板纵向尺寸相同或稍长，厚度为松铺厚度。将摊铺机停置于摊铺带起点的平整处后，抬起熨平板，把两块垫木分别置于熨平板两端的下面。如果熨平板加宽，垫木则放在加宽部分的近侧边处。

垫木放好后，放下熨平板，让其提升油缸处于浮动状态。然后转动左右两只厚度调节螺杆，使它们处于微量间隙的中立位置。此时，熨平板以其自重落在垫木上。

熨平板放置妥当后，利用手动调整机构，调整初始工作迎角。每调整一次，须在5m范围内作多点厚度检验，取平均值与设计值比较。

实际施工中，根据刮板输送器的生产能力和最大摊铺宽度，可方便地调整摊铺厚度。

③摊铺速度

现代摊镛凯具有较宽的速度变化范围，可进行无级调节拥节的原则是保证摊铺机的连续作业。

实践中，摊铺速度还与混合料的种类、温度及铺筑的层次有关。一般面层的下层摊铺速度较快，约为10m／min，面层的上层摊铺速度较慢，为6m／min以下。

摊铺机调整与选择的其他参数还有布料螺旋与熨平板前缘距离的调整，振捣梁行程调整，熨平板前刮料护板高度的调整等，可参阅有关资料。

(4)摊铺机的摊铺

①熨平板的加热

每次开始工作时，应对熨平板进行加热，以防混合料冷粘在板底上，拉裂铺层表面，形成沟槽和裂纹。加热后的熨平板对铺层起到熨烫作用，使路表面平整无痕。但过热，除会使板变形和加速磨损外，还会使铺层表面烫出沥青胶浆和拉沟。连续摊铺中，熨平板充分受热后，可暂停加热。对摊铺低温混合料和沥青砂，熨平板应连续加热，以使底板对材料经常起熨烫作用。

②摊铺机供料机构操作

供料机构的刮板输送器和向两侧布料的螺旋摊铺器的工作，应密切配合，速度匹配。

刮板输送器的运转速度一般确定后应保持稳定，供料量基本依靠闸门的开启高度来调整。

摊铺室内合适的混合料量为料堆的高度平齐于或略高于螺旋摊铺器的轴心线，及稍微看见螺旋叶片或刚盖住叶片为度。闸门的最佳开度，应在保证摊铺室内混合料处于正确料堆高度状态下，使刮板输送器和螺旋摊铺器在全部工作时间内都能不停歇地持续工作。为了保持摊铺室内混合料高度常处于标准状态，最好是采用闸门自控系统。

③摊铺方式

先按前述方法确定摊铺宽度，各条摊铺带的宽度最好相同，以节省重新接宽熨平板的时间。摊铺时，应先从横坡较低处开铺。使用单机进行不同宽度的多次摊铺时，应尽可能先摊铺较窄的那一条，以减少拆接宽次数。若为多机摊铺，应在尽量减少摊铺次数的前提下，各条摊铺带的宽度可按梯队方式作业，梯队间距宜在5-lOm，以便形成热接茬。若为单机非全幅作业，每幅铺筑应在100-150m后调头完成另一幅，并须接好接茬。

④接茬处理

a．两条摊铺带相搭接处的纵向接茬可采用冷接茬和热接茬两种方法。

冷接茬是指新铺层与经过压实后的已铺层进行搭接。摊铺新铺层时，重叠搭接宽度约为3—5cm，且与前一次摊铺带的松铺厚度应相同，同时，对已摊铺带接茬处边缘应铲齐、铲修垂直。热接茬是在使用两台以上摊铺机梯队作业时采用，两条相邻摊铺带的混合料还处于压实前的热状态，较易处理，且连接强度较好。一般搭接宽度约2-5cm。

b．前后两条摊铺带的横向接茬处理时，应将第一条摊铺带的尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角。

4．沥青混合料的压实

沥青混合料的压实包括碾压机械的选型与组合、压实温度、速度、遍数、压实方式的确定及特殊路段的压实(陡坡与弯道)。

(1)碾压机械的选型与组合

目前，常用的压路机有三轮式静力光轮压路机、轮胎压路机和振动压路机。三轮式静力光轮压路机，其质量为2．5—16t，主要用于沥青混合料的初压。轮胎压路机一般为5—25t，可用来进行接缝处的预压、坡道预压、消除裂纹、薄摊铺层的压实作业。振动压路机中的自行式单轮压路机，一般质量为4—12t，常用于平整度要求不高的路面压实。压实度要求较高时，可采用串联振动压路机。在沥青混合料压实中，铰接转向和前后轮偏移铰接转向的串联振动压路机在边缘碾压时，能减少转弯中对路边缘的损坏，因此，使用较为广泛。结合工程实际，选择压路机种类、大小和数量，应考虑摊铺机的生产率、混合料特性、摊铺厚度、施工现场的具体条件等因素。一般地，摊铺层厚度小于6cm，宜使用振幅0．35—0．6mm的中小型振动压路机(2-6t)；压实较厚的摊铺层(大于lOcm)，宜使用高振幅(可达1．OOmm)的大、中型振动压路机(6-lot)。

(2)压实程序

压实程序分为初压、复压、终压三道工序。

①初压时用6—8t双轮压路机或6—lot振动压路机(关闭振动装置即静压)压2遍，温度为110—130~C。初压后检查平整度和路拱，必要时，应予以修整。若碾压时出现推移、横向裂纹等，应检查原因，进行处理。

复压采用10～12t三轮压路机、l0t振动压路机或相应的轮胎压路机碾压4-6遍，直至稳定和无明显轮迹。复压温度为90—110C。

终压时用6—8t振动压路机(关闭振动装置)压2—4遍，终压温度为70。90C。

②碾压时，应由路两边向路中心，三轮压路机每次重叠宜为后轮宽的1／2，双轮压路机每次重叠宜为30cra，压实速度可参考表3-4-21。

③碾压过程中，每完成一遍重叠碾压，压路机应向摊铺机靠近些，以保证正常的碾压温度。

在乎缓路段，驱动轮靠近摊铺机，以减少波纹或热裂缝。碾压中，要确保滚轮湿润，可间歇喷水，但不可使混合料表面冷却.每碾压一遍的尾端，宜稍微转向，以减小压痕。压路机不得在新铺混合料上转向、调头、移位或刹车，碾压后的路面在冷却前，不得停放任何机械，并防止矿料、杂物；油料洒落在新铺路面上，直至路面冷却后才能开放交通。

(3)接茬处的碾压

接茬处的碾压应先压横向接茬后压纵向接茬。

①横向接茬。可使用较小型压路机对横向接茬进行横向碾压或纵向碾压。开始时，将轮宽的10—20cra置于新铺的沥青混合料上进行碾压，然后逐步横移直至整个滚轮在新铺层上。有时，也可先用压路机静压，再用振动碾压。

②纵向接茬。当热料层与冷料层相接时，可将压路机位于热沥青混合料上，进行振动碾压，或碾压开始时，将轮宽的10-20em压在热料层上碾压。碾压时速度应在2km／h左右。

当采用梯队作业时(热料层相接)，应先压实离热接茬中心约20cra以外区域，最后压实剩下的窄条混合料。

(4)特殊路段的碾压

特殊路段的碾压指弯道、交叉口、路边、陡坡等处的压实。

①弯道或交叉口的碾压。应选用铰接转向式振动压路机，先内侧后外侧，急弯处可采用直线(缺角)式换道碾压，缺角处用小型机具压实。

②路边碾压。可离边缘30—40em处开始碾压，留下部分碾压时，压路机每次只能向自由边缘方向推进lOcm。

③陡坡碾压。先用轻型压路机(不宜采用轮胎压路机)预压，压路机的从动轮应朝着摊铺方向。采用振动压路机时，应先静碾，待混合料稳定后，方可采用低振幅的振动碾压。

二、沥青贯入式路面

1．施工准备

施工前，基层应清扫干净。需要安装路缘石时，应在安装后进行施工。

当采用乳化沥青贯人式路面必须先浇洒透层或粘层沥青。路面厚度小于或等于5cm时，也应浇洒透层或粘层沥青。

2．铺撒主层集料

应避免颗粒大小不均匀，松铺系数约为1.25—1.30，应经试铺实测确定。撒布集料的同时，检查路拱和平整度，并严禁车辆通行。

3．碾压

主层集料撒布后，应采用6—8t钢筒式压路机进行初压，速度为2km／h。碾压应由路两侧边缘向中心，轮迹应重叠约30em。碾压同时，检验路拱和纵向坡度，必要时做调整。再用10-12t(厚度较大时，可用12-15t)压路机进行碾压，每次轮迹重叠1／2以上，并碾压4-6遍，直至主层集料稳定，无明显轮迹为止。

4．浇洒第一层沥青

主层集料碾压完毕后，应立即浇洒第一层沥青。

(1)浇洒温度应根据施工气温及沥青标号选择。石油沥青宜为130—170C，煤沥青宜为80”-120C。

(2)沥青洒布要均匀，不得有空白和积聚现象，应根据选用的洒布方式控制单位面积的沥青用量。沥青洒布长度应与集料撒布机的能力相配合，两者间隔时间不宜过长。

(3)前后段喷洒的接茬应搭接良好。每段接茬处，可用铁板或建筑纸在洒布起、终点后，横铺1—1．5m，纵向接茬的搭接宽度宜为10—15em，浇洒第二、三层沥青的搭接缝应错开。

(4)不得在潮湿的集料、基层或旧路面上浇洒沥青。

(5)若采用乳化沥青贯入时，应先撒布一部分上一层嵌缝料，再浇洒主层沥青。

5．铺撒第一层嵌缝料

主层沥青浇洒后，应立即均匀撒布第一层嵌缝料，不足处应找补。

6．第二次碾压

嵌缝料扫匀后应立即用8—12t钢筒式压路机进行碾压，，每次轮迹重叠1／2以上，并碾压4—6遍，直至稳定为止。碾压时，应随压随扫，使嵌缝料均匀嵌入。当气温较高，碾压发生推移现象时，应立即停止，待气温稍低时再碾压。

7．当浇洒第二层沥青、撒布第二层嵌缝料并完成碾压后，再浇洒第三层沥青，并撒布封层料，要求同嵌缝料。最后宜用6-8t压路机碾压2—4遍，再开放交通。

8．施工后应进行初期养护。当有泛油时，应补撒嵌缝料，并应与最后一层石料规格相同，且扫匀将浮料扫除。

三、沥青表处路面

1．施工准备

沥青表面处治施工应在路缘石安装后进行，基层必须清扫干净。施工前，应检查洒布车的性能，进行试洒，确定喷洒速度和洒油量。

2．下承层准备

表面处治施工前，应将基层清扫干净，使基层的矿料大部分外露，并保持干燥。对坑槽、不平整、强度不足的路段，应修补、平整和补强。

3．浇洒沥青

在透层沥青充分渗透，，或基层清扫后，应按要求的数量浇洒第一层沥青，要求与贯人式沥青路面浇洒方法相同。

4．撒布集料

第一层集料在浇洒主层沥青后应立即进行撒布，按规定用量一次撒足，不宜在主层沥青全部洒布完成后进行。撒布后应及时扫匀，集料不应重叠，不应露出沥青，局部有缺陷时，应及时找补。前后幅搭接处，应暂留宽10-15em不撒石料，待后幅浇洒沥青后一起撒布集料。

5．碾压

撒布第一层集料后，应立即用6—8t钢筒式压路机进行碾压，速度不宜超过2km／h。碾压应由路两侧边缘向中心，轮迹应重叠约30cm，碾压3-4遍。

第二三层的施工方法和要求与第一层基本相同，可采用8-10t压路机。

碾压结束后即可开放交通，但应限制车速不超过20km／h，并使整个路面宽度都均匀碾压。对局部泛油、松散、麻面等现象，应及时修整处理。

6．初期养护

开放交通后的交通控制、初期养护等，与贯人式沥青路面要求相同。

四、水泥混凝土路面

目前，水泥混凝土路面施工主要有轨道式摊铺机和滑模式摊铺机两种方式。

1．轨道式摊铺机施工

1)准备工作

施工前0，准备工作包括材料准备与检验、配合比的检验与调整、基层的检验与整修等工作。

(1)材料的准备与检验

根据施工组织计划，施工前分批、分堆准备所需各种材料(包括水泥、砂、石料、钢材及必要的外加剂)，并对已进场的砂、石材料进行抽样检测其强度、规格、级配、针片状含量、含泥量及有害杂质含量等，对不符合要求的材料须进行处理或弃用。

对进场的钢材、水泥等除验明出厂质量报告单外，还应逐批抽验其技术指标(水泥的细度、凝结时间、安定性、及3d、7d、28d的强度，钢筋的品种、规格、屈服强度及表观等)。

(2)配合比的检验与调整

混凝土施工前，应检验其配合比的实用性，必要时，须及时作调整。根据设计的配合比取样试拌，检查其工作性，必要时做调整。按调整后的配合比取样、制件或铺筑试验路段，检测标准养生期满后(28d)的混凝土强度，作为施工的依据。

此外，还应比较混合料用灰量、用水量、水灰比、砂率及集料的级配，选择经济合理的配合比。

(3)基层的检验与施工放样

根据《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071--98)中的检查项目和标准，对基层的顶面强度、几何尺寸、高程、坡度等进行检验，对有损坏的部分用相同材料修补，复检。

根据设计资料，用仪器测放出路中心线和路边线桩，胀缩缝、曲线控制点及转坡点等的位置桩，并在相应的路边缘设置施工指示桩。在设置的桩上标明路面顶面的设计标高线，曲线段应保持横向分块线与路中心线垂直。

2)混凝土的拌和与运输

混凝土组成材料的技术指标和配比计量的准确性是混凝土拌制的关键，实际施工中采用集料箱加地磅的方法计量，有条件时宜采用配有电子秤等自动计量设备。一般国产强制式拌和机，拌制坍落度为1—5em的混凝土，其最佳拌制时间宜：立轴强制式拌和机为90—180s，双卧轴强制式拌和机为60—90s，最长拌制时间不超过最短拌制时间的三倍。拌和中，需外加剂时，应对外加剂单独计量。各材料的计量精度：水和水泥不超过±1％；粗细骨料不超过土3％；外加剂不超过±2％。

运输中，因蒸发和水化失水、颠簸和振动使混凝土发生离析，影响混凝土的工作性，应尽量缩短运输时间，并用帷布或适当的方法覆盖。

机械化施工时，可采用自卸汽车或搅拌车运输混凝土。一般坍落度大于5em时宜用搅拌车运输，运输时间不宜超过1．5h，自卸车不宜超过1．0h，特殊情况时，可使用缓凝剂。

3)混凝土的摊铺与振捣

(1)轨道模板安装

安装时，以轨道模板顶面高程为基准控制路面表面的高程，其高程控制的精确度，铺轨是否平直，接头是否平顺，模板的刚度将直接影响路面表面的质量和行使性能。设置纵缝时，应按要求间距，在模板上预先作孔放置拉杆。各种钢筋的安装位置偏差不得超过lem；传力杆须与板面平行并垂直接缝，偏差不得超过5mm；传力杆间距不得超过lem。

(2)摊铺

将混凝土按摊铺厚度均匀地铺在模板中，目前，采用的摊铺机械主要有刮板式、箱式、螺旋1式。刮板式摊铺机能在模板上自由前后移动，导管也能左右移动，刮板可以任意方向旋转摊铺。这种摊铺机质量轻，易操作，但摊铺能力较小。

箱式摊铺机的混凝土，在摊铺机前进时从横向移动的箱中卸下，同时箱子的下端按松铺厚度刮平混凝土。混凝土一次全部放人箱内，质量大，摊铺均匀而准确。

螺旋式摊铺机由可以正反方向旋转的螺旋杆(直径约50em)将混凝土摊开。螺旋后面有

刮板，可正确调整高度。混凝土的振捣可采用振捣机或内部振动式振捣机进行。

振捣机是在摊铺机后面，对混凝土进行整平和捣实。在振捣梁前方设置一道与铺筑宽度相同的复平刮梁，后面是一道全宽的弧面低频率弹性振捣梁。振动频率一般在50-100Hz之间，复平梁前沿堆有确保充满模板的不超过15cm厚的余料。弹性振动梁通过后混凝土已全部振实，其后的混凝土应控制有2—5mm的回弹高度，提出砂浆，进行整平。靠近模板处的混凝土；可用插入式振捣器补充振捣。内部振动式振捣机主要用并排安装的振捣棒插人?濒土中进行内部振实。

4)混凝土的修整与养生

振实后的混凝土应进行整平、收光、压纹和养生。

(1)混凝土的表面整平有斜向和纵向移动两种，用一对与摊铺机前进方向成一定角度的整平梁进行斜向整乎(其中有一根为振动整平梁)，与摊铺机方向一致的整平梁在?昆凝土表面纵向往返移动作纵向整平。整平时，应使整平机前的拥料涌向路面横坡的一侧。

(2)收光是使混凝土的表面更加致密、平整、美观。常用的国产C-450X机有较完备的整平、修光配套设施，整平质量较高。有时，也可由人工辅助收光。

(3)压纹是提高水泥混凝土路面行车安全的重要措施。施工时，用纹理制作机对混凝土路面进行拉槽或压槽，在不影响平整度的前提下，使路表面具有一定的粗糙度。纹理的平均深度一般控制在1—2mm以内，纹理走向应与路面前进方向垂直，相邻板的纹理要相互衔接，相互沟通，以利排水。压纹的时间要控制适当，以混凝土表面无波纹水迹较适合。

(4)混凝土的表面修整后，应进行养生。初期可用活动的三角形罩棚将混凝土全部遮盖。等混凝土的表面泌水消失后，可用洒水，薄膜、湿草或麻袋覆盖。有时，也可喷洒养生液进行养生，洒布用量要足够、均匀。养生时间，使用普通硅酸盐水泥时一般为14d，使用早强水泥时为7d。

5)接缝施工

(1)纵缝

平缝施工应在模板上设计的孔位放置拉杆，并在缝壁一侧涂刷隔离剂。拉杆应米用螺纹钢筋，顶面的缝槽以切缝机切成，用填料填满，并将表面的粘浆等杂物清理干净，保持纵缝的顺直和美观。假缝施工应先将拉杆采用门型式固定在基层上，或用拉杆置放机在施工时置人。顶面的缝槽以切缝机切成，使混凝土在收缩时能从此缝向下规则开裂，施工时应防止切缝深度不足引起不规则裂缝。

(2)横向缩缝．

混凝土结硬后，应适时切缝。切缝时间应控制在混凝土获得足够的强度，而收缩应力并未超出其强度范围时，以防切缝不整齐或出现早期裂缝。一般切缝时间以施工温度与施工后时间乘积为200-300个温度小时或混凝土的抗压强度为8-IOMPa时比较合适。切缝的方法以调深调速的切缝机锯切效果较好，为减少早期裂缝，切缝可采用“跳仓法”，即每隔几块板切一缝，然后再逐块切锯。切缝深度为板厚的1／3—1／4，切缝太浅会引起不规则断板。

(3)胀缝

胀缝分浇注混凝土终了时设置和施工中间设置两种情况。

施工终了时设置胀缝，可采用图3-4-2a)所示的形式。传力杆长度的一半穿过端部挡板，固定于外侧定位模板中，混凝土浇前应先检查传力杆位置。浇注时，应先摊铺下层混凝土，用插入振捣器振实，并校正传力杆位置，再浇注上层混凝土。浇注邻板时应拆除顶头木模，并设置下部胀缝板、木制嵌条和传力杆套管。施工过程中间设置胀缝，则可采用图3-4-2b)所示的形式。胀缝施工应预先设置好胀缝板和传力杆支架，并预留好滑动空间。为保证胀缝施工的平整度以及机械化施工的连续性，胀缝板以上的混凝土硬化后用切缝机按胀缝板的宽度切2条线，待填缝料时，将胀缝板以上的混凝土凿去。这种施工方法，对保证胀缝施工质量特别有效。

(4)

施工缝为施工间断时设置的横缝，常设于胀缝或缩缝处，多车道施工缝应避免设在同一横断面上。施工缝如设于缩缝处，板中应增设传力杆，其一半铺固于混凝土中，另一半应先涂沥青，允许滑动。传力杆必须与缝壁垂直。

(5)接缝填封

混凝土板养生期满后应及时填封接缝，填缝内必须清扫干净并保持干燥。填缝料应与混凝土缝壁粘结紧密，不渗水，其灌注深度以3—4em为宜，下部可填人多孔柔性材料。填缝料的灌注高度，夏天应与板面平齐，冬天宜稍低于板面。

当用加热施工式缝料时，应不断搅匀，至规定温度。气温较低时，应用喷灯加热缝壁。个别脱开处，应用喷灯烧烤，使其粘结紧密。目前用的强制式灌缝机和灌缝枪，能把改性聚氯乙烯胶泥和橡胶沥青等加热施工式填缝料和常温施工式填缝料灌人缝宽不小于3mm的缝内，也能把分子链较长、稠度较大的聚氨酯焦油灌人7mm宽的缝内。

(6)特殊季节施工

①高温季节施工

拌和与铺筑场地的气温≥30~C时，即属于高温施工。高温会增加水分的散失，易使混凝土板表面出现裂缝。因此，施工时应尽量降低混凝土的浇注温度，缩短施工工序的操作时间，并采取必要的措施保证混凝土的充分养生，提出高温施工的工艺设计。一般情况下，整个施工环境的气温大于35℃时，应停止混凝土的浇注。

②低温季节施工

当施工操作和养生的环境温度≤5cC或昼夜最低气温可能低于-2℃时，即属于低温施工。低温施工时，混凝土因水化速度降低使得强度增长缓慢，且可能被冻害。因此，必须提出低温施工的工艺设计。

b．路面保温措施

混凝土铺筑后，通常采用蓄热法保温养生，即选用合适的保温材料覆盖路面，以减少路面热量的散失，得到一定的养生条件，是冬季施工养生常用的方法。一般使用的保温材料有麦秸、稻草、油毡纸、锯末、石灰等。保温层至少loom厚，具体视气温而定。

低温施工时，混凝土的设计配合比一般不宜超过o．6。应延长搅拌时间，减小施I作业面和施工长度，定期检测各种材料、拌和物的温度和混凝土的摊铺、浇注、养生的温度。

铺筑后的混凝土，在72h内养生温度应保持在10<以上，以后7d的养生温度应保持在

5C以上。

②雨季施工

应根据近期预报的降雨时间和雨量，安排雨季施工方案，做好施工区域内的结构物、拌和场及铺筑现场等的排水工作。

拌和场内的设备应搭棚遮雨，经常测定、调整混凝土拌和物的用水量。水泥的存放应注意防雨受潮，现场下雨时应严禁铺筑?昆凝土。?昆凝土终凝前，雨水不得直接淋在以抹平的路面上。需在雨下操作时，应配备活动的工作雨棚。

2．滑模式摊铺机施工

滑模式摊铺机的机架支承在四个液压缸上，可以通过控制机械上下移动，以调整摊铺机铺层厚度。这种摊铺机一次可完成摊铺、振捣、整平等多道工序。

1)施工工艺

痞模式摊铺机的摊铺过程如图3-4-3所示。先由螺旋摊铺器1把堆积在基层上的水泥苎

凝土向左右横向铺开，刮平器2进行初步刮平，然后用振捣器3进行捣实，刮平器4进行整平，形成密实而乎整的表面，再利用搓动式振捣板5对混凝土层进行振实和整平，然后用光面带6光面。

滑模式摊铺机的其他施lie艺与轨道式基本相同，但其整机性能好，操纵方便和采用电子导向，因此生产率较高。

2)滑模式摊铺机施工要点

滑模式摊铺机施工中，主要解决塌边和麻面问题。

(1)塌边

主要有边缘塌落、边缘倒塌和松散无边等，它影响到路面的质量，增加修边的工作量。

①边缘塌落。边缘塌落影响路面的平整度和坡度，对双幅施工的整体路面会造成中间积水。应根据混凝土的坍落度调整一定的预抛高度，使坍落定型时恰好符合设计的边缘要求，同时，摊铺速度宜控制在2—4m／min。

②倒边和松散无边

使用立轴式混凝土拌和设备时，拌和料应避免出现离析现象，否则，在边缘处就会出现倒边，在路中间就会出现麻面。

布料器布料时往往将混凝土稀浆分到两边，可用人工粗布料或适当调整靠边侧的振动器的振动频率。另外，应注意骨料的形状和配合比。扁平状或圆状骨料成型较差，一般混凝土的坍落度不大时，塌边是可以避免的。

(2)麻面

混凝土的坍落度值低是形成麻面的主要原因，此外是拌和不均匀。施工时，应严格控制混凝土的坍落度，即要求高精度的拌和设备和计量装置。

第七节  配合比和压实度控制

一、配合比的控制

1．沥青面层

沥青面层混合料的配合比设计以马歇尔试验为主，并通过车辙试验对抗车辙能力进行辅助性检验。沥青混合料60t时车辙试验的动稳定度，高等级公路应不小于1 000次／mm(较热地带不小于1 500次／mm)，其他公路不小于600次／mm。

考虑到疲劳耐久性，面层结构层厚度九与矿料的最大粒径D之比应控制在h／D≥2，且便于摊铺、均匀拌和，压实时也易于达到要求的密实度。矿料经轧制、筛析，根据颗粒组成，确定达到级配曲线要求时矿料的配合比。

在规定的试验温度及试验时间内用马歇尔试验仪测定其稳定度、流值、密度，计算其空隙率和饱和度及矿料间隙率，以此确定沥青的最佳用量。最后，按最佳沥青用量制作马歇尔试件进行浸水马歇尔试验或真空饱水马歇尔试验，检验其残留稳定度杜否合格。

2．水泥混凝土面层

水泥混凝土的配合比应根据设计弯拉强度、耐久性、耐磨性、工作性等要求和经济合理的原则选用原材料，通过试验和必要的调整，确定混凝土单位体积中各种组成材料的用量，主要是控制水灰比、用水量和砂率。

路面混凝土的最大水灰比(W／C)不应大于0．50；高速公路，不应大于0．46；冰冻地区冬季施工，不应大于0．45。水泥用量应不小于300ks／m3，一般情况下，采用425号水泥时，水泥用量约为310-340kg／m3，采用42．5级号水泥时，水泥用量约为300-330kS／m3。

根据工作性的要求和混凝土试件的实测密度，将计算得到的配合比调整后定出试验室配合比。施工现场的集料含水量经常变化，须根据拌制时集料的实际含水量对试验室的配合比进行调整，以得到施工配合比。

二、压实度的控制

沥青混合料的压实度与压实速度、遍数有很大关系。一般速度控制在2-4km／h，轮胎压路机不超过5km／h。表3-4-23所示为三组对比试验资料，可供施工时参考。

复习思考题

1．沥青类路面的类型有哪些?各自有何特点?

2．水泥?昆凝土路面施工前准备包括哪些内容?

3．试述路面磨耗层的施工工艺。    ’

4．沥青类路面对主要材料有何要求?

5．沥青类路面的施工特点有哪些?

5．水泥混凝土路面的施工工序包括哪些?

第五章  施工机械和设备

第一节  常用机械设备的工程性能及适用性

近年来，公路建设的蓬勃发展，机械制造业为工程施工提供了大批性能优良的公路施工机械品种。国内外新型的机械设备的引进，大大加快了公路建设的步伐。

目前，用于公路路面施工的机械主要包括拌和、摊铺和碾压等机械。掌握常用施工机械的使用性能，对正确地选择施工机械，科学地进行机械化施工组织与管理，保证工程质量，加快工程进度，有十分重要的意义。

一、拌和机械设备

路面基(垫)层的混合料，沥青类路面的混合料，水泥混凝土路面的混凝土拌和物等施工中，都使用到各种形式的拌和机械设备。

1．路面基层(底基层、垫层)混合料的拌和设备

一般公路的基层施工；常采用小型机具与人工配合进行路拌施工。随着工程质量的进一步要求和机械的开发，基层施工已越来越多地使用路拌机械和厂拌机械。

1)路拌机械设备

路拌机械设备主要是稳定土拌和机。它是把土、无机结合料(石灰、粉煤灰、水泥)、

砂、骨料(碎砾石、炉渣)等材料，按施工配合比，在路上直接拌和。

稳定土拌和机可分为履带式和轮胎式两种。履带式稳定土拌和机特点是附着力好，整机稳定性好，但机动性差，不便于运输，且对路面有破坏性作用。因此，目前在施工中较多地使用轮胎式稳定土拌和机。

稳定土拌和机按工作装置在拌和机上的位置可分为前置式、中置式和后置式三种。目前工程中，后置式稳定土拌和机因不产生轮迹，转子及拌和刀更换方便，且易于维修、保养，转弯半径小等的特点，已被广泛地使用。前置式易产生轮迹，中置式不便于更换与维修、保养等，已较少使用。

稳定土拌和机按转子的旋转方向可分为正转和反转两种。正转式稳定土拌和机的切削方向是转子由上向下切削(顺切)，拌和阻力较小，在相同功率下，可有更大的宽度和深度，

适用于拌和松散的稳定材料。反转式稳定土拌和机的切削方向正相反，混合料大都堆积在转子的前方拌和，可使混合料反复拌和破碎，拌和效果较好，但拌和阻力大，拌和机的功率也较大。

2)厂拌机械设备

稳定土厂拌设备是将土、石灰、粉煤灰、水泥、砂、碎(砾)石、炉渣、水等材料，按

施工配合比，在固定地点拌和均匀的专用设备。

稳定土厂拌设备作业时，所用的无机结合料通过皮带输送机、垂直提升机被输送到大仓中，再经螺旋输送器将其送人小仓中。小仓中的无机结合料通过叶轮供料器被送到斜皮带输送机上，同时，各料斗中的其他物料经料门卸出并经皮带式输送机送至水平皮带输送机上，水平皮带输送机再将各种材料送至斜皮带输送机上。这样通过斜皮带输送机将按设计配合比的各种材料送到拌和筒内，同时水箱内的水也被泵人拌和筒内。拌和筒中的螺旋搅拌器将各种料搅拌均匀后强制送到储料仓，拌好后的成品料通过储料仓的溢流管送到堆料输送机上或直接卸到运输车上，再由运输车将成品送至施工现场。

2．沥青混合料的拌和设备

沥青混合料的拌和设备可将碎石、砂、矿粉和沥青按一定配合比拌和成均匀的混合料。

一般大型和超大型属固定式，中型多为半固定式，小型为移动式。

根据工荔萨程可分为间歇强制式、连续滚筒式和综合作业式。综合式为间隙式和连续式的综合应用，其粒料的配合比较精确，燃料的消耗率低，一般新式的沥青拌和机都采用这种方式。下面主要介绍间歇强制式和连续滚筒式沥青混合料的拌和设备。

1)间歇强制式拌和设备

连续滚筒式拌和设备的总体结构如图3-5-3所示。

3．水泥混凝土的拌和设备

水泥混凝土的拌和设备可分为水泥混凝土搅拌机和水泥混凝土搅拌站(楼)两类。目前，工程中常使用的水泥混凝土搅拌机主要有自落式和强制式，如图3-5-4、图3-5-5所示。

第六章  施工过程管理

根据工程建设项目的形式、具体条件和施工组织的需要，路面工程的施工过程管理可分为施工的组织管理、工程质量保证体系和施工过程的质量控制。

第一节  施工组织管理

根据路面结构和施工的特点，路面工程可分为基层(底基层)、面层、垫层、联接层等；按路面的类型主要有沥青类路面和水泥混凝土路面。路面工程作为建设项目的单位工程，按长度或工程量的大小可划分为一个或几个施工路段。

施工组织管理和工程质量控制体系可参阅第二篇第十章的相关内容，这里仅介绍路面的施工过程管理。

第二节  施工过程的质量控制

一、准备工作

路面施工前，施工单位应对已完工的路基工程进行复查，同时，应根据施工作业组织计划和工程特点安排生活住所、确定拌和厂(站)位置和施工段落等。

1．路基的复测与验收

施工单位应会同业主、设计单位代表、工程监理对已完工的路基进行现场复测与验收，若有不合格之处，应及时采取相应的处理措施。主要包括路基的强度和压实度、路基宽度、断面高程、路拱横坡、平整度等。

2．标准试验与试验路段

施工单位应根据编制的实施性施工组织计划，会同业主、工程监理对设计文件中确定的料场进行实地复查，核定材料的工程性能和产量。特别是产量，因路面施工时，需求量很大，必要时，应增加料场的数量，以满足工程需要，对自采材料应经常检查其品质。

工程中的钢材、水泥、沥青等材料应使用国家免检产品，并随机抽样检验。砂、石、石灰、粉煤灰等材料须做常规的工程试验，以确定其路用性能。

施工单位应根据现场材料随机取样，做路面的标准试验。一般包括：混合料的最佳含水量试验和最大干密度试验，钢筋的强度试验，石灰的钙镁含量试验，水泥的强度试验，混合料中的灰剂量(石灰、水泥、粉煤灰等)试验，混合料的配合比和强度试验等。试验的结果应与工程监理的试验结果作对比，经双方确认后，报工地中心试验室审批。

根据拟订的配合比，进行试验路段的施工，以确定路面施工时的施工配合比、松铺厚度、压实机械类型和压实遍数，以优化施工组织，提高施工质量。

3．拟定施工方式

根据编制的施工作业计划和工程类型、工程量的分布情况，合理安排施工段落，拟定施工方式。路面工程应先施工基层(底基层)、再施工面层，可以分层分段施工，一般可采用平行作业法和流水作业法进行多点施工，以缩短工期。

二、施工过程质量控制

路面工程是由下而上分层施工，基层(底基层)与面层的类型不同，使用的施工机械不同，采用作业的方式也不同。因此，施工单位应根据工程特点和自身的条件合理地确定施工作业计划。

1．基层(底基层)

路面基层(底基层)的施工质量，主要是对原材料、结构几何尺寸及整体强度的控制。

1)原材料质量主要包括胶结材料中石灰的钙镁含量，水泥的标号、细度、安定性和初终凝时间，土料的有机质含量、含水量和塑性指数，砂石料的级配、粒径、含泥量、容重、压碎值和针、片状含量等。

2)混合料主要是通过重型击实试验控制其含水量和密实度，以7d无侧限抗压强度法确定石灰和水泥的剂量。此外，混合料还应控制其配合比的准确性、拌和的均匀性和饱水性。

3)密实度的检测应在水泥或石灰终凝前完成扩

4)基层(底基层)的整体强度应用弯沉法测定；

5)结构几何尺寸主要包括÷结构层的厚度乙宽度、路拱度、平整度、高程、中线偏位和表观等。

2．沥青表处

沥青表处的施工一般采用层铺法，施工中主要控制沥青浇洒质量和集料撒布与压实。

1)应经常检查沥青的浇洒温度；合理控制温度，防止过高或过低。

2)浇洒应均匀，无砂石外露，且接茬处搭接良好

3)集料撒布厚度应均匀‘致，不漏不重。

4)使用乳化沥青时，集料撒布应在破乳之前。

5)碾压时，应由边向中i每层碾压3-4遍j碾压速度不应超过2咖几。

3．沥青贯入式

沥青贯人式路面，施工中主要控制石料的质量和规格、松铺厚度、沥青温度、压实质量等。

1)主层集料摊铺时，其松铺系数一般为1．25-1．30。

2)沥青撒布时的温度控制标准与沥青表处相同。

3)初压2-4遍时，集料表面应无明显推移；复压4—6遍时，表面应无明显轮迹；终压2-4

遍时，表面应平整、密实、无轮递。

4．沥青混合料路面

沥青混合料施工时硅凄控制混合料的拌制、运输、摊铺和压实。

])拌和时间以30乙弧为甑’干拌不得少于5s。

2)拌好后的沥青混合料应色泽螬匀扣致，无白料、团块和严重的粗细料离析现象。

3)拌好的混合料应及时摊铺或保温仓储存放时间不宜超过72ho

4)运输机械应干净，且宜大于呕甄小

5)运料时应用篷布覆盖似保温、防雨?防污染。

6)测量记录出厂温度、到达现场时的温度。

7)摊铺碾压的温度应满足《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ 032一舛)的要求，碾压终了

温度不得低于80C，一般不低于900

8)松铺系数应根据试验路段确定，摊铺机熨平板控制的厚度调整固定后，不得随意调整。

9)沥青混合料初压2遍后，路拱和平整度应能达到要求；复压4～6遍后，表面应无轮迹，能达到要求；终压2—4遍后，表观、厚度、密实度均应满足规范要求。碾压时，应从外向内，由边向里，应重叠碾压1／3-1／2轮宽。

10)碾压时，应随时检查温度，接缝处的沥青应紧密、平整、顺直。

11)路面待自然冷却后，方可开放交通。

5．水泥混凝土路面

为了保证水泥混凝土路面的施工质量，应在施工过程中对每道：工序进行严格的控制。对已完的路面应进行外观检查，并量测其几何尺寸，进行核对。此外，还应查阅施工记录，包括原材料的试验和试件强度资料、配合比、隐蔽构造(各种钢筋的位置)等。

1)水泥混凝土的原材料控制与基层(底基层)、沥青类路面的材料基本相同。

2)混凝土的工作性可采用坍落度试验(适用于流动性混凝土)、维勃稠度试验(适用于稠硬性混凝土)和捣实因素试验(适用于低工作性的新拌混凝土)。

3)混凝土的强度试验一般采用小梁法测定试块的抗弯拉强度。试块应使用正在摊铺的混凝土拌和物，养生条件应与现场混凝土板一致。试块应同时制作至少两组，龄期为7d和28d。当混凝土的7d强度普遍达不到28d强度的60％时，应检查原因，并对混凝土的配合比作适当的修正。

4)浇注完成的混凝土板，应在现场钻芯取样，做劈裂强度试验，推算小梁的弯拉强度，以检验其实际强度。

5)水泥混凝土路面的抗滑性能一般采用表面构造深度检验。路面的平整度一般用3m直尺量测，高级路面一般采用平整度仪量测。

6)混凝土路面的耐磨性能可用MS-250混凝土钻孑L磨耗机和HM-A型混凝土磨耗机测定

磨耗深度来检测。

7)水泥混凝土路面的外观检查主要包括蜂窝、麻面、裂缝、脱皮、石子外露和缺边掉角等现象，以及是否残留有麻袋、草帘等印痕。路面应平整不积水，纵横接缝应顺直不弯，填缝料应饱满整齐，不得污染路面。

复习思考题

1．路面工程施：工的准备工作有哪些内容?

2．沥青混合料在施工过程中如何控制质量?

3．水泥混凝土路面施工过程中如何控制质量?

第七章  路面病害处理

汽车在路面上行驶，除了克服各种阻力外，还会通过车轮把垂直力和水平力传给路面，在水平力中又分为纵向和横向两种。另外，路面还会受到车辆的震动力和冲击力作用，在车身后面还会产生真空吸力作用。在上述各种外力的综合作用下，路面结构内会产生大小不同的压应力、拉应力和剪应力。如果这些应力超过了路面结构整体或某一组成部分的强度，路面就会出现断裂、沉陷、波浪、松散和磨损等现象。另外，路面结构坦露于大气和自然环境之中，经常受到温度和水分变化的影响，其力学性能也就随之不断发生变化，强度和刚度不稳定，路况也时好时坏。由上述分析可知，我们必须不间断地采取适当的措施预防和处理这些病害，以保持

路面具有一定的强度、刚度及稳定性，保持路面结构具有足够的抗疲劳强度以及抗老化变形积累的能力，确保其耐久性；且使路面平整、完好，路拱适度，排水畅通，行车顺适、安全。

第一节  沥青类路面常见病害

一、裂    缝：

裂缝是沥青路面最常见的破损类型之一。裂缝常见的表状主要有：发裂、线状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、反射裂缝和龟裂等六种类型。

产生裂缝的主要原因有：

- 施工基层碾压不实，或新旧接缝处理不当而形成裂缝。

2．面层以下含水率逐年积聚，在不利季节引起路面强度降低而产生裂缝。

3．混合混合料质量差，碾压温度又不当，引起的碾压裂缝。

4．混合料摊铺时间过长，由于基层温度、湿度的变化，结构发生胀缩而产生裂缝。

5．结合料老化，面层性能退化，路面整体强度不足。

二、松散、麻面、坑槽

松散、麻面、坑槽的表状为：表层矿料松动、出现麻坑，表层局部不平凹陷。产生松散、麻画、坑槽的主要原因有：

1．嵌缝料粒径不当，用料不合比例，或初期养护嵌缝料未回归而散失。

2．低温季节施工，工序未衔接，油与料结合不良，矿料飞散，轻则出现麻面，重则出现坑槽。

3．表面用油量偏少，结合料加温过度，失去粘结力而松散，形成麻面、坑槽。

4．雨季施工，矿料潮湿，或用酸性矿料未作处治而散失成麻面、坑槽。

5．由于基层压实不够，强度不均，基层不平，面层渗水，局部先破损而形成坑槽。

三、啃    边

啃边是指路面边缘的破裂破坏。产生啃边的主要原因有：

1．由于交通量增大，路面宽度不足，或因不设路牙(缘石)而未作边部加固，边部因行车超压而引起啃边。

2．路面与路肩衔接不顺，路肩横坡过大，或因路肩坑槽积水而导致啃边。

3．路面平面交叉道口处，未设必要的平台，边缘易被压坏。

四、沉    陷

沉陷有均匀沉陷、不均匀沉陷和局部沉陷三种类型。产生沉陷的主要原因有：

1．基层局部强度不足或水稳性不良引起沉陷。

2．超载重的大型车通过。

3．面层混合料料质差。

4．土基压实度不够或路基有隐患未处理好。

五、泛油、油包、拥包

泛油是指高温时沥青渗出面层的现象。油包是指路面面层零散分布疙瘩状突起物的现象。拥包是指面层出现的堆挤、滑动成隆起形变的现象。造成泛油、油包和拥包的主要原因有：

1．单位面积用油量过大或矿料不足，或因低温施工，加大用油量而造成泛油。’

2．用油量偏高，粘滞度低，或路珙偏大，气温高，面层受行车拥挤成包。

3．初期养护处治泛油时，用料过细而形成油包，或者形成拥包。

4．由于材料质量差，油石比不当，面层高温时发软，碾成拥包。

5．基层局部含水量大，面层与基层粘结不良，高温时堆挤成拥包。

六、搓板、波浪

搓板是指路面表层呈现洗衣搓板状的破损现象。波浪是指面层纵向产生波浪状的破损现象。产生搓板和波浪的主要原因有：

1．面层铺设于原有波浪或搓板的路面上而产生反射变形。

2．路基和基层未曾全面压实，或压实度不够，通过行车水平力作用而变形，造成波浪。

3．施工时基层浮土清除不净或石灰土养生期不足即铺路面面层而形成搓板。

4．沥青洒布不均形成油垄，沥青多的地方矿料厚，沥青少的地方矿料薄，经行车撞击而形成搓板或波浪。

5．交叉口、停车站、陡坡路段因行车水平力较大、震动而形成搓板或波浪。

七、脱    皮

脱皮是指路面表层成块剥落的破损现象。产生脱皮的主要原因有：

1．面层与基层之间有粘结不良的地方。

2．上拌、下贯两层之间或罩面与原路面之间结合不好而成层松脱。

3．面层矿料质量差、含土、潮湿，或施工过碾，而成层脱皮。

八、弹簧翻浆

弹簧翻浆表现为路面呈现弹簧状或冒水翻浆。产生弹簧翻浆的主要原因有：

1．基层结构不密实，水稳性不良，含水量增大，聚水冻融而翻浆+

2．基层强度不够，灰土拌和不均，碾压不实，含水量大，低温施工，灰土未及成形而冻融翻浆。

3．在中湿或潮湿地带，地下水未处理好，边沟又积水滞流，或在山丘有地下潜流等而造成弹簧翻浆。

第二节  水泥类路面常见病害

一、裂    缝

裂缝包括纵向裂缝、横向裂缝、斜向裂缝和交叉裂缝。纵向、横向、斜向裂缝是指通底的裂缝，将板块分割为两块或三块，初期可能未贯通板面，但终将发展为贯通板面；交叉裂缝是裂缝相互交叉，将板分割为三块以上(又称为破碎板)。产生裂缝的主要原因有：

1．重复荷载应力、翘曲应力及收缩应力等综合作用。

2．水的浸入及过大的竖向位移的重复作用，使基层受到侵蚀产生脱空。

3．土基和基层强度不够。

4．接缝拉开后，丧失传荷能力，在板的周边产生过大的荷载应力。

5．水泥质量差、不稳定；粗细集料质量差。

6．施工操作不当，养生不好。

二、板角断裂

板角断裂是一条垂直通底且与板角两边接缝相交的裂缝，从板角到裂缝两端点间的距离分别等于或小于端点所在板长的一半。其损坏通常是由于板角处受连续荷载作用、基础支撑强度不足和翘曲应力等因素综合作用造成。

三、接缝材料破损

水泥混凝土路面的接缝材料分为纵缝和横缝接缝料。横缝又分为胀缝和缩缝(假缝)两种，胀缝在使用中随气温而变化，气温上升时填缝料会被挤出；当气温下降时，填缝料不能恢复，使缝中形成空隙，泥、砂、石屑等杂物侵入，成为再次胀伸时的障碍，且雨雪水亦能沿此空隙渗入，损坏基层和垫层，造成路面板接缝处的变形和破坏。缩缝的变化较小，但经过若干次收缩，能把假缝折断成真缝。填缝料自身老化形成的破损类似于胀缝。施工养护不规范，切缝、清缝不及时或没有达到规定的深度，也是造成接缝破损的原因。

四、边、角剥落

边、角剥落指接缝两侧各60cm宽度内或板角15cm范围内的碎裂。产生原因有：

1．接缝落人坚硬的杂物，板在膨胀时产生了超应力，边缘被硬物挤碎。

2．重交通荷载的重复作用。

3．传力杆设计或施工不当。

4．接缝处混凝土强度低。

五、错    台

错台是指接缝处相邻面板产生垂直高差。产生错台的主要原因是：

1．路面板在车辆轴载的作用下，造成接缝处板块不均匀下沉。

2．在温度和湿度的梯度作用下，板在接缝处产生翘曲。

3．横缝处未设传力杆。

4．施工操作不当。

六、唧    泥

唧泥是指车辆通过时基层细料和水一起从板接缝处挤出，逐渐使基础失去支撑能力，在荷载的重复作用下，最终将产生板断裂的现象。其产生原因主要是填缝料损坏、雨水下渗、路面排水不良。

七、拱    起

拱起是指横缝两侧的板体发生明显抬高的现象。其产生的主要原因是缝被硬物阻塞，或胀缝设置不当，使板受热时不能自由伸缩。

八、表面裂纹与层状剥落

表面裂纹是指浅而细或发丝状的网状裂纹，仅产生在路面表层，在车辆荷载作用下它会发展为深度6—12mm的表层层状剥落。其产生的主要原因是水灰比过大、过度抹面养护不及

时、用盐化冰雪、冻融循环和集料质量低劣、水泥中的碱(氧化钠及氧化钾)与集料中的某些特定矿物质发生碱硅反应等。

九、坑    洞

路面板表面呈现孑L洞状的破坏现象，直径一般为2．5  lOcm，深度为1-5cm。其产生原因是：

1．施工质量差或混凝土材料中夹带朽木、纸张和泥等杂物。

2．某些车辆的金属硬轮或掉落硬物的撞击。

十、修补破损

修补破损是指路面板修补后的再次损坏。产生原因主要是：

1．原有病害没有根治。

2．修补质量差。

3．交通荷载过大。

第三节  常见病害的处理方法

路面常见病害的处理，应针对各种破损产生的原因、路面结构类型、龄期、修理季节的气候等实际情况，采取行之有效的修理方法。

一、沥青类路面常见病害的处理

1．路面裂缝的修理方法

1)由于路面基层温缩、干缩引起的纵、横向裂缝，缝宽在6mm以内的，宜将缝隙刷扫干净，并用压缩空气吹去尘土后，采用热沥青和乳化沥青灌缝撒料法封堵；缝宽在6mm以上的，应剔除缝内杂物和松动的缝隙边缘，或沿裂缝开槽后用压缩空气吹净，采用砂粒式或细粒式热拌沥青混合料填充、捣实，并用烙铁封口，随即撒砂、扫匀；也可以采用乳化沥青混合料填封。

2)对轻微的裂缝，在高温季节可采用喷洒沥青撒料压人法修理，或进行小面积封层，在低温、潮湿季节宜采用阳离子乳化沥青封层或采用相应级配的乳化沥青稀浆封层。

3)因土基、路面基层的病害或强度不足引起的破损，首先应处理土基或基层，然后再修复路面。

4)因路面沥青性能不好或路龄较长，产生较大面积的裂缝，但强度尚好时，通过技术经济比较，可选用下列修理方法：

(1)乳化沥青稀浆封层。

(2)加铺沥青混合料上封层，或先铺设土工布，再在其上加铺沥青混合料上封层。

(3)橡胶沥青薄层罩面。

2．路面麻面、松散的修理方法

- 因低温施工而造成沥青面层麻面或松散的，可收集好松散料，待气温上升(1上)，清扫干净，重做喷油封层。

2)由于油温过高，粘结料老化而造成松散者，应挖除重铺。

3)由于基层或土基松软变形而引起的松散，应先处理基层或土基的病害，而后重做路面。

4)如因采用酸性石料与沥青粘附性差而造成松散，则应在沥青中掺加抗剥离剂、增粘剂或用干燥的生石灰、消石灰粉、水泥作为填料的一部分，或用石灰浆处理粗集料等抗剥离措施，改善沥青与矿料的粘附力，从而提高沥青混合料的水稳性。

3．路面油包的修理方法

1)在气温较高肘(或用加热器烘烤发软后)，将油包铲除，然后找补平整，再用烙铁烙平。

2)属于油钉或撒漏形成的油包，在气温高时铲去即可。

4．路面拥包的修理方法

1)属于基层原因引起的较严重的拥包，用挖补方法先处理基层，然后再重做面层。

2)由于面层原因引起的较严重的拥包，应在气温较高时(或用加热器烘烤发软后铲除，然后找补平／顷，用烙铁烙平；面层较厚、拥包范围较大、气温较底时，可采用路面铣刨机铣平。

3)已趋稳定的轻微拥包，可在高温时直接铲平。

5．路面泛油的修理方法

1)对于泛油路段，应先取样作抽提试验，求算出油石比，然后确定不同的处治措施。

2)含油量高的严重泛油路段，一般在高温季节撒料强压处理，先撒一层S10(10—15mm)或更粗一些的碎石，用重型压路机强行压人，达到基本稳定后，再分次撒S12(5—12mm)的碎石，引导行车碾压成形。

3)泛油较重路段，根据情况可先撒S12(5—12mm)的碎石，待稳定后，再撒S14(3-5nun)的石屑或粗砂，引导行车碾压成形。

4)轻度泛油，可撒S14(3—5mm)的石屑或粗砂，通过行车碾压至不粘轮为度。

5)撒料必须先撒粗料后撒细料，撒布要均匀、无堆积、无空白，均匀压人。

6)在行车碾压过程中，要及时扫回飞散的集料，待泛油稳定后将多余的集料清扫回收。

6．路面坑槽的修理方法

路面的基层完好，仅面层有坑槽时，应按下列方法修理：

测定破坏部分的范围和深度，按“圆洞方补”原则，划出大致与路中心线平行或垂直的挖槽修补轮廓线(正方形或长方形)。若采用沥青混合料预制块修补，应划出尺寸等于预制块整倍数的轮廓线。

7．脱皮、啃边

沥青面层局部被车轮粘起，成片层脱落的现象称为脱皮。路面边缘被行车碾压，形成边缘松散、破碎、折裂，造成路面边缘参差不齐的现象，称为啃边。产生脱皮的原因可能是石料含土、面层和底层局部粘结不好；也可能是底层尘土过多，清底不净，形成隔层，表面薄层通车后被车轮粘走。处理方法是：先将脱皮处清理干净，再用和面层相同的混合料修补，碾压密实，然后放车通行；产生啃边的原因是路肩压实不足、积水，造成路面边缘处基层湿软，强度下降，以致路面边缘处被行车碾压破坏。有时，基层宽度不够，路肩与路面衔接不好而被行车破坏。处理时，应采用针对性的措施：若基层宽度不足，应加宽基层(每边不小于25cm)，或增设路缘石。若是路肩强度不够，应采用矿料加固路肩，并注意保持路肩与路面的衔接处平顺和排水畅通。

8．搓板

沥青路面在各种因素的综合作用下，形成有规则的横向波浪，称为搓板。形成搓板的主要原因可能是矿料偏细偏多，混合料级配不好，沥青稠度偏低，用油量过多而形成抗剪强度低、塑性大的软油层，在连续行车作用下，连续推移形成搓板。处理方法一般情况下采用挖铺法。有时也可在波谷分层撒适当粒径的矿料和沥青材料，并分层捣实找平。

二、水泥混凝土路面常见病害的处理

1．当路面板块被几条裂缝分割成三块以上的破碎板，且有沉降影响行车安全时，必须将整块板凿除，治理好基层后重新浇注混凝土板。

2．当路面板发生脱空断裂、断角等损坏，影响行车安全时，应凿除损坏部分，处理好基层后，用同种或异种(沥青混凝土、水泥混凝土预制块、石块等)材料进行修补。

3．水泥混凝土面板和基层之间，由于出现空隙、空洞而导致路面沉陷的，可分别采用下列方法：

1)顶升灌料法

先测量下沉板的高程，然后在混凝土板上钻成透孔，用以安装起重设备和灌注填料(石灰砂浆、低标号水泥砂浆或干砂等)。

2)灌注沥青法

先用凿岩机在路面板上凿孔，孔的大小与灌注组嘴的大小一致。凿孔完后，将混凝土碎屑掏出，用空气压力机将小钢管插入孔中，排除碎屑，使混凝土面板和基层间形成畅通的空间，并保持干燥。然后，用沥青撒布机将加热熔化的沥青(210℃以上)压入孑L内，压满半分钟后，拔出喷嘴，用木楔堵塞。等到沥青温度下降后，拔出木楔，填进水泥砂浆或沥青砂浆，即可开放交通。

3)水泥灌浆法

按上述方法钻孔，并清理干净，用压力灌浆机或压浆泵将水泥浆灌人孑L中。应先从沉陷量大的地方开始，逐步由大到小，由近到远，直至路面板达到预定的高度。灌浆完后，用木楔堵孑L，养生3d后开放交通。

4．错台

根据不同位置和错台的程度可采用：

1)机械磨平法适用于轻微错台。

2)沥青砂或密级配沥青混凝土罩面法，适用于接缝部分或裂缝部分、水泥混凝土路面和沥青路面之间、水泥混凝土路面和路肩之间的错台。

3)板底砂浆抬高法，适用于基础过软引起的错台。

5．拱起

板端拱起但路面板完好时，先用切割机具将拱起两端的各2—3条横缝切宽、切深。然后切开拱起端，将板块恢复原位。最后，按前述方法封填接缝。

6．对于出现的局部性龟裂、剥落、磨光等破损时，可将路面板表面凿除破损到一定深度，而后在上面做薄层表面处治。

7．对抗滑能力差的路段，宜用机械(金刚石锯切机、旋转铣刀盘锯机)刻痕或罩面。

复习思考题

1．沥青路面的病害种类有哪些?如何处理?

2．水泥混凝土路面的病害有哪些?如何处理?

实训内容

1．沥青拌和厂和水泥混凝土拌和场的施工流程见习。

2．各种典型结构路面施工见习。

3．路面工程质量检测与评定

包括外观，几何尺寸，平整度，粗糙度(摩擦系数)，混合料中各种材料配合比(剂量)，压实度，弯沉等检测评定